江苏省高级中学理科实验室装备标准

一、理科实验室建设

（一）实验室、场地设置要求

| 序号 | 名称 | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 |
| 1 | 物理实验室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 2 | 物理仪器室、准备室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 3 | 化学实验室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 4 | 化学药品室 | ☆ |  | ☆ |  |  | ☆ |
| 5 | 化学仪器室、准备室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 6 | 生物实验室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 7 | 生物仪器室、准备室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 8 | 生物模型标本室 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| 9 | 生物技术实验室 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| 10 | 组织培养实验室 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| 11 | 数字化实验室 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆ |
| 12 | 实验员工作室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 13 | 生物园地 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |

（二）实验室数量要求（包括数字化实验室、生物技术实验室、组织培养室等）

| 轨 数 数 量 学 科 |  | ８轨 | １２轨 | １６轨 | ２０轨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理 | Ⅰ类 | ３ | ４ | ５ | ６ |
|  | Ⅱ类 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ⅲ类 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 化学 | Ⅰ类 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ⅱ类 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ⅲ类 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 生物 | Ⅰ类 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ⅱ类 | ２ | ３ | 3 | 4 |
|  | Ⅲ类 | 2 | 2 | ３ | 3 |
| 合计 | Ⅰ类 | 8 | 10 | 13 | 16 |
|  | Ⅱ类 | 7 | 8 | 10 | 13 |
|  | Ⅲ类 | 6 | 7 | 9 | 10 |

说明：1．8轨以下学校参照8轨，9轨~12轨学校参照12轨，13轨~16轨学校参照16轨，17轨~20轨学校参照20轨，20轨以上学校根据学校情况适当增加。

2．新建实验楼及整体搬迁的学校在实验室规划上应充分考虑班级数，根据发展的需要和适应课程改革对探究性实验的要求，适当增加实验室个数，并留有一定余地。

3．理、化、生合建一个数字化实验室，有条件的学校可建物理和生化二个数字化实验室。

4．理科实验室应提高学科之间的通用性，并已在数量设置上作适当减少。考虑到文理分科的特殊性，文科学生多的学校可减少理科实验室，增配文科实验室（见历史地理实验室标准）。

5．如选中选择性模块，则该模块内的内容为必配。

（三）实验室通用要求

1．实验室的使用面积：90～110㎡/间，生均不小于1.80㎡。数字化实验室使用面积建议在120㎡以上。（注：老式建筑的实验室面积不宜小于86㎡）

2．位置：实验室（楼）应保证最佳建筑朝向，室内避免直射阳光，主要采光面应位于学生座位的左侧。实验室（楼）要建造在地面较高处（或垫高地平）。建议实验楼为独立建筑，有消防通道，与教学区和生活区分离。

3．照明：采用自然光及辅助照明。教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于200 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7 。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm，宜安装窗帘。

4．通风条件：采用自然通风及排气扇强制排风o

5．噪声控制：室内环境噪声应低于60分贝。

6．温度：室内温度以不高于30℃为宜，室温过高宜采用器械降温。

7．供水：至少设计一处水源。供水指标：供水水压不低于2×105Pa。冬季室温低于0℃地区的管道应有防冻措施。

8．供电：用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要；按规范敷设强、弱电线，空调专线敷设，安装漏电过载保护器和可靠的接地保护。

配电源型实验桌标准：讲台设单相交流电（220v）、三相四线（380V）和低压交、直流电；其中：低压交流设：2~24V连续可调，额定电流6A；稳压直流1.5~24V连续可调，额定电流5A，设漏电过载保护。学生实验桌设单相220V二、三孔插座。

9．实验室的平面设计要求：第一排实验桌前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm，边坐的学生与黑板远端的水平视角不应小于30º；最后一排实验桌的后沿距后墙不应小于1200mm，与黑板的水平距离不应大于11000mm。

10．安全条件：配备防火、防潮、防盗等设备，配备药箱，，以便应急处理烫伤、割伤和化学药液溅入眼中等事故。

11．环保：新建、改建、扩建实验室和新增实验室设备时要选用环保型材料，应符合相关标准中的限量值,避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。

12．环境：各科目实验室环境布置应有较高的文化品位，且要突出科目特点，营造良好的科学研究、探索和学术氛围，具有启迪作用。

13．数字化实验室，应根据教学要求配备相应的仪器设备、计算机和数字化实验数据采集、分析系统（如传感器、数据采集器、应用分析软件等）；将先进的现代化实验仪器，提供给学生进行自主的科学探究实验。

14．实验员工作室设置网络信息口，配备计算机。理、化、生实验员可以合署办公。实验员工作室可设在准备室或仪器室内，但不能设在化学药品室及化学实验准备室内。

（四）实验室专用要求

1．物理实验室

（1）物理实验室功能要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场所，为开放式探究实验提供方便。它包含实验室、仪器室、准备室和实验员工作室等配套设施。

各室功能如下表

| 功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口等 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放仪器设备 | 通风、防火、防潮、防盗 | 与相应实验室相邻 |
| 准备室 | 进行实验准备 | 水、电到桌，网络信息口 | 与实验室、仪器室相邻 |
| 实验员 工作室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用计算机、网络信息口及修理用必备工具 | 可和准备室合用 |

（2）物理实验室配置要求

| 序 号 | 名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 块 | 1 | 1 | 1 | 根据需要定 |
| 2 | 演示台 | 2800×700×950（mm） | 个 | 1 | 1 | 1 | 根据需要定 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 计算机 | 当前主流配置 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 6 | 显示设备 | 当前主流配置 | 套 | 1 | 1 | （1） | 不小于42英寸 |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 1 | 在讲台旁 |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780（mm） | 张 | 28 | 28 | 28 | 规格、数量根据需要定 |
| 9 | 学生实验凳 |  | 张 | 56 | 56 | 56 | 数量根据需要定 |
| 10 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 | 2 | 2 |  |

说明：1. 光学实验室室内安装遮光窗帘和通风设备,

2. 多媒体设备可根据实际情况配备不低于1套。

（3）物理仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000×600×2000（mm） | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 可变通结构设计、数量和规格，按实际需要确定 |

说明：仪器室使用面积应满足仪器存放要求并有余地，宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（4）物理实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000×850（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 水嘴及水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 | （2） |  |
| 4 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 5 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 | 配备台钳、台钻，设单相（220V）和三相四线（380V）插座若干 |

说明：准备室使用面积30㎡左右/间，宜与相应仪器室毗邻设置，以方便实验和实验研究。在满足仪器贮存的情况下，准备室和仪器室可合一使用。

2．化学实验室

（1）化学实验室功能要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场所，为开放式探究实验提供方便。包含实验室、仪器室、准备室、药品室和实验员工作室等配套设施。

各室功能如下表：

| 功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地 | 上下水管、排风设备到桌或到室、可配音视频设备、信息端口等 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放仪器、设备 | 通风、防火、防盗 | 与相应实验室相邻 |
| 药品室 | 存放药品试剂 | 通风、防火、防腐、防盗 | 宜朝北 |
| 准备室 | 进行实验准备 | 水、电、通风设备到桌，网络信息口 | 与仪器室相邻 |
| 实验员工作室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用计算机、网络信息口及修理用必备工具 | 不能设在化学药品室、准备室内 |

（2）化学实验室配置要求

| 序 号 | 名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 块 | 1 | 1 | 1 | 根据需要定 |
| 2 | 演示台 | 2800×700×950（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板, 规格可根据需要定 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 计算机 | 多媒体，主流配备 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 6 | 显示设备 | 可配移动式 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 7 | 水嘴、水池 | 鹅颈管水嘴和防堵、防臭水池 | 套 | 15 | 15 | 15 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780（mm） | 张 | 28 | 28 | 28 | 防酸碱、阻燃面板，规格、数量可根据需要定 |
| 9 | 学生实验凳 |  | 张 | 56 | 56 | 56 | 数量可根据需要定 |
| 10 | 吸风装置 | 到台面 | 个 | 29 | 29 |  | 数量可根据需要定 |
| 11 | 排风系统 |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 12 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |  |
| 13 | 灭火器 |  | 只 | 2 | 2 | 2 |  |
| 14 | 沙桶 | >或=10升 | 只 | 1 | 1 | 1 |  |

说明：1. 普通通风换气型：通风换气装置的中心距地面不小于300mm，室内通风口一面应设防护罩，室外一面应有挡风设施。

2．学校应根据教学需求配备1~2个有台面吸风装置的实验室。

3．配备废液处理装置，实验中废液应收集，经集中处理后排入污水管道。

4．配备洗眼器和急救箱，急救箱中的药品应确保在有效期内。

（3）化学仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000×600×2000（mm） | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |

说明：仪器室使用面积应满足仪器存放要求并有余地，宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（4） 化学实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000×850（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 2 | 水嘴、水池 | 鹅颈管水嘴和防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 | （2） |  |
| 4 | 通风柜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 与总排风管道相通 |
| 5 | 抽排气系统 |  | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 6 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 7 | 常用维修工具 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 | 配单相电源插座1套 |

说明：1. 准备室使用面积：30㎡左右/间，宜与相应仪器室毗邻设置，以方便实验和实验研究。在满足仪器贮存的情况下，准备室和仪器室可合一使用。

2. 设置一个事故急救冲洗水嘴，配急救箱。

3. 污水排入地下污水管道，实验废液参照化学实验室要求处理。

（5） 化学药品室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1200×700×2100（mm） | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 具体规格和数量可根据室内布局调整 |
| 2 | 抽排气系统 |  | 套 | 1 | （1） | （1） |  |
| 3 | 危险药品柜 | 1200×600×1900（mm）铁皮、带锁，放置在药品室 | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 具体规格和数量可根据药品存放特点设计 |

说明：1. 药品室使用面积：30㎡左右/间，宜与相应准备室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

2. 药品柜通排风：采用机械柜顶抽排气方式，安装排气管道。

3. 化学药品不能和化学专用仪器、模型、标本存放一起。

3．生物实验室

（1）生物实验室功能要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场所，为开放式探究实验提供方便。它包含实验室、仪器室、准备室和实验员工作室等配套设施，新建学校应设生物药品室，可参照化学药品室。

各室功能如下表

| 功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口、水源及排污设施等 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放仪器设备 | 通风、防火、防盗设备 | 与实验室相邻 |
| 准备室 | 进行实验准备 | 水、电到准备台，网络信息口 | 与仪器室相邻 |
| 生物药品室 | 存放生物实验药品 | 橱、通风、避光 | 与准备室相邻 |
| 生物技术室 | 选修模块，进行微生物、DNA、蛋白质等分析研究 | 水、电到桌，信息端口，专用仪器设备 | 面积同一般实验室，合理分区 |
| 组织培养室 | 选修模块，进行生物组织培养 | 水源、电源、专用仪器设备 | 面积约45m2 |
| 实验员工作室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用计算机、网络信息口及修理用必备工具 | 可与准备室合用 |
| 生物（生态）标本室 | 存放动、植物模型、标本 | 柜、架或模拟生态场地 | 做好防潮、隔热、降温、防鼠等措施 |
| 生物园地 | 作生物实践和探索场地 | 设计有植物园区、动物园区、水池等 | 温度、湿度、光照适宜 |

（2）生物实验室配置要求

| 序 号 | 名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 块 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2800×700×950（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板，根据需要定 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 计算机 | 多媒体，当前主流配置 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 6 | 显示设备 | 当前主流配置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 不小于42英寸 |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭 | 套 | 15 | 15 | 15 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 具电源插座 1200×600×780（mm） | 张 | 28 | 28 | 28 | 防酸碱、阻燃面板，数量可根据需要定 |
| 9 | 学生实验凳 |  | 张 | 56 | 56 | 56 |  |
| 10 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 | 2 | 2 |  |

说明：1. 观察室学生桌可不设水源，但应提供灯光用电源。采用电光源显微镜的实验桌应取消光源，增设电源插座。

2. 标本室安装遮光窗帘，标本橱内宜设置灯光。

3. 多媒体设备的配备应不低于1套。

（3）生物仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000×600×2000(mm) | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |

说明：仪器室使用面积应满足仪器存放要求并有余地，宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（4）生物实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000×850（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 1 | 污水排入污水管道 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 | （2） |  |
| 4 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 5 | 常用维修工具 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 | 设单相电源插座1套 |

说明：准备室使用面积：30㎡左右/间，宜与相应仪器室毗邻设置，以方便实验和实验研究。在满足仪器贮存的情况下，准备室和仪器室可合一使用。

（5）生物模型标本室配置要求（选配）

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 标本柜 | 含橱、架 | 个 | 若干 |  |  | 便于学生观察 |
| 2 | 模型柜 | 含橱、架 | 个 | 若干 |  |  | 便于学生观察 |
| 3 | 干湿度计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 遮光窗帘 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 空调 |  | 台 | （1） |  |  |  |
| 6 | 抽湿机 |  | 台 | 1 |  |  |  |

（6）生物技术实验室（选配）

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 块 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 演示台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 计算机 | 多媒体，当前主流配置 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 5 | 显示设备 | 当前主流配置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 不小于42英寸 |
| 6 | 实验台、凳 | 中央台式，具试剂支架，水、电到台 | 套 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
| 7 | 边台 | 下面具贮藏室 | 张 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 仪器设备 | 合理放置于本室内 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室纯水器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 干燥箱 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 接种器具灭菌器 |  | 台 | 6 | 6 | 6 |  |
| 4 | 离心机 | 4000r/min | 台 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | 微量离心管 | 0.5ml | 个 | 25 | 25 | 25 |  |
| 6 | 水浴锅 | 电热恒温 | 台 | 4 | 4 | 4 |  |
| 7 | 培养箱 | 电热恒温，80L | 台 | 1 | 1 | （1） |  |
| 8 | 生物显微镜 | 40×~1000×电光源 | 台 | 15 | 15 | 15 |  |
| 9 | 研磨过滤器 | 25mL | 只 | 25 | 25 | 25 |  |
| 10 | 移液器 | 1~10μL，连续可调 | 支 | 25 | 25 | 25 |  |
| 11 | 移液器 | 10~100μL，连续可调 | 支 | 25 | 25 | 25 |  |
| 12 | 移液器 | 100~1000μL，连续可调 | 支 | 25 | 25 | 25 |  |
| 13 | 移液器 | 500~5000μL，连续可调 | 支 | 25 | 25 | 25 |  |
| 14 | 移液器 | 教师用，6种规格成套 | 套 | 2 | 2 | 2 |  |
| 15 | 移液器架 |  | 个 | 27 | 27 | 27 |  |
| 16 | 基因扩增仪 |  | 台 | 2 | （2） | （2） |  |
| 17 | 电泳仪 |  | 台 | 2 | （1） | （1） |  |
| 18 | 电泳槽 | 垂直式 | 台 | 4 | （2） | （2） |  |
| 19 | 电泳槽 | 水平式 | 台 | 2 | （1） | （1） |  |
| 20 | DNA电泳图谱观察仪 |  | 台 | 1 | （1） | （1） |  |
| 21 | 分光光度计 | 紫外光 | 台 | （1） | （1） |  |  |
| 22 | 果酒果醋发酵装置 |  | 套 | 25 | 25 | 25 |  |
| 23 | 精油提取器 |  | 台 | 2 | （2） | （2） |  |
| 24 | 榨汁机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 琼脂块制作模具 |  | 个 | 50 | （50） | （50） |  |
| 26 | 试剂盒 | 各种试剂组合 | 盒 | 若干 | 若干 | 若干 |  |

（7）组织培养实验室（选配）

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 紫外灯消毒设备 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 安装于分隔成的无菌室内 |
| 2 | 超净工作台 | 单人单面，垂直送风，准闭合式。 | 张 | 6 | 6 | 6 | 放于无菌室内 |
| 3 | 操作台 |  | 张 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
| 4 | 空调 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 仪器设备 | 合理放置于本室内 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光照培养架 |  | 个 | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | 光照培养箱 |  | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 灭菌器 | 高压蒸汽，50L | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 灭菌器 | 手提式，18L | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 电子天平 | 精度0.01g | 台 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | 电子分析天平 | 精度0.001g以上 | 台 | 1 | 1 | （1） |  |
| 7 | 磁力搅拌器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 酸度计 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |

4．数字化实验室（理化生）配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 1 | 块 | 根据需要定 |
| 2 | 演示讲台 | 2800×700×950（mm） | 1 | 张 | 根据需要定 |
| 3 | 电源系统 | 配电到操作台 | 1 | 套 | 每台设单相电源插座1套 |
| 4 | 计算机 | 当前主流配置 | 28 | 台 | 或笔记本电脑 |
| 5 | 数据采集、分析系统 | 理化生传感器、数据采集器和分析软件等 | 28 | 套 | 数量根据需要定 |
| 6 | 显示设备 | 当前主流配置 | 套 | 1 | 不小于42英寸 |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 若干 | 套 |  |
| 8 | 学生操作台 | 防酸碱、阻燃面板 | 若干 | 张 |  |
| 9 | 学生凳 |  | 若干 | 张 |  |
| 10 | 排风系统 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 仪器橱 |  | 若干 | 个 | 放置仪器、学生作品 |
| 12 | 资料柜 |  | 若干 | 个 | 放置资料 |

说明：有条件的学校物理单独设一个，化学、生物合用一个。

5．生物园地配置要求（选配）

1.生物园地应与校园环境和校园绿化有机结合，能美化校园环境。

2. 生物园地面积：不小于300m2，要求阳光充足、排水良好、土地平坦、水源充足。

3. 生物园地可分植物区、动物区、实验区，也可将各区有机结合。

4. 生物园地应配备相应的设施，包括供水、排水、用电系统，阴棚、花架、水池、水箱、铁笼等。有条件的学校可建温室、无土栽培室、组织培养室、工具房。室外的水电设施和各专室应有安全、保护措施。

二、实验室仪器配备

高中教学仪器设备参照教育部配备标准配备，可根据新教材要求适当调整。演示实验仪器：按每四个平行班配备一套。学生分组实验仪器：Ⅰ、Ⅱ类学校仪器数量应达二人一组，班级数较多的Ⅲ类学校应增加仪器数量。

三、实验人员队伍建设

| 学校轨数 | 8轨 | 12轨 | 16轨 | 20轨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验教师 或实验员 | 3人（专职） | 5人 （3名专职） | 6人 （3名专职） | 8人 （3名专职） |

实验教师兼课不超过每周4节，实验教师尽可能长期稳定在实验岗位上。有三名以上实验教师（实验员）的学校设一名实验室负责人，负责人应具有较高的政治思想觉悟，有一定的专业理论水平和实验教学经验，组织能力较强，且为相应专业的中级以上职称人员担任，享受教研组长待遇。
    实验教师应具有本科学历，并应专业对口，实验教师（实验员）必须通过本地（县、区级）教育主管部门的培训，经市级考核，获得市级或市级以上的资格证书，持证上岗。
     实验教师（实验员）应热爱本职工作，熟悉教材，能独立完成本科目的所有实验，并指导学生实验操作和进行实验教学研究和自制教具；要参加本学科的教研活动，制订每学期实验计划，并将学生实验的安排公布于墙；有较强的责任心和管理能力。
     学校领导要关心实验教师（实验员）的工作和生活，合理规定实验教师（实验员）的工作量标准，制定劳动保护用品和营养费的发放标准，并督促执行，在工资待遇、职务评定等方面与其他学科教师一视同仁，确保实验教师（实验员）队伍相对稳定。
     四、实验室管理

（一）必须建立的管理制度：仪器设备保管使用和维护保养制度、仪器设备借还和报损制度，实验教学管理制度，安全防护及危险品管理制度，实验教师（实验员）考核制度，学生实验守则等，并严格执行。学生实验守则应张贴在实验室前方，其余规章制度分别张贴于实验教师（实验员）办公室和准备室。
    （二）必须建立的账册：总账、分类账、低值易耗品账，记录及时，准确。“总账”一年填写一次；学期中仪器数量增加或减少登入“分类账”；玻璃仪器、药品的增、减及时登入“低值易耗品账”，并接受财务监督。做到定期盘点，账账相符、账物相符，总账、分类账的账、卡、物相符率达100％。

Ⅰ、Ⅱ类学校要通过计算机管理来实现实验室管理与实验教学管理的现代化。

（三）仪器及环境管理

1．仪器设备管理科学合理。实验仪器设备必须全部入橱，按仪器的性能分类存放，合理排列，定橱定位，并根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整，特高特大仪器设专柜，教师演示实验仪器亦可与学生分组实验仪器分开存放。做到科学合理、美观大方、取用方便。对化学试剂采购要有计划，分类存放要正确合理，注意避光。剧毒药品和易燃药品必须入危险品柜。
     2. 确保橱内仪器随时处于可使用状态。教学仪器设备应经常检查、及时维修，并根据不同要求做好通电、防尘，防潮，防锈、防腐蚀工作；化学试剂瓶标签清楚、完整；生物标本室应采取防潮、降温、隔热、防鼠、防蛀等措施，保持仪器性能良好状态。实验结束应对使用过的仪器进行必要的检查，保养后入橱。每学期结束前应对现有仪器设备作一次常规保养，完好率应达100％。
     3. 严格执行对危险品、易制毒药品和剧毒品的管理和领用制度。如：双人双锁管理；钠、钾、白磷等试剂瓶三分之二埋入危险品柜底层砂中；教师、学生实验用化学试剂瓶上标签封蜡保护处理等。
     4. 备用实验仪器（新教材不用的仪器）可另行装箱，列清单备查待用，破旧仪器申请报废，每学期报本地（县、区级）教育主管部门办理审批。
     5. 实验室、仪器室、准备室要经常保持整洁，注意通风换气，妥善处理“三废”(废气、废液、废品)，为师生提供良好的实验环境，保护师生健康，保证实验安全。
    （四）必须做好的记录：实验通知单、仪器借还记录、学生实验记录、使用仪器完好情况记录、仪器报损记录、危险品领用记录、学生实验报告、学期实验开出率统计等，期末整理，分类装订成册。
      五、实验教学工作
      学校教学工作计划中有实验教学内容，明确校长、教导处、有关教研组、教师、实验人员的职责。每学期制定实验教学计划，有实验进度安排。
      l. 实验教学计划落实、运作正常，能按教材要求开齐、开足、开好演示实验和学生分组实验，二类实验的开出率均达100％。积极创造条件向学生开放实验室，在教师和实验人员的指导下开展探究性实验和课外科技活动；结合本校特点，开设有特色的校本实验课程及探究课题。
      2. 分管教学的校长每学期至少听4节实验课，及时解决工作中的问题。安排并保证日常实验经费。
      3. 有配套的实验教学参考资料，学校应订阅相关的报刊杂志，存放于图书馆向学生开放查阅。
      4. 健全考核评估机制，有一套完整的实验教学质量考核办法，定期对实验教学进行评估检查，能有效地保证实验教学质量。
      5. 改革实验教学方式、方法，积极使用现代教育技术手段进行课堂实验教学。

6. 积极组织开展师生自制教学具活动，改进实验教学，培养师生创造能力。

7. 学校应在网上开设实验室网页，内容可包括实验教学计划安排的管理（学期计划、周计划、实验通知单等），实验教学资料的管理（实验步骤及要点、注意事项、实验改进、实验经验总结等），   通过网络传输信息，实现资源共享。