工程竣工（验收）资料

建设项目名称：常州市武进区湖塘桥初级中学

综合实验楼智能化系统

建 设  单 位：常州市武进区湖塘桥初级中学

施 工  单 位：常州恒驰电子科技有限公司

- 工程概况

本工程项目包括武进区湖塘桥初级中学综合实验楼智能化系统所有弱电系统设备安装调试。根据工程情况，本工程主要是中心机房系统、有线电视系统、安防监控系统、校园广播系统和网络交换设备系统的安装和调试。

工程名称：武进区湖塘桥初级中学综合实验楼智能化系统

建设单位：武进区湖塘桥初级中学

施工单位：常州恒驰电子科技有限公司

开工日期：2011年07月28日

竣工日期：2011年09月18日

二．系统简介

本次工程项目包括各智能化系统线缆敷设及设备安装调试。下面就整个智能化系统拓扑结构作一下说明：

1．中心机房系统

本系统包括综合布线系统和机房工程系统两部分。

1.1 综合布线系统

综合布线系统是把相关施工单位已布好的汇总到机房的弱电线缆重新汇总到弱电机柜。本系统包括数据和语音两个部分，线缆、模块及面板由相关施工单位施工，配线架及机柜部分由我公司施工，网络配线架及电话配线架均采用Rosenberger相关超五类产品。本系统总配线间位于综合实验楼四楼网络中心，控制三、四、五层网络及电话；分配线间位于二层弱电间，控制一、二层网络及电话。1号教学楼和2号教学楼通过室外单模光纤和综合实验楼联接。语音总机房设在1号教学楼的机房，通过室外30对大对数电缆与综合实验楼联接。

1.2 机房工程系统

机房工程系统包括机房静电地板敷设、机房静电系统、机房布线系统和UPS系统。

2. 有线电视系统

有线电视系统是把相关施工单位已布好的汇总到井道的弱电线缆重新重新测试和汇总。有线电视总机房设在2号教学楼机房，通过有线电视SYWV75-9总线联接。

3. 安防监控系统

根据建设单位需求和本公司设计经验，进行本系统的布点。总机房设在四楼网络中心，监控综合实验楼各个出入口，走道等学生出入比较频繁的地方，从而达到监控的目的，保护学生的健康安全。监控系统采用2个十六路硬盘录像机，硬盘容量2000G，录像时间30天。监控录像可以通过网络调用，方便安全。

4. 校园广播系统

校园广播系统机房设在2号教学楼机房，控制1号教学楼、2号教学楼、宿舍、操场的广播播放等。

5. 校园网络系统

网络中心设在综合实验楼。本系统采用1台核心交换机（锐捷 RG-S7804），1台防火墙（山石网络SG-6000），3台网管交换机（RG-S2352G），服务器采用联想万全R520 G7服务器。和学校原有的交换机设备及服务器重新划分VLAN，更好的管理校园网络。

三．移交文档（详见附件）

附件一 武进区湖塘桥初级中学综合实验楼智能化系统设备说明书及保修卡等资料

附件二 武进区湖塘桥初级中学综合实验楼智能化系统施工组织设计方案

附件三 武进区湖塘桥初级中心综合实验楼智能化系统设备清单

附件四 武进区湖塘桥初级中心综合实验楼智能化系统系统图及图纸