“七彩梦”乡村学校少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.2 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “乘风号”零件介绍 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、首先，在制作前请从包装袋中取出各零部件（注意小心轻放，以免丢失细小的零部件）， 2、对照装配示意图逐一核对各零部件，清楚各零部件的名称及安装位置。 3、解模型的结构，动手进行组装。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 学生明白了“乘风号”零件名称及安装位置 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村学校少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.2 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “乘风号”电机架、螺旋桨安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 将电机开关及已焊接好的电池夹片穿过电机架，分别插入电池座的两端。 - 然后盖上电机罩并套上紧固环将电机固定，再装上螺旋桨。 - 用两枚2mm的自攻螺丝将开关固定。安装前轮及两个后轮时要注意轮轴的插入方向（从轮轴小的一端插入），其中前轮的轮轴与前叉，后轮的轮轴与后轮罩是紧配合，而前后轮必须转动灵活。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 学生学会了“乘风号”电机架、螺旋桨安装。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村学校少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.2 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “乘风号”总装 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 将包装袋内所附带的双面胶先粘贴在驾驶舱舱底、后轮罩两边的翻边处以及下艇体上（注意两个下艇体上的双面胶需保持在压痕面上，且形状与下艇体类似），粘贴完成后去除各表层覆纸备用（摆放时含双面胶面朝上）。 - 然后，去除艇体前后的3处长方形凹槽内的残留部分，把已装配好的2个后轮插入后方并固定。粘贴下艇体时，请先将船首沿压痕部分向上翻约30度（这样做能使模型在水中的行驶性能大幅度提高），下艇体要后端顶住后轮翻边前沿进行粘贴，并保持下艇体前端的压痕与艇体压痕齐平，同时目测距船外沿边距均等后，将此下艇体粘着在艇体下方，使下艇体与艇体形成一体。下艇体的粘合完成后，再将驾驶舱插入甲板上预设小孔中，然后用手指轻按，使驾驶舱与艇体紧密结合（注意驾驶舱朝向）。 - 最后把前轮插入驾驶舱前端的轮罩内。组装到此就宣告完成了。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 粘贴艇体必须要注意对称。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村学校少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.2 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “乘风号”航向调整 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、“乘风号”空气动力快艇在水面及陆地上的行驶性能都非常理想，它的转向是通过一个可调前轮（舵）来控制的。 2、调整前轮（舵）的角度就可改变其在水中及陆地的航行轨迹。向左偏航将前轮（舵）的角度往右调，向右偏航则反之。 3、调整时角度一定要控制的尽量小，以免过头。经过反复的不断调节，使模型达到直线航行的状态。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 航向调整难度较大，需反复体验和练习。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.3 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “乘风号”自航赛比赛规则介绍 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、按规定时间（裁判口令）放航。 2、放航以后，船到达终点之前，不能再对船调整航向。 3、比赛名次的确定为先看门分，门分相同比所用时间。 4、比赛用船的所有组装材料都必须用规定材料，不允许做改动。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 学生了解了“乘风号”自航赛比赛规则 |  |  |  |  |

“ “七彩梦”乡村学校少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.3 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “东方号” 电动部分的组装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 取下塑料板上的螺旋桨及包装袋内的船轴，将船轴用小锤子轻轻的敲入螺旋桨内。 - 然后将电机取出并在电机轴上套入已事先切好长度的硅胶管（硅胶管安装完成后需与电机外壳留有0.8-1mm的间距，以免摩擦产生阻力）。 - 将电池接触片插入电池架内，安装时注意电池正负极标志（有弹簧的为负极），然后在对面插入长方形电池接触片。 - 用电机扣将电机安装在电机座上，接下来将已组装完成的桨轴从船底轴孔内穿入并与电机连接在一起（安装前请在船内部桨轴通过的小方孔内加入适量的黄油作润滑剂）。 - 将开关固定在开关架上完成电动部分的组装。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 电机、电机轴、切好长度的硅胶管连接时难度较大，需要细心和耐心。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.3 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 东方号” 船架、球鼻、甲板的安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 船架的组装。取下塑料板上的船架零件将其安装在一起。 - 球鼻、甲板的安装。取下塑料板上的前、中、后甲板及球鼻，将前后甲板用胶水粘合在船体上（注：中甲板不需粘合），并将球鼻左右片粘合在一起， - 将粘合完成的球鼻与船体粘合为一体。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 胶水使用要适量，否则会引起塑料零件发亮或发白。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.3 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “东方号” 上层建筑的安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、取出塑料件上的11、12、13、14、15号层板仔细的粘合在一起。安装前请先对比和确定各层板的位置后再进行粘接，并注意留出顶部女儿墙的高度。 - 架完成后将9、10、16号层板取下并粘合在指定位置，其中9号层板应位于10号层板的上方。 - 成后取下17、18、19号层板粘合入指定位置。最后将20、21、22号层板取下进行粘合，完成主体的粘接。（注：使用胶水时请控制用量并注意安全，少量的胶水使用会使你的模型更为美观） - 接下来我们取下27、28号零件，将28号的小雷达粘合到雷达柱的平台上，粘合时注意雷达的方向应与平台成90度。 - 然后取下30、31、32号零件，将30、31号进行对接粘合后再将32号的小船粘合在对接完毕的船架上。粘合小船时请注意粘合方向，应在船架的斜面上进行粘接，船头上翘。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | “东方号”上层建筑看起来比较复杂，但由于设计精细，安装时只要细心，按顺序一步步的安装，定能又快又好的完成组装工作。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.3 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “东方号”集装箱的安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、将集装箱块全部用小刀取下，用胶水进行粘接，粘接时注意把箱侧面对齐为一条直线，最大粘接数量为每排6个，颜色可按自己的爱好进行搭配。堆砌方式可以是是单层，也可以是二层、三层，但过高的层数可能会影响到航行时的重心位置，建议不要超过三层。（见图10） 2、取下塑料板上的其余零部件后粘合至甲板上预留处，其中34、35号需进行对接，然后将前面完成制作的集装箱块和建筑物也粘合到甲板指定的位置上。（具体位置请见图11 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 用硬纸板做成“摸框”来固定集装箱的安装位置，效果比较好。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.3 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “极速号” 硅胶管的安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 取出包装袋内的透明硅胶管节头（出厂时已事先截好合适的长度）并将其套于电机轴上。 - 硅胶管切面与电机轴根部之间请留少许距离，以免摩擦产生阻力。最合适的距离在0.8-1mm左右 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 学生学会了“极速号” 硅胶管的安装。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.4 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “极速号”螺旋桨的安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 将螺旋桨取下。（取螺旋桨时注意边上的小标识，其中L1、R1为一组、桨径较大，此螺旋桨具有大扭力的特点，适合推球比赛时使用；L2、R2为一组、桨径较小，属于高转速型，适合竞速比赛时使用） - 取下螺旋桨后用小锤子将桨轴轻轻的敲入所选螺旋桨内。安装完成的两支螺旋桨与桨轴组合的总长应为一致。将桨轴装入船体内部时请注意对照电机扣上的L、R标识（L代表需安装L螺旋桨，R表示需安装R螺旋桨）， - 在安装途中在桨轴上涂抹适量黄油（黄油位置在包装盒的右上角），使螺旋桨运转更加顺畅。安装完成后的桨轴与电机轴之间应留有1mm左右的间隙，并请用手转动螺旋桨以测试涂抹黄油后的顺畅程度。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 学生学会了“极速号” 螺旋桨的安装。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.4 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “极速号”电池架和限位节的安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 取出包装袋内的黑色电池架限位节并嵌入电池架引出线一端的长方形孔内，安装时请注意限位节的尖头要向下。 - 此限位节的作用是如果航行中出现航向不直的状况，可通过移动电池架的位置来调整快艇的重心位置，从而起到改变航向的效果。（快艇如左偏请将电池架往右移，如右偏则反之。） |  |  |  |  |
| 活动评价 | 学生学会了“极速号”电池架和限位节的安装。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.4 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “极速号” 天线和推球器的安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 包装袋内的不锈钢接收天线及M2的螺丝、螺母取出，将螺丝先从天线环内的小孔中穿出，接着穿过甲板尾部的天线孔，再将接收天线线耳套在螺丝 - 完成后首先可参照彩盒图片用贴纸对船体进行美化。如进行单艇或多艇竞赛可将船首标识插入船首的小孔内（不需粘合）。 - 如进行推球竞赛，请将可调推球器插入。此推球器共有5档高度可进行调节，请根据快艇航速来调整推球器的高低。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 天线和推球器的安装比较简单，学生掌握情况较好。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.4 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “极速号”船体的粘接。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、方法一：粘合船体可使用包装袋内所附带的胶水进行粘接。其方法是先在船体船沿内侧均匀的涂上胶水，然后将甲板与船体合拢。粘合过程中请始终保持外沿对齐，并用多根橡筋捆绑固定，待其干固。 2、方法二：建议先将船体与甲板合拢对齐，并用多根橡筋捆绑固定后再用氯仿（需另购）注入船体内部的结合部分，同时慢慢转动船体使氯仿能均匀的渗入接缝内部。采用此方法粘合能使粘合完成的船体更美观且更牢固。 （注意：无论采用哪一种方法，使用胶水时一定要注意安全） 3、船体粘合完成后在尾鳍底部涂上少量胶水并将其插入甲板后部的凹槽内固定（尾鳍朝向请对照彩盒上的照片）。粘合完成后，可把船体先放于一边，开始粘合驾驶舱窗玻璃（方法与船体类似）。驾驶舱窗玻璃粘合完成后，基本的安装及粘合工作已经全部完成。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 船体的粘接需细心，以防比赛过程中漏水。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.4 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “极速号”遥控性能测试。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 将需另购的9V电池和4节5号电池分别装入发射机及电池架内，并利用专用船架将船体架空。 - 先开发射机，然后将电池架插口接入接收机的连接口中（注意：插口方向一定要对准），此时电机应在停转的状态。 - 向上推动发射机的左手柄，此时左右电机应为同时向外转动状态。测试正常后将右手柄向右推，此时右边的螺旋桨应停止转动，左边螺旋桨向外转。测试正常后再将右手柄向左推，此时左边螺旋桨应停止转动，右边螺旋桨向外转动。 - 全部测试完成后，先将电池架取下，然后再关闭发射机。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 在粘合模型前需先进行模型遥控设备的性能测试，出厂前虽已通过严格测试，但不排除由于运输及搬运途中的不良因素而导致失常的可能。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.4 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 极速号的使用方法。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、“极速号”电动遥控快艇的有效遥控半径为50米，请注意不要超出遥控范围。 2每次航行前请先检查并确定发射机及接收机均工作正常（如果接收机进水可能会导致接收不良），并且周围无相同频率的遥控器在工作后，再将快艇放入水中。建议不要在杂物很多的水面进行航行，以免杂物缠住螺旋桨引起停航。 - 请先开发射机、后开接收机。如航行一段时间后快艇出现直行遥控时却断断续续航行，则表示接收机电量已不足，请及时将快艇驶回岸边并更换电池（返航时可通过左右推动右手柄来操控快艇）。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 航行结束后请注意及时清理，并在桨轴与轴套管之间加适量润滑油，以备下次使用。 |  |  |  |  |