“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.5 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “中山舰”零件介绍及组装技术。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、安装船底及前甲板。安装了双马达、双轴及传动部件（柔性胶管）、船体外的转动轴支撑部件、电池盒等。 2、安装螺旋浆叶及船舵，为了达到良好的水密性，在密封盒中加注凡士林，盖上密封盒盖。 3、布置线路，安装开关。这一步挺关键的，因为一旦接错，在盖上甲板船体完成之后，就很难再返工作调整了。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 学生明白了“中山舰”各个零件的作用，初步学会了组装“中山舰”。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.5 | 地 点 | 船模活动室 |  | 指导老师 |  | 吴娟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “绿野仙踪”布局设计及模型修整。 |  |  | 人 数 |  | 15 |  |  |
| 活 动 过 程 | 1、制作准备：制作前请先准备剪刀，美工刀，镊钳，尺等工具。 2、整体构思布局庭院。利用套材内提供的的小品零件发挥创意布局模型的的庭院部分。先用A4纸画好。 3模型修整：由于塑料模型是注塑成型，部分零件的接合面上略微存在废边，在组装前需要对这些部件做适当修整以提高接逢工艺。修整的方法是用美工刀用力适中的将废边部分切掉修平，注意千万不要将其他部位也错切掉。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动评价 | 布局设计非常重要，必须要发挥创意。 |  |  |  |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.5 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “绿野仙踪”拼装技术。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、仔细阅读拼装说明书，了解各零件的编号、装配顺序、安装位置及安装方法，先把墙面部分剪下并粘接至别墅底板相应位置上。注意墙角结合处的直角必须准确到位，缝隙必须严密。（注意胶水的用量不要过多。可用针灸用银针或牙签蘸胶水，一边点两点即可。使用胶水时最好在通风良好的教室，不要在空调房间中，注意规范操作，切勿用力挤压，避伤眼、口、皮肤。） 2、将屋顶安装至墙面上，由于屋顶为一体成型，所以安装时只要与各主要墙面中心对准即可。 3、将门窗粘至墙面相应位置上。 4、按照说明书的图示安装栏杆、烟囱盖、阳台等零件。安装前均需仔细打磨，待符合安装要求才能进行粘合。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | “绿野仙踪”拼装制作必须非常仔细，切忌粗糙。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.5 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “城市梦想”布局设计及模型修整。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、介绍使用的工具： 剪刀：用于裁剪ABS塑料板，薄卡纸，金属片，粘胶带等。钢皮尺：既可量尺寸，又可作切割有机玻璃、纸张等材料的靠山。美工刀： 切割KT板，纸板用。锉刀： 对塑料件等材料作精细修整时使用。镊子： 在场景类模型中可用于夹取建筑小品等物件，以保证周边不受影响。 2、模型修整：由于塑料模型是注塑成型，部分零件的接合面上略微存在废边，在组装前需要对这些部件做适当修整以提高接逢工艺。修整的方法是用美工刀用力适中的将废边部分切掉修平，注意千万不要将其他部位也错切掉。 3、布局设计。整体构思布局城市，注意水面的比例，山地的制作应考虑泡末塑料的数量，应考虑充分利用套材内提供的的小品零件发挥创意布局。先在底板上画好布局图，然后按山河—房屋—道路——草地—树木小品的顺序进行拼装。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | “城市梦想”布局设计非常重要，必须要充分发挥创意。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.5 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “城市梦想” 拼装技术。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、仔细阅读拼装说明书，了解各零件的编号、装配顺序、安装位置及安装方法，（注意胶水的用量不要过多。可用针灸用银针或牙签蘸胶水，一边点两点即可。） 2、用几层泡末塑料粘贴变成山地，河流应该用美工倒掏挖到略低于底板，河底应打磨平整。 3、将房屋插接后粘贴到预定的位置，注意将相同类型的房屋尽可能放在一起。道路的品种和大小既要考虑它在城市中的位置作用，又要考虑美观性。 4、草粉泼洒应均匀，撒完后用直尺将草粉压一压，然后倒掉多余的草粉。 5、小品点缀应恰倒好处，宜精不宜多，可以用废料做一个城市雕塑。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | “城市梦想”拼装制作必须非常仔细，切忌粗糙。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.5 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “七彩阳光”涂装木屋拼装技术与涂色技巧。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 由于模型主要材料是三合板，部分零件的接合面上略微存在毛刺，在组装前需要对这些部件做适当修整以提高接逢工艺。 2、仔细阅读拼装说明书，了解各零件的编号、装配顺序、安装位置及安装方法，先把四面墙粘接起来。墙角结合处的直角必须准确到位，缝隙必须严密。左右两面墙必须往里面收半厘米，以增强美观性。 3、饰图案应有一定的主题，如海底世界、奥运……不宜在墙面屋顶上图单调的一两种颜色；颜料中加水适量，水太多容易使底色上翻；所选图案不宜有太多的细节，应注重整体效果。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 注意胶水的用量不要过多。可用针灸用银针或牙签蘸胶水，一边点两点即可。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.6 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “扬帆号”电动部分的组装（一）。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1.取下塑料板上的螺旋桨及包装袋内的船轴，将船轴用小锤子轻轻的敲入螺旋桨内。 2.然后将电机取出并在电机轴上套入已事先切好长度的硅胶管（硅胶管安装完成后需与电机外壳留有0.8-1mm的间距，以免摩擦产生阻力）。 3.将电池接触片插入电池架内，安装时注意电池正负极标志（有弹簧的为负极），然后在对面插入长方形电池接触片。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 电机、电机轴、切好长度的硅胶管连接时难度较大，需要细心和耐心。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.6 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “扬帆号”电动部分的组装（二）。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1.用电机扣将电机安装在电机座上，接下来将已组装完成的桨轴从船底轴孔内穿入并与电机连接在一起（安装前请在船内部桨轴通过的小方孔内加入适量的黄油作润滑剂）。 2.将开关固定在开关架上完成电动部分的组装。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 电机、电机轴、切好长度的硅胶管连接时难度较大，需要细心和耐心。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.6 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “扬帆号”船架、球鼻、甲板的安装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1.船架的组装。取下塑料板上的船架零件将其安装在一起。 2.球鼻、甲板的安装。取下塑料板上的前、中、后甲板及球鼻，将前后甲板用胶水粘合在船体上（注：中甲板不需粘合），并将球鼻左右片粘合在一起， 3.将粘合完成的球鼻与船体粘合为一体。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 胶水使用要适量，否则会引起塑料零件发亮或发白。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.6 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “扬帆号” 帆的拼装。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | - 先把帆的长度剪成横杆一样长。 - 然后再帆上系上线，打个结后用胶水固定。 - 把帆系在横杆上然后也用胶水固定。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | “扬帆号”帆的拼装很难，也很费时间，一定要细心加耐心。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.6 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “扬帆号”帆的拉线。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、米线和黑线一定要按图纸的要求准确拉到位。 2、线要打结，而且线与线之间不能有交叉 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 在多次练习下有进步。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.6 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “扬帆号”航向调整（一）。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、“扬帆号”空气动力快艇在水面的行驶性能都非常理想，它的转向是通过一个舵来控制的。 2、调整舵的角度就可改变其在水中的航行轨迹。向左偏航将舵的角度往右调，向右偏航则反之。 3、调整时角度一定要控制的尽量小，以免过头。经过反复的不断调节，使模型达到直线航行的状态。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 航向调整难度较大，需反复体验和练习。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.6 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “扬帆号”航向调整（二）。 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、“扬帆号”航行时要求一定要有帆杆的存在。 2、“扬帆号”较“乘风号”航行的稳定性更好。 3、学生试航。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 航向调整难度较大，需反复体验和练习。 |  |  |  |  |

“七彩梦”乡村少年宫活动记录

| 时 间 | 2012.6 | 地 点 | 船模活动室 | 指导老师 | 吴娟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | “扬帆号”自航赛比赛规则介绍 |  |  | 人 数 | 15 |
| 活 动 过 程 | 1、按规定时间（裁判口令）放航。 2、放航以后，船到达终点之前，不能再对船调整航向。 3、比赛名次的确定为先看门分，门分相同比所用时间。 4、比赛用船的所有组装材料都必须用规定材料，不允许做改动。 |  |  |  |  |
| 活动评价 | 学生了解了“扬帆号”自航赛比赛规则 |  |  |  |  |