NZJ1型准高速内燃动车组

动车由戚墅堰机车车辆厂研制 ,客车由浦镇车辆厂研制。该动车组为动力集中式 ,首尾两节为动车 ,中间为九节拖车 ,推挽式重联牵引。动车组编组可根据运用情况作适当增减。动车采用了交直流传动及向客车 6 0 0 V直流供电、微机控制、微机远距离重联通信及控制等新技术。该动车组自 1999年 10月正式投入商业运营以来 ,已累计运行 30余万公里。试验表明其微机控制设计是成功的 ,明显改善了动车的控制性能 ,并提高了动车的效率和可靠性 ,对提高动车综合经济技术指标具有十分重要的意义。NZJ1动车微机系统硬件是在 DF1 1 、DF8B机车微机系统 [1,2 ]基础上加以改进设计的。为适应首尾动车远距离重联通信及控制需要 ,系统[3 ] 扩充了 L on Works网络通信功能。这是首次在国产动车组上应用国产化车载微机控制系统实现首尾动车远距离重联通信及控制。动车控制系统按尾车无乘务员方案设计 ,首车 (控制车 )乘务员可以通过大屏幕彩色液晶显示屏方便地监控尾车各种状态。

横山桥初级中学

初二（7）

曹柯

联系方式:常州市武进区横山桥镇万庄村61号

电话：13815023351