横山桥初级中学全自动录播系统采购要求

一、必须满足的要求：

1、有国家强制性产品认证（CCC）要求关于全自动录播产品的必须通过国家教育部中央电教馆或同等级别的鉴定，投标须附相关鉴定证书的复印件、所投标的录播产品的软件部分必须拥有自主知识产权，具有软件著作权登记证书和系统软件产品登记证书，原厂家必须具备国家软件企业认定证书，投标时须附以上三种证书复印件，以确保软件的合法性。

2、要求系统必须满足教学过程的常态化，不改变原有授课习惯，师生无需佩戴任何感应设备，无需佩戴传递任何采音设备

3、为保证系统运行可靠，核心设备录播主机必须采用嵌入式设备，设备稳定可靠，静音无风扇，能7*24小时工作。招标现场要求带录播主机，简单演示各项功能，演示直播延迟时间。

4、全自动录播系统相关软件至少能实现如下功能：能将教师授课的全过程、学生全场景或特定画面、教师板书切换内容，通过摄像机全自动的以电影模式或资源模式录制下来，并可进行网络直播：系统可以实现电影模式和资源模式同时录制，以满足后期的不同资源应用需求。

5编码要求：必须采用通用格式，支持VOD平台发布，支持免插件、免安装IE直播和点播。

6、直播要求：为满足以后的互动教学，必须满足直播延迟不超过1秒，能自动直播，保证常态化教学。常态化直播：即直播时不需要专业人员旁边操作。收看直播的用户只要通过IE浏览即可收看直播。直播采用组播模式，不限制收看客户端的点数，同时也支持单播模式直播。

7、数字微格教研评估功能要求：系统具有强大的微格教学教研功能，它能实时或点播时进行评估、评分汇总，实现在线评估，微格评测，技能训练，教学研究，支持IE实时在线评估。

8、B/S架构资源管理平台：资源共享，自主学习，具有用户管理、权限设置、资源分类、直播接收、课件点播等功能，在课堂实录过程中，其他用户可通过IE以单画面或多画面方式实时接收讲课内容

9、产品全免费保修三年以上（出具厂家证明），售后服务响应及时，1小时到达现场2小时解决问题。

以上要求必须满足，此次投标方必须真实响应标书。

- 二、设备参考参数要求如下：

2.1、设备性能参数不得低于：

2.1.1、音频性能指标：

频率响应：20-20kHz

动态范围：>60dB

谐波失真（1kHz,300mV）：<1%

信噪比：>=65dB

2.1.2、视频性能指标：

视频输出电平：1V±0.1V

亮度通道带宽：>=5.8MHz（-3dB，+1dB）

亮度信噪比：>=60dB

亮度与色度信号时延：<=5ns

微分相位：<=1°

2.1.3、电磁兼容性：

符合GB9254-1998中A级的有关规定。

2.1.4、安全要求：

系统正常工作条件下的触电危险、绝缘电阻和强度符合GB8898的有关规定，维护操作的安全要求符合GB12641的有关规定。

2.2、录制效果技术参数：

2.2.1、画面质量要求：

（1）、对教师在教室现场的授课画面，要能录制教师近景、教师中景/板书场景、教室内远景画面，同时支持可临时加入教师侧景画面。为更好的反映教学实际现场，其中对以上几类画面的实际场景取景宽度作如下限定：

a 、 教师近景：1m<取景宽度<1.4m

b 、教师中景/板书场景：2.4m<取景宽度<3m

c 、教室内远景：8m<取景宽度<16m

d 、教师侧景：2m<取景宽度<4m

（2）录播系统需对教学过程中使用的各设备的原始图像进行采集编码，为保证对原教学真实现场录制的图像效果，我们依据设备图像原始分辨率对采样分辨率做以下限定：

a、摄像机图像信号：720*576

b、DVD图像信号：720*576

c、视频展示台信号：720*576

d、其他模拟信号视频接入设备：720*576

e、教师授课计算机显示输出：1024*768

f、教师自带笔记本显示输出：1024*768

各设备图像在录制过程中经过编码解码还原后，应至少保持对原设备的采样分辨率。为保证录播的画面效果，录播过程中不能出现镜头所在场景的画面拉伸，以避免由于镜头拉伸过程中因重新聚焦、镜头抖动引起的画面模糊、画面抖动、观众视觉变化引起的不适等。

2.3.4、录播文件方式：

电影模式下，录制结果必须为单一的视频文件。在全景模式下，录制结果为单一画中画视频文件。在资源模式下，录制结果为多个视频文件，每个视频文件为一个摄像源或VGA源。在电影模式和资源模式同时录制时，同时生成电影模式和资源模式各自的录制结果。

3.3.5、录制图像切换：

具有自动和手动两种模式。在自动状态下，所有视频、音频、课件资源的切换应自动进行。在所有画面切换时，如镜头与镜头之间、镜头与其他设备（DVD、视频展示台、计算机等）之间，不得出现画面暂停或图像黑屏、滚动等现象。

3.3.6、唇音同步：声音和图像之间的时差不得超过100ms。

4、系统设备要求

4.1、应包括一体化主控台，可以放置多媒体教学设备，和各种录播设备。能够方便布线，有安全设备锁。

4.3、系统具备中央控制系统，主机采用嵌式入ARM9处理器和Linux操作系统，产品具备国家强制3C认证证书。中央控制系统具备4×2路VGA矩阵切换，2路独立可编程红外发射接口，具备8路I/O端口，3路RS232接口，具备语音对讲的音频输入、输出接口，具备4口百兆交换机，具备2路+12V/5V电源输出控制、1路幕布控制，内置一路Φ6.35话筒输入，带卡拉OK混响功能。具备3个高速USB端口，4路独立可编程RS-232控制接口，可控UPS、IC卡、测试口、控制键盘接口，内置投影机灯泡检测延时电路，实现电动屏幕连动和完全保护投影机。

4.4、系统采用吊顶远距离拾音技术，学生发言无须桌面或无线手持麦克风，教师在讲台前，可以通过桌面麦克风拾音，在讲台区域或学生区域活动，通用吊顶强指定性话筒拾音。声音拾取应采取自动跟踪技术和声音自动均衡技术。

4.5、具体设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 估价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播服务器 | TECHVISION-IV | 套 | 1 | 74800.00 |
| 2 | 高清球形摄像机 | VIDITEK-II | 套 | 1 | 6630.00 |
| 3 | 高清球形摄像机 | VIDITEK-II | 套 | 1 | 6630.00 |
| 4 | 教师自动跟踪系统 | HY-ZN602 | 套 | 1 | 14280.00 |
| 5 | 学生遥控定位系统 | HY-ZN204 | 套 | 1 | 6630.00 |
| 6 | 智能一体化控制器 | HY-ZN801 | 套 | 1 | 8075.00 |
| 7 | 高灵敏拾音器 | WM-100AVN | 套 | 1 | 2618.00 |
| 8 | 录播音箱 | K10A | 套 | 1 | 1683.00 |
| 9 | 多媒体中央控制器 | 4001TM | 套 | 1 | 5253.00 |
| 10 | 功放 | AV-2400 | 套 | 1 | 2278.00 |
| 11 | 时序电源 | ABX PRO1008B | 台 | 1 | 1615.00 |
| 12 | 机柜 | 1.8m服务器机柜 | 台 | 1 | 1530.00 |
| 13 | 线材及辅材 | 国标、定制 | 批 | 1 | 4250.00 |
| 14 | 安装调试费 |  | 批 | 1 | 3400.00 |
| 15 | 交互短焦投影机（含软件） | 松下PT-X20ST S1 | 台 | 1 | 14280.00 |
| 16 | 实物展示台 | HY-98 | 台 | 1 | 2278.00 |
| 17 | 电脑 | 联想启天M433E | 台 | 1 | 4156.50 |
| 18 | 教师讲桌 | 定制 | 张 | 1 | 2380.00 |
| 19 | 黑板（含白板） | 定制 | 块 | 1 | 2932.50 |
| 20 | 三基色灯 | ZENSHI KZK-03 | 只 | 12 | 663.00 |
| 21 | 三基色灯管 | 欧司朗36W | 只 | 48 | 51.00 |
| 22 | 线材及辅材 | 国标、定制 | 批 | 1 | 2550.00 |
| 23 | 安装调试费 |  | 批 | 1 | 1700.00 |
| 24 | 教师无线话筒 | WMS-8121T12M03 | 套 | 1 | 1900.00 |
| 25 | 板书摄像机 | BOLIN BLC-800P | 台 | 1 | 3000.00 |
| 26 | 听课室音响 | K10A | 套 | 1 | 1980.00 |
| 27 | 录播室地板卷材 | 法国尼格 | M2 | 84 | 105.00/ M2 |
| 28 | 地板 | PVC防滑、静音地板 | M2 | 122 | 85.00/ M2 |
| 29 | 吊顶 | 矿棉板吸声吊顶 | M2 | 85 | 80.00/ M2 |

横山桥初级中学

2012年6月15号