附件一：

常州市中小学校园网等级评估标准

（ 修 订 ）

本评估标准由一级指标和二级指标构成。其中，一级指标包含校园网规模、校园网与外部的连接、校园网应用和校园网管理四个方面，并根据实现的难易程度和学校应承担的责任，确定各方面的分值比重，总和为100分。二级指标是对一级指标分项说明，每一个一级指标有3—6个二级指标。为进行等级评定，每一个二级指标均做出了A、B、C、D四个等级的描述，可根据实际情况与等级描述的对应关系确定二级指标的分值。

二级指标分值确定方法为：

A.二级指标中标出满分的95%

B.二级指标中标出满分的75%—95%

C.二级指标中标出满分的40%—75%

D.二级指标中标出满分的40%以下

校园网等级按复评总分确定，具体标准见下表

|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高中（完中） | 95 | 85 | 75 |
| 初中 | 90 | 80 | 70 |
| 小学 | 85 | 75 | 65 |

本等级评估标准注重网络的应用和管理。目的在于促进校园网硬件、软件、信息资源等各方面的均衡发展，并使校园网在教学和管理工作中更好地发挥作用。

T1硬件规模（表1）

| 指标条目 | 评 估 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| T1－1 服务器 （4分） | 至少拥有3台服务器，具备主域控制器（主服务器）、Web服务器、数据服务器，采用了可靠的数据安全机制 | 有两台服务器，但不具备数据备份机制 | 单服务器 | 无专用服务器 |
| T1－2 交换机 （5分） | 中心交换机为千兆三层以太网交换机，二级节点交换机应为可堆叠、可网管，每组堆叠交换机均应千兆上行中心交换机，主干全千兆，百兆交换到桌面 | 中心交换机为千兆三层以太网交换机，二级节点交换机应为可堆叠、可网管，百兆交换到桌面 | 中心交换机为至少4个百兆接口，带有1-2个千兆模块扩展槽的三层以太网交换机，主干百兆，10兆交换到桌面 | 无专用交换机，主干百兆，桌面10兆 |
| T1－3 基本配置 （3分） | 所有教室均有信息点，基本配置完全达到省装备标准校园网络系统二类要求 | 实验室、图书馆、专用教室、教师办公室等主要场所安装信息点，基本配置基本达到省装备标准校园网络系统二类要求 | 实验室、图书馆、教师办公室安装信息点，基本配置完全达到省装备标准校园网络系统三类要求 | 仅办公室安装信息点，基本配置基本达到省装备标准校园网络系统三类要求 |
| T1－4 教师计算机数量 （3分） | 在职教师数与教师用计算机之比达1:1 | 在职教师数与教师用计算机之比达2:1 | 在职教师数与教师用计算机之比达4:1 | 在职教师数与教师用计算机之比达6:1 |
| T1－5 学生计算机数量 (5分) | 在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达8:1 | 在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达10:1 | 在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达12:1 | 在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达14:1 |

T2与外部连接（表2）

| 指标条目 | 评 估 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| T2—1 连接方式 （3分） | 光纤宽带接入 | 光纤宽带接入 | ADSL或其它宽带接入 | 电话拨号 |
| T2－2 主页 （4分） | 对外、对内均有主页，使用率高，有电子台帐记录 | 对外、对内均有主页，使用率一般，有电子台帐记录 | 只有对内主页，使用率一般，有电子台帐记录 | 只有对内主页，使用率较低，无电子台帐记录 |
| T2－3 使用Internet 范围 （3分） | 学生、教师、管理人员均会使用 | 管理人员、教师普遍会使用 | 少数会使用 | 只有个别人会使用 |

T3 校园网应用（表3）

| 指标条目 | 评 估 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| T3－1 学校管理 （教务、学生、人事、财务、 党政、后勤等） （8分） | 开展所列六项管理及以上 | 开展四项管理及以上 | 开展两项管理及以上 | 两项以下 |
| T3－2 教学应用 （8分） | 课堂教学使用率高，学科覆盖面广，教学信息资源充足，有课件库、电子教案库、试卷库，课件质量高 | 课堂教学使用率一般，学科覆盖面一般，有教学信息资源，有课件库，课件质量一般 | 课堂偶尔使用，学科覆盖面单一，无课件库 | 教学上无应 用 |
| T3－3 教育科研 信息管理 （5分） | 有专门的科研信息网页，信息资源充足，有采集维护人员，并有效使用 | 科研信息较充足，有采集维护人员，信息运用一般 | 有科研信息 | 无 |
| T3－4 学生应用 (5分) | 学校网络机房定期、定时向学生开放，学生能在有效的监督下方便地使用校园网查阅学习资料，90%以上的学生能熟练使用校园网查阅资料 | 学校网络机房定期、定时向学生开放，学生能在特定的条件下使用校园网查阅学习资料，70%以上的学生能熟练使用校园网查阅资料 | 学校网络机房不定期向学生开放，学生偶尔使用校园网查阅学习资料，30%以上的学生能熟练使用校园网查阅资料 | 学校网络机房除上课外从不向学生开放，学生从不使用校园网查阅学习资料 |
| T3－4 图书馆应用 （7分） | 建有图书馆网页，图书馆网络化管理，有电子阅览室，有购买和自建的数字资源库，内容丰富 | 建有图书馆网页，图书馆网络化管理，有电子阅览室，只有购买的数字资源库 | 未建立图书馆网页，图书馆初步实现网络经管理，无电子阅览室，没有建立数字资源库 | 无应用 |
| T3－5 实验室应用 （7分） | 建有实验室专门主页，内容丰富，实验课开出情况上网申请公布，所有仪器管理均使用专用软件 | 建有实验室专门主页，内容丰富，部分仪器管理使用专用软件 | 校园网主页上有实验室栏 | 无 |

T4校园网管理（表4）

| 指标项目 | 评 估 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| T4－1 组织机构 （9分） | 有校级领导参加的管理组织机构，有专职校园网管理部门，有分层管理人员 | 有校级领导参加的管理组织机构，有分层管理人员 | 有校园网管理负责部门，有管理人员 | 无负责部门，只有某人代管 |
| T4－2 管理人员素质 （6分） | 具有一定的计算机和网络管理水平，通过市级以上教育主管部门的培训考核，持证上岗 | 具有一定的计算机和网络管理水平，通过县级以上教育主管部门的培训考核，持证上岗 | 具有一定的计算机和网络管理水平，通过社会培训机构的培训考核 | 具有一定的计算机和网络管理水平 |
| T4－3 管理制度 （9分） | 有网络管理、使用及安全制度，并能上墙执行，计算机日志保存60天 | 有网络管理、使用及安全制度，并能上墙执行，计算机日志保存30天 | 有网络管理、使用及安全制度，有日志，但不保存 | 没有管理制度，无日志 |
| T4－4 网管中心配套设施与相关文档 （6分） | 网管中心面积在25m2以上，环境和设计完全符合省装备标准二类要求，具有一般维护工具。文档齐全 | 网管中心面积在20m2以上，环境和设计基本符合省装备标准二类要求，具有一般维护工具。文档齐全 | 网管中心面积在10m2以上，环境和设计完全符合省装备标准三类要求，安全防范设施不全。文档不齐全 | 网管中心面积在10m2以下，环境和设计基本符合省装备标准三类要求，文档不齐全 |

注：T4-4项文档包括：工程方案及施工报告；网络设备清单；机柜网络设备摆放示意图；服务器装载列表；服务器规划和IP地址规划；配线架与信息点配置分布表；配线架与交换机端口对应表；系统配置清单（IP地址、路由器、交换机设置）；信息点测试报告；用户使用权限清单；光纤配线表；网络拓扑结构及网络配置修正记载。