- 漕桥小学实验室废弃物处理制度

做好有害、有毒废弃物的处理工作，不仅保障广大师生员工的身体健康，还能维护实验室、校园环境，使我校成为真正意义上的绿色学校。为将有害、有毒、废弃物的处理工作落到实处，特制定以下管理规定：

一、实验室废弃物的定义。

实验室废弃物是指实验过程中产生的三废（废气、废液、废固）物质，实验用剧毒物品（麻醉品、药品）残留物等。

二、教师的职责。

实验教师和任课教师必须树立环境保护意识 ，严格遵守国家环境保护工作的有关规定，对进入实验室的学生必须进行废弃物处理原则和规定的宣传、教育。

三、对三废（废气、废液、废固）处理的一般规定。

1 、废气

实验室应有符合通风要求的通风橱，实验过程中会产生少量有害废气的实验应在通风橱中进行，产生大量有害、有毒气体的实验必须具备吸收或处理装置。

2 、废液

学校实验室废液是指主要来自化学性实验室、生化性实验室及物理性实验室，或校內医务室等场所产出的各类废弃溶液。一般的实验室废液可分为：

① 有机溶剂废液（如甲苯、乙醇、冰乙酸、卤化有机溶剂废液等）；

② 无机溶剂废液（如重金属废液、含汞废液、废酸、废碱液等）。

实验过程中，不能随意将有害、有毒废液倒进水槽及排水管道。 不同废液在倒进废液桶前要检测其相容性，按标签指示分门别类倒入相应的废液收集桶中，禁止将不相容的废液混装在同一废液桶内，以防发生化学反应而爆炸等危害。每次倒入废液后须立即盖紧桶盖。特别是含重金属的废液，不论浓度高低，必须全部回收。

3、废固

不能随意掩埋、丢弃有害、有毒废渣、废固，须放入专门的收集桶中。 盛装过危险物品的空器皿、包装物等，必须完全消除危害后，才能改为他用或弃用。

四、实验用剧毒物品（麻醉品、药品）的处理规定。

1 、实验用剧毒物品（麻醉品、药品）的残渣或过期的剧毒物品由各实验室统一收存，妥善保管，报有关部门统一处理。

2 、盛装、研磨、搅拌剧毒物品（麻醉品、药品）的工具必须固定，不得挪作他用或乱扔乱放，使用后的包装必须统一存放、处理。

五、过期药剂的处理。

过期的固体药剂、浓度高的废试剂必须以原试剂瓶包装，需定期报学校资产管理处回收，不得随便掩埋或并入收集桶内处理。

六、专人负责。

各实验室或使用单位必须指定专人负责收集、存放、监督、检查有害、有毒废弃物的管理工作。

七、回收装置。

各实验室或使用单位须按规定设置收集桶，随时分级、分类收集有害、有毒废液、废固，定点存放，做到有专人负责安全保管。废液/废固收集桶的存放地点必须张贴危险警告牌、告示。

八、校内监管

1、学校资产管理处负责监督、检查各相关部门对有害废弃物的处理工作和管理情况。

2、学校定期通知经环境保护行政主管部门认可、持有危险废物经营许可证的单位到学校收集有害、有毒废弃物。各实验室或使用部门需按规定填写好由该单位提供的“废弃物记录、转移联单”。

九、违反本规定应负的责任

对违反规定，仍随意倾倒废液、抛弃废固的当事人给予批评教育，直至追究责任人和当事人的相关责任。