【温故知新】：

- 地壳中铁的含量在金属中居于第几位？自然界中铁元素以何种形式存在？

- 你知道的铁矿石有哪些？

- 人类冶炼最多、在生产生活中应用最广泛的金属是什么？

【学习目标】：

1、了解从铁矿石中将铁还原出来的方法；

2、知道生铁和钢等重要的合金，认识加入其他元素可以改善金属特性的重要作用；

3、认识金属材料在生产生活和社会发展中的重要作用。

4、通过对工业上铁的冶炼原理的探讨与研究，形成运用知识于实际生活的能力；

【自学指导】：

一、金属的冶炼

- 仔细阅读  P119页

一、铁的冶炼部分，明确以下问题：

1．炼铁所用原料；思考各原料的用途。

2、炼铁的的主要设备及发生的主要反应原理的化学方程式。

3、参照该页实验装置图思考①为什么实验开始时要先通入一氧化碳排出装置内的空气，再加热氧化铁？

②为什么实验结束时要先停止加热 到试管冷却才停止通入一氧化碳？

③该实验进行中会有哪些实验现象？澄清石灰水的作用是什么？

④点燃从尖嘴管口排出气体的目的是什么？

⑤实验结束前应如何操作，才能保证得到较纯净的铁粉？如何验证实验中产生了铁？

（二）阅读P120页“拓展视野”明确：

①能与矿物共热来冶金的物质有       ；          ；          。

②金属冶炼的另一种方法           ； 铁矿石炼铁所得产品为       。

二、生铁和钢

阅读 P120页 二、生铁和钢 明确：

①生铁含碳量        ：钢的含碳量         。

②生铁冶炼为钢的实质为                 。

三、合金

阅读 P121页 三、合金 明确：

①合金是：

②金属材料包括                和            。

③合金较各成分金属的不同之处                                。

④了解黄铜、青铜、硬铝的主要组成元素及特性，用途。[来源:学科网ZXXK]

【达标检测】

1.人类历史上使用最早的合金是        ；世界上最常见、应用最广的合金是      。

2.合金具有许多特殊的性能，合金的硬度一般比各成分金属的硬度      ，多数合金的

低于组成它的成分金属。

3．下列物质不属于金属材料的是（    ）

A青铜      B铁矿石      C焊锡       D铜

4  钢和生铁的主要区别在于（    ）

A含杂质的种类不同       B 含碳量多少不同

C耐腐蚀性能不同         D 外观颜色不同

5．把生铁冶炼成钢的主要目的是（    ）

A把生铁提纯，除去生铁中的各种杂质

B加入各种合金元素，改善生铁的性能

C用还原剂把氧化铁还原成铁

D适当降低生铁中的含碳量，除去大部分有害杂质

6、回答：①请你推测，日常生活中我们所使用的普通铁钉是由纯铁制成的吗？

②你能否设计一个简单的实验来验证你的上述推测？

③有人说不锈钢在任何条件下都不生锈，你认为呢？

7．将20g铁合金样品置于氧气流中灼烧，得到0.4g二氧化碳。求此合金样品中碳的质量分数。它是生铁还是钢？