铁的冶炼

[学习目标]

1.了解从铁矿石中将铁冶炼出来的方法；

2.了解冶炼金属的其他方法；

3.了解合金的性质及常见的合金。

[学习重点]

- 铁的冶炼原理

- 合金的性质

[学法指导]

[学习过程]

一、导入谈话：[来源:学科网ZXXK]

我们教室里使用的金属都是纯金属吗？

二、自学自测：

自主学习文本，完成自测作业

1．工农业生产中用途最广，用量最多的金属是                       (    )

A．铜　B．铝  C．金　　D．铁

2．金属的冶炼是指＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的过程。

3．在地壳中含量居第二位的金属是＿＿＿，约占地壳总质量的＿＿＿＿＿＿＿

4．用铁矿石炼铁主要的反应原理是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。工业炼铁的主要设备是＿＿＿＿＿＿＿，原料是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。反应的化学方程式是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

5．生铁的含碳量为＿＿＿＿＿＿＿，钢的含碳量为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

6．钢的冶炼原理是将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿经反应后形成＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。因此生铁和钢的主要区别是＿＿＿＿＿＿＿＿＿的不同。

7．钢比生铁具有哪些优越的性能＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。[来源:学#科#网Z#X#X#K]

8．合金是由＿＿＿＿＿跟＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿熔合形成的具有＿＿＿＿的物质。

9．通常所说的“金属材料”既包括各种＿＿也包括各种＿＿＿＿＿＿＿＿。

10．合金具有许多特殊的性能，＿＿＿＿＿一般比纯金属大，＿＿＿＿＿＿低于组成它的成份金属。＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿的形成，可以制成不同的各种合金。

三、互学互助：

（一）、铁的冶炼

实验室方法：一氧化碳与氧化铁反应来冶炼铁

实验前：Fe2O3是         颜色，         状态，能否被磁铁吸起？

实验步骤：

1.反应前先检查装置的

2.装入药品，连接好装置

3.先制CO气体，然后验纯，如果已比较纯了，再用酒精灯对着氧化铁加热，尾气的处理：方法一：               ；方法二：              ，目的是：           。

4.观察氧化铁的颜色变化和石灰水的变化

5.反应结束，先撤氧化铁处酒精灯，稍稍冷却后停止通CO气体

6.待冷却后取出产物，用磁铁吸引，看能否被吸起，判断反应中生成了什么物质。

实验后：产物是         颜色，         状态，能否被磁铁吸起？

结论：

反应原理：                                。

上述反应原理也用于工业炼铁。

工业炼铁的主要设备：

原料：

主要反应：

（二）、合金

四、导学导练：

1．炼铁选用的铁矿石通常不仅要求含铁量高，而且要“有害元素”少，下列铁矿石你认为不适宜炼铁的是：（    ）

A磁铁矿（Fe3O4）72.4%             B赤铁矿（Fe2O3）70%

C菱铁矿（FeCO3）48.3%             D黄铁矿（FeS2）46.7%

2．1000含氧化铁80%的赤铁矿中可炼多少吨的铁？

3．下列关于生铁和钢的说法正确的是 (    )

A．生铁和钢都是混合物，其主要成份都是碳

B．生铁硬而有韧性，既可铸又可锻

C．钢是用铁矿石和焦炭做原料炼制而成的[来源:学科网]

D．生铁和钢的性能差别较大，主要由于生铁和钢的含量碳不同

五、课堂小结：

六、教学反思：

附：金属的冶炼方法

1.把金属矿物与焦碳或氢气、一氧化碳等物质一起加热反应

冶炼锰、锌、铁、镍、铅等都是这种方法。

举例：高炉炼铁

2.电解法

冶炼钠、钾、镁、铝等是这种方法

通电

举例：2Al2O3=＝==4Al+3O2↑

3.湿法冶金（金属）

用活泼金属将一些不太活泼的金属从其盐溶液中置换出来

适于处理金属含量较低和组分比较复杂的原料，如有色和稀有金属

举例：Fe+CuSO4===FeSO4+Cu

两个概念：

a.金属的氧化：金属跟氧结合生成金属氧化物的过程称为金属的氧化

b.金属氧化物的还原：金属氧化物失去氧转化为金属的过程称为金属氧化物的还原

举例：

高温

3CO+Fe2O3====3CO2+2Fe             ____________________________

△

H2+CuO===Cu+H2O                  ____________________________

△

2Cu+O2===2CuO                     ____________________________

点燃

3Fe+2O2====Fe3O4                   ____________________________