16.3 磁场对电流的作用  电动机  教学案

班级___________姓名________________

教学目标：

1．通过演示实验，确认磁场对电流有力的作用。

2．了解通电导体在磁场中受到力的方向跟哪些因素有关。

3．通过演示实验，知道矩形线圈在磁场中的转动情况。

4．知道直流电动机的构造及工作原理，了解换向器的作用。

5．通过观察演示实验，培养学生的观察能力和分析问题能力。激发学生探究自然规律的兴趣。

教学重点：磁场对电流的作用；通电导体在磁场中的受力方向与什么有关

教学难点：磁场对通电线圈的作用分析；直流电动机换向器的作用分析

教学过程：

一、预习交流：

1．磁场对电流有    的作用。力的方向与           和           有关。

2．直流电动机的构造：磁极、线圈、换向器、电刷。

3．直流电动机通电转动时，

工作原理：________________________________。

能量转化：________________________________。

平衡位置是指_____________________________________________________。

转向跟________________和________________有关。

转速跟________________和________________有关。

二、互动突破：

活动一：观察磁场对通电直导线的作用

（1）如图所示组装实验器材。

（2）给直导线通电，会发现直导线         。

（3）磁场方向不变，改变直导线中的电流方向，会发现直导线                   。

（4）电流方向不变，改变磁场方向，会发现直导线                    。

实验表明：磁场对电流             ，力的方向与            和           有关。

活动二：观察磁场对通电线圈的作用

观察与思考：用漆包线绕成线圈，将线圈两端的漆全部刮去后放入磁场，如图所示。闭合开关，观察到的现象是：

通电线圈     （能/不能）在磁场中转动；

通电线圈     （能/不能）在磁场中持续转动下去。

活动二：怎样才能使通电线圈在磁场中持续转动？

（1）信息快递：

通电线圈的平面与磁感线垂直时，线圈受到磁场的作用力是一对          ，这个位置称为           。

（2）分析：当线圈刚转过平衡位置时，如果立即改变______________________，那么通电线圈就能在磁场力的作用下继续转动下去。完成这一任务的装置就是____________。它的作用是________________________________________________________________。

（3）直流电动机的工作原理是                                          ，它工作时将      能转化为         能。

三、当堂评价：

完成“WWW”

四、总结提高：

五、当堂训练：

1．通电导体在磁场中受到力的作用，受力的方向跟            和           有关．如果这两者其中之一的方向改变，则力的方向      ；如果这两者的方向同时改变，则力的方向______。

2．电动机是利用______________________的原理制成的．电动机工作时主要是把______能转化为_________能．直流电动机是用        定期改变线圈中的电流方向，从而使电动机能够连续不停地转动．

3．下列设备中没有使用电动机的是（   ）

A．电风扇、收录机    B．空调器、计算机

C．电冰箱、微波炉     D．电话机、电视机

4．通电导体在磁场里所受力的方向（    ）

A．跟电流方向和磁感线方向有关      B．只跟电流方向有关，跟磁感线方向无关

C．只跟磁感线方向有关，跟电流方向无关 D．跟电流方向和磁感线方向都无关

5．电动机的作用是    (    )

A．把电能转变为内能    B．把电能转变为机械能

C．把电能转变为化学能    D．把机械能转变为电能