14.3欧姆定律

学习目标：

  - 通过实验探究电流跟电压和电阻的关系，归纳出欧姆定律。

  - 如何设计实验，如何对实验数据进行分析并归纳结论，如何评估实验结果

- 导学流程

活动1

1、回顾前面的知识：改变小灯泡亮度有几种方法：                  、

2、猜想：电路中的电流可能与什么因素有关？      　       、                    。

3、实验的研究方法是什么？                             。

4、电路的设计，请参阅课本图14-13

活动2

如上图

- 当电阻R不变时，怎样研究电压对电流的影响？

- 当保持电压不变时，怎样利用几个阻值不同的定值电阻研究电阻对电流的影响？

活动3

动脑：对应活动2设计实验记录所需要的表格

- 2、

对比课本95表格思考优缺点

活动4

阅读课本96页

- 欧姆定律内容是

- 欧姆定律公式是

- 图14-14估计是什么样的？

活动5

1、公式有哪些变形？                     、                      。

2、试运用例题1、2

3、思考例题2的取平均值有何意义？

14.3欧姆定律　随堂练习

1．德国物理学家欧姆经过大量的实验得出：导体中的        跟　    　　　成正比，跟　　　 成反比，这个规律叫做          ，表达式为　 　 　，其中U、I、R的单位分别是　　　、　　　、　　　。

图12-16

2．张颖在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集的数据画出了如图所示的图像，下列结论与图像相符的是（  ）

A．电流一定时，电阻跟电压成正比

B．电压一定时，电流跟电阻成反比

C．电阻一定时，电流跟电压成正比

D．电阻一定时，电流跟电压成反比

3．根据欧姆定律公式，可变形得到R=UI。对此，下列说法中正确（   ）

A．导体电阻的大小跟导体两端的电压成正比

B．导体电阻的大小跟导体中的电流强度成反比

C．当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零

D．导体电阻的大小跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

4、用伏安法测电阻的实验中，利用R=U/I可以计算出各次的电阻值，但算出的结果往往是不同的，这属于实验中的             ，是不可避免的，采用多次测量求平均值的办法可以             。

5、测小灯泡电阻时，电路如图所示，闭合开关后，灯泡正常发光，电压表读数正常，电流表量程选择正确，但指针不动，这可能是（  ）

A.电流表已烧坏                B.电流表完好，但电路未接通

C.电流表接线短路              D.灯泡接线短路

6、某同学在做伏安法测电阻的实验中，误把电路连成右图所示那样，试分析实验器材是否会损坏，两只电表示数怎样？