14.4   欧姆定律的应用（第1课时）

一、学习目标

1、了解伏安法测电阻的原理，学会用伏安法测电阻。

2、能正确画出伏安法测电阻的电路图，并按电路图连接实物电路。

二、学习重难点

用伏安法测电阻,正确画出伏安法测电阻的电路图，并按电路图连接实物电路

三、学习过程

一、预习检测

1、串联、并联电路的电压和电流各有什么特点？（符号表达）

2、通过导体中的电流，与其            成正比，与      成反比，这个结论叫             ，它是德国物理学家      在19世纪初经过大量实验得出的，它可用公式            表示。

3、小电灯上标有“3.8V 0.2A”，则该电灯正常工作时的电阻值是

4、影响导体电阻大小的因素有                                ，一般情况下，导体温度越高 ，导体的电阻         。热敏电阻是一种       （导体/半导体/绝缘体）材料，温度越高，其阻值        。

5、现有一个定值电阻，需要测量出电阻大小，想一想你需要测量哪些物理量？需要哪些测量工具？电路应该怎么样设计？设计好跟其他同学对比下，看看优劣。

需要测量的物理量：                       需要的测量工具：

你设计的电路：                             简述测量方法：

(一) 运用欧姆定律测量电阻

1、活动14、6  测量定值电阻的阻值

（1）实验原理是

（2）实验电路图（完成书中P100相关）

（3）实验数据记录（完成书中P100相关）

（4）实验中采取的减小误差的方法是

上述测量电阻的方法，通常称做“伏安法”。

讨论伏安法实验中出现故障的原因。

（1）电表互换位置               （2）滑动变阻器同接下

（3）待测电阻断路               （4）待测电阻断路

补充：

2、活动14、7测量小灯泡的电阻

思考：你测量出的灯泡电阻是一个定值吗？有什么特点？为什么？

（二）推导串联电路的总电阻

已知：串联分压并且电流相等，即U=U1+U2+…Un，I=I1=I2=…=In

推导：U=I×R串 ，U1 =           ，U2 =           , …, Un =

则I×R串 =          +          + … +

两边同时约去电流，得到

结论：串联电路的总电阻R串 =R1+R2 +……+Rn

文字描述：串联电路的总电阻等于                                        。

利用所学你能推导出并联电路的总电阻吗？试一试！

R并=

三、典型例题

例题1、如下图所示电路中，电源电压为3V且保持不变， R=10Ω，滑动变阻器的最大阻值R’＝20Ω.当开关S闭合后，在滑动变阻器的滑片由A端移动到B端的过程中，电流表示数的变化范围是

例题2、灯泡L1和L2串联在电路中，加在它们两端的总电压为12V，L1电阻是8Ω，L2两端的电压是4V，则L1中的电流是____   A。

例题3、把电阻R1 =3Ω、R2 = 6Ω接入同一电路，关于它们的总电阻值，下列四个选项中，不可能的是（     ）

A．9Ω     B．2Ω       C．9Ω或2Ω      D．3Ω

四、教后记

五、课后作业1

1．将6V的电压加在用电器两端时，通过的电流是0.2A，该用电器的电阻是     Ω；将3V的电压加在同一用电器两端时，通过电路的电流是    A，用电器的电阻是       Ω；如果用电器两端的电压为零，该电阻的阻值是     Ω．

2．在图1的方框内画出伏安法测电阻的电路图，并根据电路图连接电路．

A

-  0  .6      3

V

-  3     15

+

_

P

C

A

B

D

R

图1

在连接电路图时开关应处于        状态，滑动变阻器的滑片应位于     （填A或B）端，这主要是为了避免电路中的      过大，而烧坏电路中的有关元件．在伏安法测电阻的实验中，利用R＝U／I计算出各次的电阻值．但算出的结果往往是不同的，这属于实验中的        ，是不可避免的，采取多次测量取平均值的办法可以             ．

3．某同学用伏安法测一只小灯泡的电阻，请你回答该同学在实验中遇到的问题：

(1)灯泡的亮度在他看来是正常时，他停止了对滑动变阻器的调节，并细心地观察电流表，发现电流表的示数在缓慢地变小，你认为出现这种现象的原因是                    ．

(2)后来他又调节滑动变阻器，一不留神灯泡熄灭了(灯丝烧断了)．这时他观察到两电表的示数情况将是(    )

A．两电表示数都为零            B．电流表有示数，电压表示数为零

C．两电表的示数都不为零        D．电流表示数为零，电压表有示数且比原来大

4．某同学做伏安法测电阻的实验时，无论怎样移动变阻器的滑片，发现电压表的示数均为零，而电流表的指针指在满量程之外，这时（   ）

A．一定是电压表已损坏，应立即断开关

B．一定是电流表与电源两极直接相连，应立即断开开关

C．可能是电压表发生了故障，而电流表既未接错也未损坏

D．可能是电流表与电压表接成了串联电路

5．在图2所示的电路中，当开关S闭合后，电压表V1和V2示数相同，发生的故障是（   ）

A．灯L1的灯丝断了          B．灯L2的灯丝断了

C．开关S处断路            D．L1两接线柱短路

6．如图3所示的电路中，电源电压不变，当开关闭合，滑动变

阻器的滑片向左移动时（   ）．

A．电流表示数减小，电压表示数不变

B．电流表示数增大，电压表示数增大

C．电流表示数减小，电压表示数减小

D．电流表示数增大，电压表示数减小

7．如图4所示的电路，电源电压为6V，电灯L1上的电压为1．5V，则电压表的示数（   ）．

V

L1

L2

图4

图5

A．1．5V      B．4．5V      C．6V      D．7．5V

8．设计电路．要求：L1和L2串联，电流表测L1的电流，电压表测L2两端的电压，滑动变阻器控制电路中的电流不超过0．5A．在虚框内画出电路图，并用铅笔线代替导线将图5中的元件连接起来．

六、课后作业2

1．串联电路的总电阻等于                               ，写成数学表达式是           ；几个导体串联起来总电阻比其中任何一个导体的电阻都    ，因为导体的串联相当于增加了导体的        ．导体并联后相当于增加导体的           ，几个导体导体并联后总电阻比其中任何一个导体的电阻都    ．

2．一根粗细均匀的电阻线，阻值为R，将其用拉丝机均匀拉长为原来的2倍，再将其对折，则它的电阻值     R．（填“＞”，“＜”或“=”）

3．阻值为10Ω的电阻R1与阻值为25Ω的电阻R2串联后的总电阻是      ．若通过R1的电流为0．2A，则通过电阻R2的电流是      ，R2两端的电压是     ．

4．R1与R2串联后的总电阻为350Ω，已知电阻R1=170Ω，则电阻R2=      Ω．

5．电阻R1、R2串联在电路中，已知R1∶R2=3∶2，则通过两电阻的电流之比I1∶I2=      ，电阻两端的电压之比U1∶U2=         ．

6．R1=5Ω，R2=10Ω，串联后接到6V的电源上，则R1两端的电U1为       ，R2两端的电压U2为        ，U1∶U2=       ．

7．电阻R1=30Ω，与电阻R2串联后总电阻为90Ω，则电阻R2为      Ω．

8．粗细相同的两根铝导线，长度关系是L1＞L2，串联接入电路后，其电流和两端电压的关系是（   ）

A．I1＞I2，U1＜U2    B．I1＜I2，U1＞U2    C．I1=I2，U1＞U2    D．I1=I2，U1＜U2

图1

9．串联电路随着用电器的个数增加，其总电阻（   ）

A．变大      B．变小     C．不变     D．无法判断

10．如图1，R1=6Ω，U2=3V，总电压为7V，求：R2为多大？

图2

11．如图2，R1=5Ω，R2=20Ω，已知干路中的电流是0．5A，

求电路两端的电压和通过电阻R1的电流．

12．如图3所示的电路，电压U为24V，电流表的示数为1．2A，电压表的示数为6V，则电阻R1阻值为    Ω．

13．电阻R1和R2串联后的总电阻是1．5kΩ，接入电路后，R1两端的电压为6V，R2两端的电压为3V，则R1的阻值是     Ω．

14．如图4所示，已知R1=6Ω，U∶U2=4∶1，则R2的阻值是    Ω，U1∶U2=       ．

图6

图4

图5

15．如图5所示电源电压是18V，R1=60Ω，R2=10Ω，I1=0．2A．求：I2和I的大小.

16．如图6，U1=6V，U=10V，通过R1的电流是0．4A，求：R1、R2的阻值．

图7

17．如图7所示的电路，电源电压为20V，R1=25Ω，电流表的示数为0．25A，求R2的阻值和电压表的示数．

图8

18．如图.8所示的电路，R1=20Ω，变阻器R2的阻值范围为0～40Ω，当变阻器滑片P移至变阻器的中点时，电流表的示数为0．5A，那么当变阻器滑片P移至阻值最大位置时，电流表的示数多大？

六、学后反思