一、电能表和电功（1）

一、要点导学：

1．电流通过电炉时，        能转化为       能；电流通过电灯时，灯丝灼热发光，

能转化为           能和         能；电流通过电动机使其转动过程中，由

能转化为        能和      能；对蓄电池充电时     能转化为       能．若充电时电流做功100J，则消耗的电能是       J，转化为其他形式能量是        J．

2．我们把                                        称为电流做功的过程，简称电功，用字母      表示，国际单位是        ．如果电流做了100J电功，就意味着消耗                               ，将100J电能转化为                ．

3．要了解灯泡一段时间内的电功，只要观察灯泡的        ．由欧姆定律可知：U、I、R中只要确定两个量，另一个量就可以确定，所以我们实验时只要探究U、I、R中任意两个量对电功的影响就可以了，我们实验时采用了           方法，探究了电功W与        、

和时间的关系．

二、自主训练：

1．一盏电灯接在电压为220伏的电路上，通过它的电流为0．5安，通电1小时，电流做了多少焦的功?

2．R1＝6Ω、R2＝12Ω串联后接到12V的电源上，求：（1）R2两端的电压．（2）5min内电流通过R1所做的功．

3．如图所示的电路，电源电压为12V，R1的阻值为40Ω，开关S闭合后，电流表的示数为0．8A，求：lmin内R2消耗的电能．

（第3题图）

4． 电风扇接通电源正常工作后，电流做功的结果是                           （    ）

A．电能只转化为动能                B．电能只转化为内能

C．电能只转化为机械能              D．电能转化为内能和机械能

5．以下用电器中，工作时能量转化的主要形式与其他三件不同的是              （    ）

A．电风扇           B．电炉          C．电熨斗         D．电水壶

6．关于电功，下列说法中正确的是                                          （    ）

A．通电的时间越长，电流所做的功越多

B．通过用电器的电流越大，电流所做的功越多

C．用电器两端的电压越大，电流所做的功越多

D．电流做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能

（第5题图）

7．如图两盏电灯串联在同一电源上， 已知R甲>R乙，在相同的时间内             （    ）

A．甲灯消耗电能多

B．乙灯消耗电能多

C．甲、乙两灯消耗电能一样多

D．无法判断

（第6题图）

8．如图两盏电灯并联在同一电源上，已知R甲>R乙，在相同的时间内           （    ）

A．甲灯消耗电能多

B．乙灯消耗电能多

C．甲、乙两灯消耗电能一样多

D．无法判断

（第7题图）

9．如图电路，当滑动变阻器的滑片向a端滑动时，在相同时间内灯L消耗的电能将
（    ）

A．变大

B．不变

C．变小

D．无法确定

（第8题图）

10．根据课堂实验，完成下表，并归纳实验结论：

（1）较亮的灯泡两端的电压较         （填“大”或“小”），说明在          和通电时间相同的情况下，电压大的电灯电流做的功         （填“多”或“少”）．

（2）通过较亮的灯泡的电流较        （填“大”或“小”），说明在          和通电时间相同的情况下，电流大的电灯电流做的功         （填“多”或“少”）．

一、电能表和电功（2）

一、要点导学：

（第2题图）

1．电能表是用来直接测量电流        多少，即记录         消耗           多少的仪表，它的计量单位是         ，即日常生活中所说的       ．它和国际单位的换算关系是：               ．

2．如右图所示是家用电能表的表盘，其中kW·h读作         ，

220V表示                  ，10A表示                     ，

20A表示                             ，

3000R／(kW·h)表示                                         ，

3．根据以下例子写出对应复合单位的物理量

例子：伏·安·秒       UＩt=W   ，   电功

（1）焦/牛                   ，

（2）安·欧                  ，

（3）J/s                       ，

(第2题图)

二、自主训练：

1．0．8KW·h=             J；5．4×107 J=           KW·h

2．小林家4月底和5月底电能表表盘上计数器显示的数字分别如

右图．小林家5月份用电      度，合           焦耳．若每度

电费是0．55元，则应付电费        ．

3．一电能表标有“N imp/(KW·h)”，则当它的指示灯闪烁n次时表示电路中消耗的电能是       KW·h．

4．关于家庭电路中的电能表，下列说法中正确的是                           （    ）

A．电能表的作用是测量用电器中通过电流大小的

B．电能表转盘转速越快，用电器消耗的电能越多

C．电能表的作用是测量用电器消耗电能多少的

D．电能表的测量值是以“KW”为单位的

☆5．下列各项不属于功的单位的是                                         (    )

A．焦耳 	       B．牛顿·米	      C．伏特·安·秒 	   D．伏特·安培/秒

6．某电能表上标有“220V l0A”和“3000r／kW·h”的字样．若该电能表的转盘转过30r，求该电能表所在电路上消耗了几度电?电流做了多少J的功?

7．电能表上标有“3000R/KW·h”的字样，如果在该表所在的电路中只有一个用电器工作，用秒表记录6分钟电能表的转盘转过30转，那么，该用电器消耗电能为多少焦？通过它的电流为多大？

☆8．一只家用电能表铭牌上标着“Nr/kW·h”，它表示的是电路中每消耗1kW·h的电能，电能表的转盘转N转。现在室内只接了一只灯泡（该灯泡每秒消耗100J的电能），测出转盘3min内转了15转。则N是多少？

☆9．小潘想测量家里的电饭锅正常工作时的电流，可是却没有电流表，他想利用家中电能表进行实验：

他首先认真观察电能表，记下用电器每消耗1KW·h电能时， 电能表转盘转动的圈数为N再断开所有用电器，只让          工作，记下t时间内电能表转盘转动的圈数为

，则电饭锅正常工作时的电流表达式为：                               ．
（在以下空白处写出电流表达式的推导过程；请同学们注意小潘同学的测量方法和语言表述，可以借鉴）

- 电能表和电功（3）

一、要点导学：

1．现有两个电阻RA>RB并联在同一电路中，电流通过电阻时，在相同的时间内电流做的功WA      WB；(选填“>”、“<”或“=”)

若串联在同一电路中，电流通过电阻时，在相同的时间内电流做的功W′A      W′B．(选填“>”、“<”或“=”)

2．已知R1：R2=1：3，

(1)若将它们串联在电路中，则它们两端的电压之比U1：U2=        ，相同时间内电流做功之比W1：W2=       ；

(2)若将它们并联在电路中，则通过它们的电流之比I1：I2=        ，相同时间内电流做功之比W1：W2=       ．

3．（1）一导体两端的电压增大到原来的2倍时，在相同的时间内此导体消耗的电能就变为原来的           ；

（2）一个电阻器，当通过它的电流增大1倍，在一定时间内，电流所做的功是原来的    倍．

二、自主训练：

1．电流在一段电路上做的功，决定于电路中的                          (    )

Ａ．电流强度

Ｂ．电流强度和这段两端电路的电压

Ｃ．电路两端的电压和导体的电阻

Ｄ．电流强度、这段电路两端的电压和通电时间

（第1题图）

2．如下图所示，导体A、B是由同种材料做成的，A和B等长，但A比B 的横截面积大，当S闭合后，在相同时间内，下列叙述正确的是                             (    )

A．电流通过A、B所做的功是WA>WB

B．电流通过A、B所做的功是WA<WB

C．电流通过A、B所做的功是WA=WB

D．无法比较电流通过A、B时做功的大小

3．一电阻丝通过1A 的电流时，在t时间内消耗的电能是1J，如果通过它的电流增加到2A 时，在相同的时间内消耗的电能是                                      (    )

A．2J              B．3J             C．4J             D．8J

4．有两个电阻R1<R2，采用下列几种方式分别接到电压为U的电源上接通电源后，

(1)在相同时间内电流做功最少的连接方式是                                (    )

(2)在相同时间内电流做功最多的连接方式是                                (    )

A．R1与R2并联       B．R1与R2串联       C．只接人R1          D．只接入R2

5．把两段阻值相等的电热丝并联后接在某电源上，时间t内电流通过它们所做电功为W1，若把这两段电热丝串联后接在同一电源上，在时间t内电流通过它们所做电功为W2，则
W1：W2                                                                                                                              (    )

A．1：2           B．2：1           C．1：4           D．4：1

6．两个电阻之比是3∶4，分接在不同的电路中，通过的电流强度之比为4∶3，在相同时间内，电流通过个电阻所做的功之比是                                     (    )

A．l∶l            B．4∶3               C．16∶9	          D．9∶16

7．甲、乙两导体的电阻之比为R1：R2=1：2，并联接在电路中，，则在相同的时间内电流对甲、乙做的功W1：W2为                                                    (    )

A．1：2           B．2：1           C．1：1           D．1：4

8．两电灯L1与L2并联后接在电源电压为12V的电路中，L1的电阻为10Ω，L2的电阻20Ω，那么通电100s， (1)电路总共消耗多少电能? (2) 电灯L1消耗多少电能? (3) 电灯L2消耗多少电能?

☆9．把两段不同阻值的电阻R1:R2=4:3的电热丝串联后接在某电源上，t时间内电流通过它们所做电功为W1；若把这两段电热丝并联后接在同一电源上，在t时间内电流通过它们所做电功为W2，求：W1与W2之比？