三、电热器电流的效应（1）

一、要点导学：

1．电流通过导体时，导体发热,电能转化成__________，这个现象叫做电流的_____效应．我们把这类利用电流做功把_______能转化为_____能的装置,统称为电热器．电热器的主要组成部分由________、________的材料做成做的发热体．

2．电流通过导体时，如果电能全部转化为内能，也就是电流所做的功全部用来产生热量，那么,有Q     W，如:给电炉通电时        能转化为       能．

3．电流流过导体所产生的热量跟_____________、___________和___________有关．在研究这个物理问题时，我们采用了________________研究方法．

（1）在研究电流产生的电热Q与通电时间t关系时，同学们是根据平常的生活经验得出的结论是：_____________________________．

（2）在研究电流产生的电热Q与电阻R关系时，我们必须控制__________和_________不变，改变__________为了达到此目的，我们可以把阻值__________（填“相同”或“不同”）的电阻器以__________连接方式连接．

二、自主训练：

1．下列家用电器中，不属于电热器的是                                    (    )

A．电热毯		B．电风扇		C．电饭锅		D．电熨斗

2．如图所示是研究焦耳定律实验装置中的部分电路．两瓶中的电阻丝是串联的，甲电阻丝的阻值小于乙电阻丝的阻值．比较通电后两根电阻丝两端的电压U 甲、U 乙．以及它们在相同时间内产生的热量Q甲、Q乙，以下关系式中正确的是                      (    )

A．U甲= U 乙，Q甲= Q乙

B．U甲< U 乙，Q甲> Q乙

（第2题图）

C．U甲< U 乙，Q甲< Q乙

D．U甲>U 乙，Q甲< Q

3．电炉丝通电后发热，而跟电炉丝连接的铜导线却不怎么热，这是因为        (    )

A．通过电炉丝的电流比通过铜导线的电流大

B．铜导线电阻小，因而产生热量少，而电炉丝电阻大，产生热量多

C．铜导线有绝缘层，所以不怎么热

D．铜导线比电炉丝传热快，所以不容易热

4．如下图所示，a、b相同容器中分别装有相同质量的水，水中的电阻丝阻值分别为R1和R2且R1<R2，则闭合开关S后，a、b容器中水温上升较快的是    (    )

A．a容器中的水    B．b容器中的水

C．a、b容器中的水温上升快慢一样    D．无法判断

（第4题图）

5．图a、b为“探究在相同时间内影响导体产生热量的因素”的实验装置。两个烧瓶中盛有质量和温度相同的煤油，温度计显示煤油的温度，两瓶煤油中都浸没着一根电阻丝。观察图中的实验现象，回答问题：

(1) 图a探究的是 ___________________________________________

(2) 图b探究的是 ____________________________________________

(3) 导体产生的热量多少是通过 ______________________________ 反映出来的.

(4) 通过实验探究得到的结论是 ①_____________________________________ 。

②                                                       。

a

b

（第5题图）

6．某电热器电阻丝的电阻为55Ω ，接入220Ｖ的电路中，在10min内共产生了多少热量？

三、电热器电流的效应（2）

一、要点导学：

1．(1)已知两个电阻R1:R2=3:2，把它们串联在电路中时，两端的电压之比U1:U2=      ，相同的时间内，R1和R2中电流做功之比W1:W2=       ，两个电阻消耗的功率之比P1:P2=      ，R1和R2在相同的时间内产生的热量之比Q1:Q2=       ．

(2)已知两个电阻R1:R2=3:2，把它们并联在电路中，通过两电阻的电流之比I1:I2=      ，相同的时间内，R1和R2中电流做功之比W1:W2=       ，两个电阻消耗的功率之比P1:P2=       ，R1和R2在相同的时间内产生的热量之比Q1:Q2=        ．

二、自主训练：

1．两个导体并联接在电路上，其中电阻大的导体产生的热量_________；若串联后接在电路上，则电阻大的导体产生的热量_________ (填“多”，或“少”)

2．两根金属丝的电阻R1=5欧，R2=20欧，将它们并联后接在一个电源的两端，在相等的时间内，通过两根金属丝的电流之比为_________，电流通过金属丝产生的热量之比为_________

3．有甲、乙两只电炉，已知电炉电阻R甲>R乙．现将两只电炉分别接人电源电压为220V的电路中，在相同的时间内，通过两电炉电阻丝的电流I甲     I乙，两电炉电阻丝放出的热量Q甲     Q乙．(填“>”、“<”或“=”)

4．一个5Ω的电阻通过它的电流为2A，在10s内放出的热量是       J，如果通过它的电流减小为原来的1／2，在相同时间内所放出的热量是原来的        ．(设电阻值不变)

☆5．图中a、b、c、d 是四个装有等量、等温水的相同容器，容器放入电阻丝，Ra、Rb、Rc、Rd，且Ra=Rc＜Rb=Rd，如图所示，问经过相同的时间，四个容器水温从高到低的顺序是                      ．

a

b

c

d

（第5题图）

6．下列计算公式中，哪一个是电功求解的普遍适用公式                    (    )

下列计算公式中，哪一个是热量求解的普遍适用公式                      (    )

A．Q=UIt       B．Q=U2/Rt     C．Q=I2Rt    D．W=UIt    E．W=U2/Rt    F．W=I2Rt

7．白炽灯、电烙铁和电动机上都标有“220V 100W”，它们正常工作时消耗同样多的电能，所需要时间最多的是                                                     (    )

它们正常工作时产生相同多的热量，所需要时间最多的是                     (    )

A．电烙铁          B．白炽灯         C．电动机        D．时间相同

8．如下图所示，电阻R1>R2，组成四个电路，如电源电压都一样，在相同时间里电路产生

热量最少的是                                                           (    )

（第8题图）

9．两只阻值不同的电阻并联接在同一电源上，下列说法正确的是               (    )

A．电阻较大的发热较多      B．电阻较小的发热较多

C．通电时间长的发热较多    D．通电时间相同，电阻较小的发热多

10．两根电阻丝的阻值之比是2：3，通过它的电流之比是3：2，在相等的时间内，两个导体上产生的热量之比是                                                 (    )

A．2：3     B．3：2     C．1：1     D．9：4

11．已知两电阻的阻值之比R1：R2=9：l，在相同时间内产生的热量之比Q1：Q2=9：4，那么通过两个电阻的电流之比为                                             (    )

A．9：1     B．1：2     C．1：6    D．6：1

12．一根电阻丝接在电压U=5 V的电源上，在1 s内产生2 J的热量，要让该电阻丝(其电阻的大小恒定不变)产生8 J的热量，可采用的办法是                      (    )

A．使电源电压变为10V，通电时间仍为1 s

B．使电源电压仍为5 V，通电时间变为2 s

C．使电源电压变为20V，通电时间仍为1 s

D．使电源电压变为10 V，通电时间变为2 s

13．用粗细均匀的电热丝加热烧水，通电l0min可烧开一壶水，若将电热丝均匀拉长到原来有2倍使用，电源电压不变，烧开同样一壶水的时间是                       (    )

A．2．5min    B．5min    C．20min    D．40min

14．如图电路中，电压表示数为6V，电流表示数0．5A，R1的阻值为10Ω，求：通电5min导体R1、R2上产生的热量．

（第14题图）

15．如图电路中，电源电压6V．L1标有“6V 3W”字样，电流表示数1．2A，求通电10min,L2上产生的热量．（忽略温度对电阻的影响，灯泡消耗电能全部转化为内能）

（第15题图）

三、电热器电流的效应（3）

一、要点导学：

1．某电动机的线圈，其电阻为10Ω，在220V照明电路中正常工作时，电流为4A，则：

(1)该电动机工作lmin电流做功     J； (2)该电动机在1min内放出的热量是       J；

（3）该电动机的效率是         ．

二、自主训练：

1．有一个标有“220V 1000W”的电炉，想把它接在ll0V的线路上使用，同时又不改变原有的功率，其办法是                                                      (    )

A．把电炉的电阻丝截去一半        B．用另一根和它相同的电阻丝串联

C．用另一根和它相同的电阻丝并联  D．把电炉的电阻丝截成相等的两段后再并联起来

☆2． 电动自行车越来越受到人们的青睐，不少人用电动自行车替代了摩托车．电动自行车使用前要先对车上的蓄电池充电，骑行时，蓄电池对车上的电动车供电，电动机为车提供动力．下表是某品牌电动自行车的一些主要技术参数：

| 最高车速 | ≤30km/h | 一次充电连续行驶里程 | 50km |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池工作电压 | 36V | 充电时间 | 8h |
| 一次充电耗电量 | 0．6kW•h | 电动机效率 | 75％ |
| 质量 | 40kg | 最大骑行噪声 | ≤62dB |

若质量是60kg的人骑电动自行车在水平路面上以6m/s的速度匀速行驶时，受到的阻力是人与车总重的0．02倍，取g=10N/kg，求：

（1）行驶10分钟，电动机对自行车做的功．

（2）通过电动机线圈的电流．

（3）若摩托车百公里耗油2．5L，每升油4．65元，照明用电每度0．52元，试比较说明使用电动自行车与摩托车哪种更经济?

☆3．在一次课外活动中，某同学对家用电器进行了相关的观察和研究，他以一台电磁炉为观察研究对象，记录了有关数据，如下表：

| 观察对象 | 有关记录和相关活动 |
| --- | --- |
| 观察电磁炉铭牌 | U额=220V P额=1KW |
| 观察电能表的铭牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/kW•h |
| 用电磁炉加热一壶水（水的质量m=2kg,初温t=30℃） | 关闭家里其它用电器，只将电磁炉接入电路烧水 观察电能表，表盘在5min内转了150r，此时用温度计测得的水温为50℃． |

请你就这位同学在活动中获得的有关资料，求解或提出有关问题：

（1）加热5min，水所吸收的热量；

（2）电磁炉工作5min消耗的电能；

（3）电磁炉的实际功率；

（4）请你将（3）的求解结果与这位同学在活动中的有关数据进行比较，发现了什么新问题？并解释原因．

4．一个电热水壶，铭牌部分参数如下：额定电压220V，额定功率模糊不清，热效率为90％．正常工作情况下烧开满壶水需要5min，水吸收的热量为118800J，

则：（1）此时热水壶消耗的电能为多少，其额定功率是多少，电阻是多少？

（2）若实际电压为198V，通过电热水壶的电流是多少，1min内电热水壶产生的热量是多少?(假设电阻不随温度改变)

5．同学们在做验证焦耳定律的实验，实验室提供的电源电压为6 V(保持不变)和2Ω、4Ω、6Ω、8Ω四种规格的电阻丝．小鹏同学选择其中两根电阻丝制成一个电热器，他用此电热器对100 g煤油加热3．5 min，使煤油温度升高15℃．

(1)求煤油所吸收的热量．[煤油的比热容为2．1×l03J／(kg·℃)]

(2)若电热器产生的热量全部被煤油吸收，请你通过计算后，确定小鹏同学选择的是哪两根电阻丝及电阻的连接方式．