四、家庭电路与安全用电（1）

一、要点导学：

1．家庭电路中火线与零线间电压为         V，火线与地线之间电压为         V．

2．家庭电路用的熔丝应        联在电路中，当电路中电流过大时，根据           定律可知，熔丝上产生的热量就较多，当它的温度达到熔丝的        时，能熔断，自动切断电路．

3．如图所示为家庭电路图，请写出各数字所表示的电路器件名称：

（第3题图）

(1)        (2)        ；(3)         ；(4)         ；(5)        ；(6)         ；(7)

4．家庭电路中下列各个器件的作用是：

(1)电能表：                              (2) 闸刀开关：

(3)熔断器（熔丝）：

5．测电笔是辨别           和          的工具．在使用时，用手接触           ，不能接触             ，笔尖金属接触电线，如果氖管不发光，表示被接触的是           ，如果氖管发光，表示接触的是             ．

6．如图(甲)所示的三孔插座中，l、2、3分别为插座的三个插孔，1接     ，2接     ，3接     ．在图 (乙)所示的三脚插头上，a、b、c分别为插头上的三个插脚，其中a接在插座的

（第6题图）

，b接       ，c接       （选填“1”、“2”或“3”）．

二、自主训练：

1．安装家庭电路中，从进户线到用电器之间有总开关、电能表和熔断器，它们的正确排

列顺序应该是                                                           (    )

A．电能表、总开关、熔断器

B．总开关、熔断器、电能表

C．熔断器、电能表、总开关

D．电能表、熔断器、总开关

2．家庭电路中安装闸刀开关的作用是                                      (    )

A．便于统一管理

B．便于检修电路，更换元件时切断电路

C．一旦发生事故，能自动切断电路

D．能分别控制各用电器的通断电

3．如图中，测电笔使用方法正确的是                                       (    )

A．甲和丙            B．乙和丙            C．甲和丁           D．乙和丙

4．测电笔能够辨别零线和火线，下列使用方法中正确的是                     (    )

A．手握着笔管，测量时氖管不亮的是零线

B．手握着笔管，测量时氖管不亮的是火线

C．手接触笔尾金属体，测量时氖管亮的是零线

D．手接触笔尾金属体，测量时氖管亮的是火线

5．学校里有20间教室，每问教室里有5盏40W的电灯，那么在学校照明电路的总熔断器中，应选用的熔丝的规格是                                                (    )

A．额定电流为15A      B．熔断电流为15A

C．额定电流为20A     D．熔断电流为20A

6．家庭电路里的熔断器烧断了，其可能原因是                               (    )

A．开关里的两个线头相碰了                      B．灯座里的两个线头相碰了

C．进户线的绝缘皮破了，两条导线相碰            D．开关接触不良

7．欲在家庭电路中增加新的大功率用电器(如电炉等)，下列做法正确的是      (    )

A．在现有照明电路中，只需将熔丝换成足够粗就行了

B．在现有照明电路中，只需将熔丝和电能表换成允许的电流就行了

C．在现有的照明电路中，除考虑电能表与熔丝的允许电流外，还需考虑输电线路的承受能力

D．在现有照明电路中，只需再安装一个插座就行了

8．某家庭用电器的总功率不超过2000W，可选用的比较合适的电能表规格是       (    )

A．“380V 5A”        B．“220V 10A”            C．“380V 6A”        D．“220V 5A”

9．假如一支测电笔的高阻值电阻的阻值是1000kΩ，氖管发光时放电电流为0．2mA，那么在这高阻值电阻上能降低多少电压?

（第9题图）

四、家庭电路与安全用电（2）

一、要点导学：

1．昨天莉莉同学家买了一台空调，上午安装完打开，空调正常工作．但到了傍晚，在照明灯泡、微波炉等用电器正常工作时再开空调，电路中的保险丝却熔断了．电路中电流过大的原因是_____________．

2．小红同学在家里开着空调看电视，当妈妈把电饭锅插头插进插座时，家时的自动空气开关“跳闸”了，则“跳闸”的原因可能是电饭锅插头内部_________，也可能是电路中用电器总功率 _____________．

3． 安全用电必须做到“四不”，即不                 ，不                  ，不                     ，不靠近高压带电体．
二、自主训练：

1．下列关于安全用电的说法中，正确的是                                    (    )

A．家庭电路中的零线不能触摸

B．零线与火线都能使测电笔氖管发光

C．用电器开关既可装在火线上，也可装在零线上

D．若遇短路、火灾或触电事故，必须先断开电源

2．关于安全用电，下列说法中正确的是                                      (    )

A．某人接触220V电压的火线没有触电，那么这样的电压对任何人都不会有危险

B．电路中的开关接在零线和接在火线上，都可以起到控制作用，但只有接火线才安全

C．熔丝断了，应当用粗一点的熔丝换上

D．通过人体的电流只有达到100mA以上，才有生命危险

3．关于家庭电路，下列说法错误的是                                       (    )

A．火线——零线之间的电压是220V

B．保险丝熔断一定是电路中某处发生了短路

C．决不允许用铁丝或铜丝代替保险丝

D．测电笔在使用手一定要接触笔尾金属体

（第6题图）

4．如图所示的情景中，符合安全用电操作的是                               (    )

5．当发现有人触电时，下列措施中，绝不可以首先施行的是                  (    )

（第4题图）

A．立即切断电源开关

B．迅速用手将人拉开或者用剪刀将电线剪断

C．用干燥的木棒将电线挑开

D．紧急呼叫求援

6．一家庭电路如图所示，开关S闭合后，电灯不亮，但用测电笔测试a点和b点均见氖管发光，电灯不亮的可能的原因是                                          (    )

A．电厂停电

B．供电线路某处火线断路

C．灯丝断了

D．供电线路某处零线断路

（第6题图）

☆7．物理小组的同学们练习安装照明电路，接通电源之前，老师将火线上的保险丝取下，把一个额定电压为220V的灯泡作为检验灯泡连接在原来安装保险丝的位置，同时要求同学将电路中所有开关都断开，用这种方法可以检查电路是否有短路．在接通电源后，下列说法中正确的是                                                     (    )

（第7题图）

A．若检验灯泡正常发光，表明电路连接无误

B．若检验灯泡不亮，但将某一个用电器的开关闭合后检验灯泡正常发光，表明这个开关的两端直接连到火线和零线上

C．检验灯泡不亮，但将某一个电灯的开头闭合后，这个电灯和检验灯泡都能发光，只是亮度不够，这表明电路中出现了短路现象

D．不论将电路中用电器的开关断开还是闭合，检验灯泡均不发光，这表明电路中有短路

8．“庆六一文艺会演”时，佛前中学物理组的老师给大家表演了一个“不触电”的节目．首先王老师将一标有PZ220—100”的灯泡接到两导线头M、N之间，灯泡正常发光．随后将灯泡取下，王老师站到干燥的木凳上后，左、右手分别抓住M、N两导线头（如图）．李老师用测电笔分别测试 M、N及王老师的皮肤，发现测电笔的氖管都发光，而王老师却谈笑自如．对以上现象的解释，你认为正确的是                                  (    )

A．王老师有特异功能，确实不怕电

B．王老师的双手戴着绝缘手套

C．在人、灯替换之时，有人将零线断开了

D．在人、灯替换之时，有人将火线断开了

（第8题图）

四、家庭电路与安全用电（3）

一、要点导学：

1．把带有开关的电灯，三孔插座正确地连人下图的家庭电路中．

（第1题图）

二、自主训练：

1．下列哪种情况不会造成触电事故?    (    )

A．人站在地上，一只手接触火线

B．人站在地上，两只手同时接触火线

C．人站在地上，两只手同时接触零线

D．人站在绝缘凳上，一只手接触火线，另一只手接触零线

2．小明要将一个“一开三孔”开关（即一个开关和一个三孔插座连在一起）安装在新房里．图甲为实物图，图乙为反面接线示意图，“A”“B”是从开关接线柱接出的两根导线，请你帮他将图乙中的电路连接完整, 使开关控制电灯，插座又方便其它电器使用．

（第2题图）

3．请把图中的开关S和灯泡L连在家庭电路的火线和零线之间．

（第3题图）

4．某家庭用的壁灯上有两盏白炽灯，用一只开关控制其通断．在图中画出电路图．

（第4题图）

5．下图是安装一盏电灯和一个大功率插座的实物示意图，A、B为保险丝，请在图上画出接线．

（第5题图）

6．某用户有40W日光灯6盏，电视和音响设备功率为140W，一台冰箱的功率为120W，另有800W的电饭锅一只．问：

(1)该户使用“220V 5A”的电能表是否合适?

(2)若这些用电器都平均每天少用半小时，则一个月(30天)可节约几度电?