| 课题 | 电压和电压表的使用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执教者 | 礼河实验学校 张凌 |  |  |
| 授课班级 | 九（6）班 |  |  |
| 教学目标 | 知识与能力 1、了解电压的概念，知道电源的作用，知道电压的单位及换算关系，记住一些常用电压值。 2、会正确使用电压表，能正确读数。 过程与方法 1、通过与水压的类比了解电压的概念，初步学会用类比法研究物理问题。 2、学会阅读说明书了解仪器的使用方法。 情感、态度与价值观 - 培养学生严谨的治学态度。 - 通过伏特的介绍，培养教育学生刻苦学习的精神。 |  |  |
| 教学重点 | 电压的概念，电压表的使用方法 |  |  |
| 教学难点 | 用类比法对电压概念的理解、电压表的读数和使用方法 |  |  |
| 教学方法 | 媒体演示、学生分组科学探究、讲解、演示实验、讨论交流 |  |  |
| 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 |  |
| - 电压 二、活动： 学习使用电压表 [来源:Z&xx&k.Com] [来源:Z§xx§k.Com 三、活动：自制水果电池 四、课堂小结 | 1、把一节干电池，小灯泡开关放在示教板上，用导线将电路连接起来． 闭合示教板上电路中的开关，灯泡亮了，说明电路中产生了电流． 教师从示教板上取下电池，闭合开关，灯泡不亮，电路中没有电流． 在这种情况下，为什么电路中不能形成电流，电源的作用是什么？ 2、为了说明在什么情况下才能形成电流，我们先用水流作比喻，看看水流是怎样形成的？ 3、将装有水的U型管连通器的底部用止水钳夹住，两管内水面相平．打开止水钳，两管内水会不会发生流动？ 再向U型管内加水，使左管水面高出右管水面，打开止水钳，将会看到水从左管流向右管． 动画演示：水流的动态过程，反映出这一过程中水位的变化，使学生了解到水位差（又叫水压）是使水定向流动形成水流的原因． 4、现在，我们用一台抽水机不断地把水从乙处抽到甲处（课本图13－26），使甲处的水总比乙处的水位高，由于水管两端总保持一定的水压，于是水管内就有持续水流． 5、电路中电流的形成，是由于电路两端存在着电压，而电源的作用就维持正负极有一定的电压。 6、电压的符号用U表示． 电压的单位是：伏特简称伏（V） 常用单位：千伏（kV），毫伏（mV）， 介绍科学家------伏特。 请同学们看课本上的几种电压值，要求记住的电压值有 一节干电池电压为1.5V 家庭电路的电压为220V 对人体安全电压不高于36V 1、测量电压也要用专门的仪表叫电压表 2、出示电压表 表盘上标有字母V． 3、引导学生观察演示电压表， “－”是公用接线柱，“3”或“15”是“＋”接线柱． 当使用“－”和“3”接线柱时，从表盘的下排刻线读数，量程是多大？最小刻度值是多少？ 当使用“－”和“15”接线柱时，从表盘的上排刻度读数，量程是多大？最小刻度值是多少？ 4、电压表的读数练习 5、电压表的使用方法 较零：检查电压表的指针是否对准零刻度线，如有偏差，进行较正 并联：电流表必须串联在电路中，使电流从标有“3” 或“15”接线柱流入电流表，从“－”接线柱流出电流表。 使被测电压不超出电压表量程：在已知电路中电压大小时，直接选择合适的量程；若不能判断，则先试用大量程，然后进行选择。 6、比较电压表与电流表使用规则上的异同点。 7、学生活动：取三只电池，用电压表测出每一只电池的电压，将三只电池串联起来，测出这个电池组的电压。 U1/V; U2/V; U3/V; U/V. 讨论：串联电池组的电压和每个电池的电压有什么关系？ - 用电压表测出课前学生制作的水果电池的电压值，并判断正负极 - 根据测量结果相互交流，探究水果电池的正负极和材料有关吗？ 整理总结本节课的要点。 | 学生观察思考 学生观察、思考、交流 理解“类比法” 学生看课本了解生活常识 学生观察、思考、讨论 学生自主阅读“信息快递” 学生讨论总结 学生进行分组实验 记录实验结果 思考和讨论 学生实验 学生讨论，还有什么疑问。 |  |
| 板书设计 | 1、电压是形成电流的原因，电源的作用就维持正负极有一定的电压。 2、电压的符号用U表示． 3、电压的单位是：伏特简称伏（V） 常用单位千伏（kV），毫伏（mV） 4、测量电压也要用专门的仪表叫电压表 5、电压表的使用方法 较零：检查电压表的指针是否对准零刻度线，如有偏差，进行较正 并联：电流表必须串联在电路中，使电流从标有“3” 或“15”接线柱流入电流表，从“－”接线柱流出电流表。 使被测电压不超出电压表量程：在已知电路中电压大小时，直接选择合适的量程；若不能判断，则先试用大量程，然后进行选择。 |  |  |
| 课前准备 | 教师：干电池4节，蓄电池一个，开关一个，铁架台一个，不同规格的小灯泡两个，导线若干，铁夹一个，U型管连通器一个． 学生分组实验用： 仪器名称; 数量[来源:学+科+网Z+X+X+K]. 小灯泡; 24×1只. 电流压; 24×1只. 开关; 24×1只. 电池（带盒）; 24×1个. 导线; 若干. | 课后小结 |