2.8 多用电表

班级       姓名             学号

【目标导学】：

1、 了解欧姆表的原理，学会使用欧姆表；了解欧姆表的刻度等问题。

2、 了解多用电表的电压、电流、欧姆档是共用一个表头组合在一起的。

3、 学会用多用电表测电流，电压及测量二极管的正反向电阻。

【课前预习】

1、伏安法测电阻有哪两种电路接法？其误差如何分析？

2、试做教材P63的例题。

【新课教学】：

一、欧姆表

1、 欧姆表的原理

欧姆表是据_________定律制成的测量电阻的仪表，可直接读出电阻值，比用伏安法测电阻方便。

原理.如右图示：

调零时.Ig=_________

测量时. I= _________

只要将对应Rx值的电流刻度Ⅰ改为阻值Rx,即为欧姆表。

由于I与R的非线性关系，表盘上电流刻度是_____的,其对应的电阻刻度却是______的电阻零刻度在电流满偏处。

2、 注意：_____笔接欧姆表内部电源负极，而_____笔接内部电源的正极。

二、多用电表（对照p66表盘图及多用电表实物）

- 原理：多用电表由一只灵敏的直流电表（表头）与若干元件组成测量电路，每进行一种测量时只使用其中的一部分电路，其他部分不起作用。

（1）直流电流挡

直流电流挡的几个挡位实际是由同一表头________改装而成的几个量程不同的电流表。

（2）直流电压挡：

直流电压挡的几个挡位实际是由同一表头_________改装而成的几个量程不同的电压表.

（3）欧姆挡(欧姆表)

2、 多用电表的表面结构，多用电表可以用来测电流、电压和电阻，又称万用电表，其表面结构如图所示。其表面分为上、下两部分，上半部分为表盘，共有三条刻度线，最上面的刻度线的左端标有“∞”，右端标有“0”，是用于测_______的.中间的刻度线是用于测________和________的,其刻度是分布______的，最下面一条刻度线左侧标有“V”是用于测交流电压的，其刻度是_________的。多用电表表面的下半部分为选择开关，周围标有测量功能的区域和量程。将多用电表的选择开关旋转到电流挡，多用电表就测量______；当选择开关旋转到其他功能区域时，就可测量电压或电阻。

多用电表表面还有一对正、负插孔。红表笔插____插孔，黑表笔插____插孔,插孔上面的旋钮叫____________，用它可进行电阻调零，另外，在表盘和选择开关之间还有一个____________,用它可以进行机械调零，即旋转该调零螺丝，可使指针（在不接入电路中时）指在______端“0”刻线。

3、 使用步骤及注意事项

（1）使用前

①  __________：调节欧姆表调零螺丝，使指针指向_______端O点；

②  __________：将选择开关置于欧姆表某一挡后，红、黑表笔短接，使指针指向________的零（即右端“0”）。

（2）使用中

①使待测电阻和外电路_______。        ②不能用手接触表笔的金属部分。

③使指针指在_______附近。            ④换挡时________。

(3)使用后：

将选择开关置于________挡或_______挡，并将表笔从插孔拔出，如长期不用应将电池取出。

4、 回答问题

用多用电表测直流电流，直流电压、电阻时，红表笔和黑表笔分别是哪个电势高？

三、二极管的单向导电性

二极管全称叫_____________，是用半导体材料制成的电子元件，它有二个引线，一根叫正极，另一根叫负极，二极管的表示符号是__________。

当二极管的正极接_______，电势点，负极接_________电势点,即加正向电压时，二极管电阻________电势点，即加正向电压时，二极管电阻，________，处于导通状态，相当于一个接通的开关；当给二极管加反向电压时，二极管的电阻_________，相当于一个断开的开关，这种特性叫二极管的____________，已被广泛应用。

【例1】在使用多用电表的欧姆挡测电阻时，应（      ）

A.使用前检查指针是否停在欧姆挡刻度线的“∞”处

B.每次测量前或每换一次挡位，都要进行一次电阻调零

C.在测量电阻时，电流从黑表笔流出，经被测电阻到红表笔，再流入多用电表

D.测量时若发现表针偏转的角度较小，应该更换倍率较小的挡来测量

【例2】用多用表的欧姆挡（R×1K）检查性能良好的晶体二极管，发现多用电表的表针向右偏转的角度很小，这说明 （     ）

A.二极管加有正向电压，故测得电阻很小

B.二极管加有反向电压，故测得电阻很大

C.此时红表笔接的是二极管的正极

D.此时红表笔接的是二极管的负极

【例3】如图3所示是把量程为3mA的电流表改装成欧姆表的

结构示意图，其中电池的电动势E=1.5V.改装后，原来电流表3mA

刻度处的刻度值定为零位置，则2mA刻度处应标为_______，

1mA刻度处应标为_______。

【课堂小结】：

【总结反思】：