2.8 多用电表（课时练习）

班级       姓名             学号

一、选择题（打*的为多选题）

1、 下列说法中正确的是

A.欧姆表的每一挡的测量范围是0～∞

B.用不同挡的欧姆表测量同一电阻的阻值时，误差大小是一样的

C.用欧姆表测电阻，指针越接近刻度盘中央时，误越大

D.用欧姆表测电阻，选不同量程时，指针越靠近右边误差越小

2、 有一个多用电表，其欧姆挡的四个量程分别为“×1”“×10”“×100”“×1K”，某学生把选择开关旋到“×100”挡测量一未知电阻时，发现指针偏转角度很大，为了减少误差，他应该

A.换用“×1K”挡，不必重新调整调零旋钮

B.换用“×10”挡，不必重新调整调零旋钮

C.换用“×1K”挡，必须重新调整调零旋钮

D.换用“×10”挡，必须重新调整调零旋钮

3、 使用多用表的欧姆挡测导体电阻时，如果两手同时分别接触两表笔的金属杆，则造成测量值                          （    ）

A.比真实值大    B.比真实值小   C.与真实值相等   D.可能比真产值大，也可能小

4、 用欧姆表测一个电阻R的阻值，选择旋钮置于“×10”挡，测量时指针指在100与200刻度的正中间，可以确定        （    ）

A.R=150Ω   B. R=1500Ω   C. 1000Ω<R<1500Ω   D. 1500Ω<R<2000Ω

5、 如果收音机不能正常工作，需要判断干电池是否已经报废，可取出一节干电池用多用表来测量它的电动势，下列步骤中正确的是……（     ）

①把多用表的选择开关置于交流500V挡置于OFF挡

②把多用表的红表笔和干电池的负极接触，黑表笔与正极接触

③把多用表的红表笔和电池的正极接触，黑表笔与负极接触

④在表盘上读出电压值

⑤把多用表的选择开关置于直流25V挡

⑥把多用表的选择开关置于直流5V挡

A.⑤③④①    B. ②⑤①④    C.⑥③④①     D.⑥②④①

6、 在如图6所示电路的三根导线中，有一根是断的，电源、电阻R1、R2及另外两根导线都是好的。为了查出断导线，某学生想先将多用表的红表笔连接在电源的正极a,再将黑表笔分别连接在电阻器R1的b端和R2的c端，并观察多用表指针的示数，在下列选挡中，符合操作规程的是     （      ）

A.直流10V挡    B.直流0.5A挡     C. 直流2.5V挡   D.  欧姆挡

二、填空题

7、 如图4所示的欧姆表刻度盘中，未使用时指针指A，两表笔短接时指针指B。如果欧姆表的总内阻为24Ω，C是AB的中点，D是AC的中点，则C、D两点的刻度分别为_____Ω、_______Ω。

8、 用多用表欧姆挡（×100）测试三只晶体二极管，其结果依次如图5甲、乙、丙所示，由图可知，图_____的二极管是好的，该二极管的正极是_____端。

9、 如图7为一多用电表的面板和指针所处位置，当此多用电表的选择旋钮分别置于

  - 欧姆“×100”挡时，示数为_______Ω.

  - 25mA挡时，示数为_______mA.

  - 5V挡时，示数为_______V.

10、 某同学将多用电表的选择开关旋至高倍率的欧姆挡对二极管进行测量，如图8所示，由此可判断此时电表指针的偏角________（填“大”或“小”）。

11、 测量电阻所用的欧姆表是根据_______定律制成的。如图9，某同学用多用电表的欧姆挡测电阻R1（阻值估计是几欧）及电路中的电阻R2（阻值估计近千欧）的阻值，他按规范的操作步骤测出R1的阻值后，立即将红、黑表笔分别接到图中A、B两点去测R2

的阻值，他这样做的操作错误是（1）_____________;(2)______________________.