| 课题:网络通信的工作原理——数据交换技术 |  | 授课时间：2011.3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标：（1）了解三种数据交换技术及用途； （2）能比较三种数据交换技术的优缺点； （3）理解IP电话的工作原理； |  | 课前准备：多媒体教室教学平台 设置网络环境：无 教学课件：课件 |  |
| 板块 | 教师活动的问题串设计 | 学生活动串设计 | 目标达成反馈串设计 |
| 导入 新授 | - 复习提问： - OSI参考模型有几层？最底层是哪一层？ - TCP/IP协议体系有几层？最高层是哪一层？ - …… - 在计算机网络中，数据的发送方与接收方通畅不是直接连接在一起的，而是需要经过若干个中间节点的连接，如要通过若干个路由器、交换机等设备，这就是我们这节课学习的内容——数据交换技术 1、电路交换技术 （1）介绍工作原理：电路交换技术即为已对需要进行通信的装置之间提供一条临时的专用传输通道。（ppt展示数据流通的动画） （2）举例 2、报文交换技术 （1）介绍工作原理：报文交换技术不需要事先建立物理线路，它将发送的数据作为一个整体发给中间交换设备。中间交换设备先将数据存储起来，然后选择一条合适的空闲线路将数据转发给下一个交换设备，如此循环直至数据发送到目的节点。（ppt展示数据流通的动画） （引导学生让其与乙线的运输方式进行类比）说明：在这里报文交换技术采用“存储－转发”机制 （2）报文与电路进行对比 （3）举例：电报系统 3、分组交换技术 （1）介绍工作原理：分组交换技术是报文交换技术的改进，它是将用户传送的数据划分成一定的长度，每个部分叫做一个分组。在每个分组的前面加上一个分组头，用以指明该分组发往何地址，然后由交换机根据每个分组的地址标志，将它们转发至目的地，这一过程称为分组交换。（ppt展示数据流通的动画） 分组交换技术是在数据网络中最广泛使用的一种交换技术. （2）与报文交换技术进行对比 （3）举例：IP电话 小结：这三种数据交换方式都是通过对技术进行改进，提高线路的利用率。 课堂检测： 1、HTTP协议属于TCP/IP协议的( ) A、应用层 B、传输层 C、网际层 D、网络接口 2、需要在通信双方建立一条实际的物理连线，才能实现通信，通信结束后物理线路被断开的交换技术是( ) A、分组交换 B、报文交换 C、电路交换 D、标准交换 3、下列( )协议与浏览网页有关。 A、SMTP B、HTTP C、FTP D、UDP 4、在TCP/IP协议中，将网络结构自上而下划分为四层，①应用层②传输层③网际层④网络接口。工作时( ) A、发送方从下层向上层传输数据，每经过一层附加协议控制信息 B、接收方从下层向上层传输数据，每经过一层附加协议控制信息 C、发送方从上层向下层传输数据，每经过一层去掉协议控制信息 D、接收方从下层向上层传输数据，每经过一层去掉协议控制信息 4、以下采用分组交换技术的是( ) A、IP电话 B、老式电话 C、传统电报 D、收音机 5、下面关于计算机网络说法正确的是( ) A、多台计算机只要是硬件相连就组成了一个网络 B、通过计算机网络既可以通讯交流，又可以共享打印机 C、接入因特网不一定需要TCP/IP协议 D、OSI模型分为4层，和网络实际应用中的分层完全一样 6、电报系统使用的数据交换技术是( ) A、电路 B、邮政 C、报文 D、分组 7、互联网计算机在相互通信时必须遵循统一的( ) A、道德规范 B、网络协议 C、路由算法 D、密码规范 8、网络协议是支撑网络运行的通信规则，因特网上最基本的通信协议是( ) A、FTP协议 B、TCP/IP协议 C、UDP协议 D、POP3协议 9、OSI(开放系统互联)参考模型的最底层是 A、传输层 B、网络层 C、物理层 D、应用层 10、对传送的数据包进行管理与校核，保证数据包的正确性的协议是( ) A、IP B、SMTP C、TCP D、FTP 11、对于网络协议，下面说法中错误的是( ) A、文件传输协议的英文缩写为FTP B、TCP协议是指传输控制协议 C、Internet最基本的网络协议是TCP/IP协议 D、没有网络协议，因特网也能可靠地传输数据 12、SMTP协议属于TCP/IP协议的( ) A、应用层 B、传输层 C、网际层 D、网络接口 13、下列各项协议，与电子邮件的收发关系最密切的是( ) A、FTP B、SMTP C、IP D、TCP 14、在TCP/IP协议中，下列哪项协议是最重要的核心协议( ) A、SMTP B、UDP C、TCP和IP D、ATM 15、数据交换技术主要有三种，下列哪项不属于数据交换技术( ) A、电路交换技术 B、报文交换技术 C、分组交换技术 D、标准交换技术 16、从覆盖范围上讲因特网属于( ) A、校园网 B、局域网C、广域网 D、星型网 17、通过QQ聊天软件进行语音聊天，该程序对应于OSI参考模型中的哪一层？ A、应用层 B、会话层 C、传输层 D、表示层 | 学生思考， 学生观察思考 观察思考 思考比较 倾听 思考领悟 独立思考后同桌交流 | 学生代表发言 学生代表发言 教师点拨 教师巡视；学生典型问题分析 |
| 课后反思 |  |  |  |