消防安全常识二十条：

一、自觉维护公共消防安全，发现火灾迅速拨打119电话报警，消防队救火不收费。
二、发现火灾隐患和消防安全违法行为可拨打96119电话，向当地公安消防部门举报。
三、不埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材。
四、不携带易燃易爆危险品进入公共场所、乘坐公共交通工具。
五、不在严禁烟火的场所和人员密集场所动用明火和吸烟。
六、购买合格的烟花爆竹，燃放时遵守安全燃放规定，注意消防安全。
七、家庭和单位配备必要的消防器材并掌握正确的使用方法。
八、每个家庭都应制定消防安全计划，绘制逃生疏散路线图，及时检查、消除火灾隐患。
九、室内装修装饰不宜采用易燃材料。
十、正确使用电器设备，不乱接电源线，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路，外出时要关闭电源开关。

十一、正确使用、经常检查燃气设施和用具，发现燃气泄漏，迅速关阀门、开门窗，切勿触动电器开关和使用明火。
十二、教育儿童不玩火，将打火机和火柴放在儿童拿不到的地方。
十三、不占用、堵塞或封闭安全出口、疏散通道和消防车通道，不设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。
十四、不躺在床上或沙发上吸烟，不乱扔烟头。
十五、学校和单位定期组织逃生疏散演练。
十六、进入公共场所注意观察安全出口和疏散通道，记住疏散方向。
十七、遇到火灾时沉着、冷静，迅速正确逃生，不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼。
十八、必须穿过浓烟逃生时，尽量用浸湿的衣物保护头部和身体，捂住口鼻，弯腰低姿前行。
十九、身上着火，可就地打滚或用厚重衣物覆盖，压灭火苗。
二十、大火封门无法逃生时，用湿毛巾衣物堵门缝，发求救信号等救援。

消防安全知识:

消防安全四个能力：

1、检查消除火灾隐患能力；

2、 扑救初级火灾能力；

3、 组织疏散逃生能力；

4、 消防宣传教育能力；

火场逃生基本知识

第一诀：熟悉环境 牢记出口 第二诀：保持镇静 迅速疏散

第三诀：正确引导 有序疏散 第四诀：不入险地 不恋财物

第五诀：简易防护 蒙鼻匍匐 第六诀：善用通道 莫入电梯

第七诀：火已及身 切勿惊恐 第八诀：避难场所 固守待援

第九诀：发出信号 请求救援 第十诀：缓降逃生 滑绳自救

发生火灾后怎么办？

实践证明，在起火5分钟内，能否将火扑灭是关键，把握这个关键有两条：一是利用灭火器材扑救；二是组织扑救的同时报警。

如何报火警？

（1）拨通“119”火警电话后，讲清着火单位名称、详细地址（路、号）；

（2）讲清着火部位，着火物资，火情大小；

（3）留下报警人的姓名、电话号码；

手提式灭火器的使用方法？

（1）拔掉提把上的提环；

（2）一手拿胶管喷嘴对准燃烧物体；

（3）用手用力压下提把对准火源根部喷射。

火场救护：

发生火灾时，如有人被大火围困，应首先组织力量，贯彻“救人第一，救人与灭火同步进行的原则，积极施救。

消防工作的方针方针是？“预防为主、防消结合”

消防工作实行什么责任制？实行防火安全责任制。

消防工作的原则是什么？“专门机关与群众相结合”

作为一名员工，应该懂得哪些消防知识？一是有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；二是本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；三是有关消防设施的性能，灭火器的使用方法；四是报火警、扑救初起火灾及自救、逃生的知识和技能。

消防工作的四懂指：

一懂本单位的火灾危险性；

二懂预防火灾的措施；

三懂扑救火灾的方法；

四懂疏散逃生的方法。

消防工作的四会指：

一会报火警

二会使用灭火器

三会扑救初起火灾

四会组织疏散逃生

烟头引起火灾原因？ （因为烟头虽小，但其表面温度一般在200—300°C，中心温度可达700-800°C左右，一般可燃物（如纸张、棉花、柴草、木材等）的燃点都在130°C-350°C，都低于烟头的温度。所以乱仍烟头很容易发生火灾。）

电气火灾的主要原因？ （短路、超负荷、接触电阻过大，电火花和电弧，照明灯具和电热器接触可然物等。）

常用灭火器的名称及其灭火类别：1、干粉灭火器，适用于固体类物质、可燃液体、气体或带电设备的初期火灾；2、泡沫灭火器适用于油类、一般固体物质（木、棉、麻、竹等）火灾；3、二氧化碳灭火器，适用于图书、档案资料等火灾；

发生火灾为什么不能乘坐电梯？   因为发生火灾可能会停电，同时电梯井直通大楼各层，烟、热、火很容易涌入，导致电梯变形或失控。

发生火灾后，如果楼梯、走廊内烟雾多，呛人什么办？   可用湿手巾、湿衣物等物品捂住鼻子下楼，在通过烟雾区距离比较短时，也可以氅住气快速通过，有条件也可以通过房顶平台、走廊等逃到相邻的疏散通道。

火场逃生通过烟雾区时为什么要弯腰或爬行呢？   以为烟雾比空气轻，浮在上层。

为什么不能把消防器材挪作它用？因为消防器材是专用器材，是用来扑救火灾的。火灾什么时候发生，人们无法预先知道，所以要随时做好准备。

扑救电器火灾应首先做什么？在带电时，可用什么灭火器扑救？ 首先切断电源，使用二氧化碳、干粉进行扑救。