附件2

学校常见安全隐患检查指南

本指南列出学校内常见的安全除患，供各学校对照检查。本指南未全部列出所有可能出现的隐患，建议各学校要结合实际运用，尽可能发现隐患并及时整改。欢迎各学校提供隐患新情况，以便逐步完善本指南。

安全检查应当每月全面开展一次。

第一类  技防系统隐患

- 未按照安保标准规定安装视频监控、周界报警、室内防入侵报警设备；

- 技防设施（视频监控、周界报警、防入侵报警等）无电源；

- 技防设施未布防；

- 视频监控无图像、黑屏；

- 视频监控图像闪烁；

- 视频探头指向不在设定的方向；

- 视频录像保存少于30天；

- 视频不能回放；

- 一键式紧急报警按钮不能正常报警；

- 未按标准安装周界报警设施；

- 周界报警误报或故障未排除；

第二类  物防系统隐患

- 重点部位未安装防盗门或损坏；

- 重点部位未安装防盗窗或损坏；

- 账务室使用不合格保险箱；

- 保险箱未固定；

- 保险箱内违规存放现金；

- 未建立警务室；

- 保安器材不齐全；

- 保安值班室无通讯器材；

- 校园内有管制刀具、危险玩具；

- 围墙铁栅栏锈蚀、缺损；

第三类  人防隐患

- 学校安保机构不健全、责职不明确、责任不落实；

- 保卫干部业务不熟悉、不懂得操作各种报警设备；

- 特殊工种人员无上岗证：保安、电工、食堂从业人员等；

- 保安员无上岗证；

- 其他非学校正式职工在校工作的，未经派出所审核；

- 上、下学时，保安员上岗不携带警棍、不携带辣椒水；

- 保安员上岗不穿防刺背心、不戴头盔；

- 外来人员出入校门、会客不登记；

- 消防控制器无人值守；

- 消控室值班人员无证上岗；

- 重点防火部位人员不懂防火、灭火、报火警、组织疏散；

- 危险化学品未实行双人双锁管理；

- 无各种突发事件、事故应急预案；

- 有预案不演习、演习后不评估不修订；

第四类  建筑物构筑物等安全隐患

- 基建、维修区未与教学、生活活动区域隔离，无警示标志；

- D级危房未停止使用，无警示标志、无警示语；

- 临时搭建物安装不牢固或施工结束未及时拆除；

- 校舍及围墙墙体下沉、裂缝、倾斜、房梁和承重柱损坏或出现裂缝；

- 校舍及旗杆无避雷设施；有设施但长期不检验；

- 校舍内外墙装饰物、室内顶棚等鼓包脱落；

- 墙面磁砖鼓包脱落、屋顶瓦片脱落；

- 墙面磁砖压条松动、翘起；

- 楼梯、扶手松动破损；

- 楼梯、走廊等护栏高度不够，不符合标准；

- 楼梯防滑铜条翘起；

- 铝合金窗等无防脱落限位装置；

- 校园地面不平整；

- 道路破损；

- 地面磁砖不防滑；

- 路灯柱锈蚀、倾斜；

- 水泥柱钢筋裸露；

- 地下车库照明不够；

- 无路灯等照明设施；

- 路灯等照明设施损坏、无照明或照明不足；

- 路面花岗岩地砖、台阶松动、破损；

- 食堂地面不防滑、油腻；

- 校内无交通限速、减速标志；

- 校内无减速带；

- 校内道路机动车观察死角无反光镜；

- 电梯未定期检测；

- 电梯故障未及时排除；

- 电梯内无安全警示、无操作提示；

- 餐梯使用制度未上墙、无警示标志；

- 坏死树木、枯树、枯枝未及时清理；

- 建筑物外悬挂物及室内悬挂物不牢固；

第五类  设备设施安全隐患

- 水池边等危险场所无警示标志或标志不明显；

- 景观河无围栏；

- 上下楼梯无安全提示；

- 单、双杠安装不牢固；

- 篮球架等损坏、锈蚀、烂断；

- 体育器材未及时归置器材保管室；

- 吊扇松动；

- 空调支架锈蚀断裂；

- 使用木质等非规范窨井盖；

- 窨井、下水道未加盖或盖破裂；

第六类  食品、饮用水安全隐患

- 食堂、超市无营业执照、无卫生许可证；

- 食堂餐饮从业人员无健康证或证件过期；

- 未按规定通过正规渠道采购食品；

- 采购食品未索证索票；

- 未按规定进行农药检测；

- 食堂食品留样不全；

- 食堂食品留样少于48小时；

- 超市有三无食品、过期食品；

- 饮用水来源不明、无卫生许可；

- 饮用水设备未密封；

- 饮用水设备未定期清洗；

- 食品库内有非食品杂物或其他卫生、清洁工具、用品；

- 大米、面粉等未离地离墙10公分以上存放；

- 食堂内无防鼠网；

第七类  消防、用电安全隐患

- 校舍未按规定经消防部门验收通过或备案就投入使用；

- 室内装修未按规定经消防部门审核、验收或备案；

- 防火重点部位或人员集中场所采用易燃、可燃设备装修；

- 消防疏散通道、出口堵塞、堆放杂物影响逃生；

- 小学、幼儿园占用走廊布置环境、创设文化氛围；

- 消防疏散出口门开启方向逆向疏散方向；

- 消防出口安装门槛；

- 消防车辆通道堵塞；

- 圈、埋、占、压消防栓；

- 消防报警控制器无电源或人为关闭；

- 常开式防火门处于关锁状态；

- 常闭式防火门处于打开状态；

- 无消防水源；

- 消防水管道内无水或水压不足；

- 消防泵等设施渗水；

- 消防泵房地面积水；

- 消防泵未按规定设置在自动或手动状态；

- 消防泵无电源或电源未接通；

- 消防控制器故障未及时排除；

- 消防柜玻璃破损；

- 缺少消防水带、水枪或不在位；

- 消防水带卷盘不规范；

- 挪用消防水带；

- 未按规定配足灭火器；

- 灭火器放置位置不明显或不易取用；

- 灭火器压力不足或过足；

- 灭火器过期；

- 安全出口指示缺少，或有指示但方向不明、不正确；

- 班级、宿舍内无疏散指示示意图；

- 学生宿舍窗户安装防盗窗影响应急逃生；

- 无应急照明；

- 应急指示灯坏；

- 应急照明灯无电源或有电源未接通；

- 应急照明灯不充电或断电时不亮；

- 使用燃气设备未安装燃气泄漏报警器或报警设备不能正常运行；

- 燃气设备漏气；

- 不同种类燃料在同一空间内混合使用；

- 燃气储存间无排风口；

- 液化气间排风口在上；

- 天然气排风口在下；

- 工作结束未关闭燃气阀门；

- 食堂脱排油烟机油腻过多；

- 配电房无警示标志、未封闭管理；

- 配电房内制度未上墙；

- 配电房操作工具不全；

- 配电房地面无绝缘垫；

- 配电房内无灭火器材；

- 配电房无防鼠网；

- 配电房内有杂物；

- 配电房作其他用途；

- 超负荷用电；

- 使用非学校配置的大功率电器；

- 电器、电线破损、老化；

- 私拉乱接电线，用电线路不整齐不规范；

- 学生宿舍电源未集中控制；

- 实验室内未按要求配置灭火设施、灭火设备不齐全；

- 实验室不通风，通风口开设位置不正确；

- 校内水、电、气等标志不清楚；

- 房屋漏水、渗水影响电器安全；

第八类  校园交通安全隐患：

- 接送学生车辆无校车使用标志；

- 学生接送车辆不符合相关技术标准、不定期检车、保养和维护；

- 车辆行车证、保险、司机驾驶证等相关证件不齐全或过期失效；

- 学生接送车辆不按规定路线行驶；

- 学生接送车辆超员、超速、酒后驾驶、疲劳驾驶；

- 存在载货汽车、三轮汽车、摩托车、拖拉机、改装车等无资质、非法运营的“黑校车”；

- 校车内无安全管理信息系统、未安装卫星定位系统；

- 校车内附属安全设施不齐全或不能正常使用；

- 学生上下学等重点时段校门前无专人指挥疏导交通或人员不足；

- 校园内无车辆减速限速标志；

- 教职工自驾车辆、外来车辆出入校园不减速、不按规定路线行驶、停放；

- 校园内车辆不礼让学生；

第九类　其他安全隐患

- 危险化学品、放射类物品未按规定存放保管。