课题：简单电路的设计

同济中学             巢翠霞

一、教学目标：

1、了解简单电路在生活中的运用实例.

2、会根据串联、并联电路的特点，分析简单电路的结构.

3、通过简单电路模型的设计、制作，培养学生的动手能力和创新精神.

二、重点难点：

根据串并联电路的特点及开关的连接设计简单电路

三、教材分析：

教材通过真实的生活情景引入课题，引导学生思考“护士是怎么知道的？”，“病房呼叫电路是如何设计的？”.接着通过教材的引导，使学生自主进行电路模型的设计、制作和评价，进一步理解串联、并联电路的特征.。

四、教学方法：

通过联系生活实际，讨论和交流生产、生活中采用简单串联或并联的实例.

五、教具：

实物投影仪

六、教学设计

（一）新课引入

看洗衣机、微波炉、浴霸的开关控制面板的图片，引导学生得出开关在实际电路中的重要作用。

（二）新课教学

1、探究病房呼叫电路

活动：猜猜我是谁

出示一个暗盒，暗盒上露出两个灯泡和两个开关，（开关在左侧，灯泡在右侧，距离较远），在两个学生身上贴上数字1和2，站在开关一侧，另一个同学背对着站在灯泡一侧，让贴有数字的同学按下对应的开关，灯泡一侧的同学猜是谁。

提出问题：他是怎么猜出是1号同学还是2号同学的。

生：看灯，1号灯亮就是1号同学按下开关了，2号灯亮就是2号同学按下开关了。

师：那这个电路是怎样连接的，你能不能设计这个电路？

学生自主设计，请学生上黑板展示他的设计结果。

师：这个电路在实际生活中也有很多的应用，现在我们一起来观看flash，

师问：护士是怎么知道病房中的哪个病人在求助的？

生： 2号灯在亮。

师：护士有的时候没有去看灯怎么办？

学生：加电铃，让灯亮的时候电铃同时响。

师：请同学们设计有电铃的病房呼叫电路。画出相应的电路图

【活动一】小组讨论，谁的设计更符合生活实际，根据你们设计的电路图连接实物，并通过实验检验是否符合要求。

思考：既然已经有了电铃，为什么还需要电灯？根据你的见闻，用什么代替电灯可以使电路更先进？

根据学生设计出来的电路，引导学生分析，如果让开关与用电器串联，会有怎样的电路特征?

归纳总结： 开关与用电器         (串联/并联), 开关       (闭合/断开)，用电器工作。

那如果我们让开关与用电器并联，即短接用电器，在实际生活中又有哪些应用呢？

2、探究自动引爆炸弹电路

起爆器

s

恐怖分子在公共场所安装了定时炸弹，其引爆装置如图所示，起爆前定时开关S是闭合的，红灯亮；当设定起爆时间一到，定时开关S会自动断开，红灯仍亮，起爆器发生爆炸。请你按要求设计电路。

教师引导学生分析：在自动引爆炸弹的电路中，开关S闭合时，起爆器不工作，而当开关S断开时，起爆器开始工作。

【活动二】学生设计电路，并连接电路验证自己的电路是否连接正确，（用红灯泡代替起爆器）

请学生拿着图在是实物投影仪上展示，讲解。

根据学生设计的电路，引导学生分析，如果让开关与用电器并联，会有怎样的电路特征？

归纳总结：开关与用电器         (串联/并联), 开关       (闭合/断开)，用电器工作。

在实际生活中，很多的电路看似很复杂，但实际操作很简单，接下来我们一起来看3个电路设计：

光控开关

声控开关

电源

3、探究楼道感应灯

为了节约能源，楼道内常安装声光控灯．晚上光线变暗时，光控开关自动闭合，当有声音时，声控开关自动闭合灯亮，定时40s左右后，自动熄灭；白天光线充足时，光控开关自动断开，无论多大的声音干扰也不能开灯。请设计电路。

教师指导学生分析：灯泡要亮的话，要满足什么条件？

学生：晚上（即光控开关要闭合）而且要有声音（即声控开关也要闭合）

教师追问：是同时满足还是只要满足一个？生：同时满足。

【活动三】学生设计电路，并连接电路。验证试验结果。

教师根据学生的实验电路图分析，如果开关与开关串联，电路有怎样的特征？

归纳总结:  开关与开关         (串联/并联), 开关       （同时/任一）闭合，用电器工作。

那如果开关与开关并联，生活中有没有实际应用呢？

4、公交车下客铃。

小明每天都乘公交上下学，在公交车上，他发现在后门的两侧扶手上，各装有一个按钮（相当于一个开关），想要下车的乘客只要按下任何一个按钮，装在驾驶台上的电铃都会发声，提醒司机有乘客需要下车。这里面的电路是怎样设计的，请你帮小明把下图中的各元件符号连接成符合要求的电路图

教师指导学生分析：按下开关，电铃就响，且两个开关只要任意按下一个，就可以控制电铃，而开关闭合，电铃响，说明开关与电铃是串联的，那两个开关的位置如何安排呢？

【活动四】学生设计电路图，并连接电路验证结果。

教师根据学生的实验电路图分析，如果开关与开关并联，电路有怎样的特征？

归纳总结：开关与开关         (串联/并联), 开关       （同时/任一）闭合，用电器工作。

a

b

s

5、电瓶车转向灯

同学们有没有见过一种开关，拨向左，一个用电器工作，拨向右，另一个用电器工作，请观看视频，左右转向灯。

先跟同学们介绍单刀双掷开关的实物图和电路符号，

【活动五】请同学们按要求设计左右转向灯的电路图，并连接电路。验证试验结果。

根据学生的实验电路图分析，单刀双掷开关有怎样的特征？

归纳总结:  开关有      （一/两）个触点，一个触点连接一个用电器。

学生总结本节课的收获：

思考：楼道灯电路

在楼道中安装电灯，要求在楼梯的上下两端都能控制它，当上楼梯时，能用下面的开关S1开灯，上了楼梯以后，能用上面的开关S2关灯；当下楼梯时，又能用S2开灯，用S1关灯。请画出电路图。（提示：两个单刀双掷开关）