关于江边污水处理情况的报告

组    长：陈暑瑶

组    员：谭琳     王天晖

指导老师：孔建华（1984年毕业于南京师范大学化学系；中学高级教师）

（简要评价：该组同学合理分工，通过在网上搜集大量资料并到有关部门进行了系统合理的调查，深入地了解了江苏省的水质污染情况，且提出了较为可行的管理办法。通过这次调查锻炼了组员的社会实践能力，让组员能够得到全面的发展。）

- 研究背景

从整个长江流域来看，长江水资源占全国的1/3，沿岸城市占全国的1/3，污水排放量也占全国的1/3，而长江流域的污水处理率仅10%左右，长江水污染在不断加剧：上游沿江水面白色污染触目惊心，仅三峡库区生活垃圾堆放总量达380万吨，工业固体废气物堆放已超过3000万吨；每年有250多亿吨污水排入长江，21万多艘船只的污染物直通长江，六成干流水体遭污染，长江水污染已不堪重负，长江的生态环境问题已经对该流域的可持续发展提出了严峻的挑战。

从长江江苏 段的情况来看，我省地处长江下游，除了承接长江中、上游的污染外，自身对长江的水污染亦十分严重。一是污染物排放总量居高不下，每年生活污水排放量10亿吨、工业废水排放量17亿吨、化学需氧量排放50万吨，占全省污水排放总量的70%，其中生活污水排放量占长江流域排放量六成还多。二是石油类、粪便大肠杆菌等指标常年超标，影响饮用水的水质。三是流入长江的支流水质较差，沿岸污染带呈现不断加宽加长的趋势，不少城市已经出现水质型的“水荒”。四是生态破坏严重，水产品品种比上世纪80年代减少一半以上，长江产的四种名鱼，除了剩下受污能力较强的 回鱼外，其余三种基本上绝迹。可见，长江江苏段的水质已呈恶化趋势，沿江流域的水环境问题日益突出。随着沿江开发的全面推进，排放入江的污染总量必然大幅增加，如不采取强有力的保护、治理、建设措施，长江水质和沿江生态环境加剧恶化将不可逆转，对全省经济社会发展将造成难以估量的影响。

- 官方资料

我市的长江岸线为18公里（包括录安洲的岸线），仅占苏南岸线的4.15%，是全省沿江八市中最短的。可以说，如此短的长江岸线，是我市沿江开发的珍惜资源，搞好开发中的生态环境保护显的更为重要。从调查了解到的情况看，我市沿江开发中的生态环境问题不容乐观，主要存在以下 问题：一是沿江开发缺乏区域环境保护规划的指导。沿江开发的专项环境规划编制工作滞后，区域环境保护规划至今还未完成，“环评”工作不到位，存在着“先开发、后规划”、“先建设、后环评”的问题，对沿江开发的环境管理产生了不利的影响。二是环境保护基础设施建设滞后。目前，江边集中式工业污水处理能力严重不足、缺口。以滨江化工区污水处理厂为例，设计污水处理能力为3万吨/日，实际处理能力为6000-7000吨/日；但目前污水处理厂已与59家企业签定了污水出；处理协议，协议污水处理量高达4万吨/日。由此可见，有些污水处理协议只是一纸空文而已。即使如此，江边污水厂仍不能保持稳定达标排放。据市环境监测中心8、9月份两次监测，总磷含量分别为7.49mg/L和2.88mg/L,均超过GB8978-1996（污水综合排放标准）中的一级标准0.5mg/L。另外，由于污水管网是新北区与镇各自建设，没有统一规划，至今没有形成管网系统管理，使污水处理厂的设施无法形成处理能力。三是进入重化工园区的大部分企业规模小、技术含量低。中心城区和限制发展区内的化工、制药企业（医药中间体重污染项目）正逐渐向江边转移，这些企业大多数只是简单的“迁建”，很少有企业真正在产品升级换代、提高技术含量和产业品质上有所作为，甚至还有部分企业因环境污染不能生存，不得已而“迁建”沿江化工区，造成污染转移，使沿江环境质量下降。在滨江化工区已建的10多平方公里土地上，70多家企业进点，40多家企业已投产，由于污染造成死鱼、死蚌事件不断，引发的老百姓群体矛盾加剧，经常有群众到企业、到镇政府，甚至到市政府集仿。新北区环境信访和污染纠纷案件直线上升，成为影响社会稳定的因素之一。四是江边不少企业超标排污情况严重。今年7月下旬，市、区环保局对滨江化工区30家已投产的化工企业进行检查，发现有些企业环境违法现象严重，“封闭管理”的政策被曲解为“污染环境每人管”，不顾“环评”另行搞一套，未经“三同时”验收擅自投产；有的将制污设施闲置不运行；有的还私设暗管，在节假日或半夜三更突击偷排污水；有的企业钻环境执行程序繁琐的空子，聘请律师不厌其烦地与环保部门“周旋”拖时间，延缓对其违法行为的打击。省环保部门对新北区的多次突击抽查，其“超标”被查的命中率为100%，有两家被处以10万以上罚款。

- 小组建议

- 抓紧编制好沿江区域的环境保护规划；

- 大力推进沿江区域环境基础设施建设；

- 提高沿江开发的产品档次；

- 加快江边产业结构的调整；

- 加强沿江环境保护的执法力度；

- 参考文献

《废水处理过程及设备》、《工业废水处理与回收利用》、《污水处理厂设计与运行》

《废水处理工程》、《城市污水处理设施设计计算与污水处理设备选择及招投标管理实务全书》《废（污）水处理工程技术论文集》 ……

- 主要收获和体会

通过这次对江边污水处理情况的调查，我们深刻地了解了污水处理迫在眉睫，但却仍有不少企业滥排，所以我们必须加大宣传，让大家明白“沿江开发利在当代，环境保护功在千秋”。当然，在整个研究性学习的探究中，我们的团队合作能力得到了进一步提高，视野也变得更为广阔，思考问题也更为深入。并且也开启了我们对科学探索的热情。