奥园小学设计任务书（智能化）

# 一、项目概况

## 1、建筑概况

学校建筑面积约 20000平方，学校建设设计应考虑绿色建筑建设要求。

## 2、设计依据

| 《智能建筑设计标准》 | GBT50314-2006 |
| --- | --- |
| 《综合布线系统工程设计规范》 | GB50311—2007 |
| 《安全防范工程技术规范》 | GB50348—2004 |
| 《入侵报警系统工程设计规范》 | GB50594—2006 |
| 《视频安防监控系统工程设计规范》 | GB50395—2006 |
| 《出入口控制系统工程设计规范》 | GB50396—2006 |
| 《防盗报警控制器通用技术条件》 | GB12663-90 |
| 《有线电视系统工程技术规范》 | GB50200-94 |
| 《有线电视广播系统技术规范》 | GY/T106-92 |
| 《厅堂扩声系统设计规范》 | GB50371-2006 |
| 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2000 |
| 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | GB50343-2004 |
| 《电子信息系统机房设计规范》 | GB50174-2008 |
| 《电子计算机场地通用规范》 | GB/T2887-2000 |
| 《绿色建筑评价标准》 | GB/T 50378-2006 |
| 《公共建筑节能设计标准》 | GB 50189-2005 |
| 《江苏省节能设计标准》 | DGJ32J_96—2010 |

## 3、系统组成

| 1 | 教学多媒体 |
| --- | --- |
| 2 | 一卡通 |
| 3 | 视频监控 |
| 4 | 紧急报警 |
| 5 | 巡更系统 |
| 6 | 校园广播 |
| 7 | 电话系统 |
| 8 | 综合管线 |
| 9 | 计算机网络 |
| 10 | 节能控制系统 |
| 11 | 报告厅 |
| 12 | 会议系统 |
| 13 | 机房建设 |

# 二、设计任务要求（功能间要求）

## 1、教学多媒体

1.1 教室布局情况

教室布局2种：

- 普通教室：讲台布置在教室中间

- 特色教室：讲台布置在教室1侧

1.2 教室内设备需求：

- 投影机教室内安装教学投影机，焦距考虑3.5米，投影中线 为黑板 1/4处，偏窗户一侧。。设计应考虑能够改装短焦/超短焦投影机、液晶一体化触摸屏。

- 幕布：电动投影幕布 ，设计考虑100寸。

- 展台：实物展示台。

- 中控：设计考虑网络型中控，中控设备支持IP摄像机，简易数字录播系统。教室内摄像机线路预留。

- 数字广播：每个教室1套数字广播终端设备。实现对单独教室、年级、全校以及任意教室组合广播。

- 讲台，根据学校要求以及多媒体设备摆放要求设计讲台。

- 教室预留报警紧急按钮。紧急按钮与保安值班室相连。

## 2、一卡通需求：

- 进出校门：进出校门学生采用远距离读卡，学生进出校门时系统可发送短信提示家长（要求学生配卡进出学校）。

- 家长配卡进出学校

- 与磁卡电话配合使用。

## 3、视频监控要求：

- 校内监控无死角，楼梯走廊、楼梯、学生活动区域等。

- 采用数字高清监，录像720P格式 ，录像时间不少于 30天

- 监控中心与门卫合并。

- 监控设备独立供电。其它系统停电后监控系统应能维持24小时工作。（报警系统同）

- 室内走廊采用红外摄像机，地下室以及室外采用低照度宽动态摄像机 。

## 紧急报警：

- 教室内安装报警紧急按钮。

- 教室内不安装红外报警器

- 重要通道口安装红外报警器

- 周界围墙安装主动对射。

## 巡更：

室内走廊、重要办公室、室外主要道路设置巡更记录点。

## 广播：

- 教室广播采用IP终端

- 教学区室内走廊采用数字功放+定压扬声器

- 办公室内布置广播音箱独立于教学区广播

- 风雨操场、室外运动区独立配备广播系统，系统可与学校广播同步工作。

## 电话系统

校内电话采用内部程控网络系统。学校内独立布线。

## 综合管线

- 学校采用千兆布线系统，主干光缆应支持万兆数据传输

- 办公室内设置数据信息点/每个座位1个点。

- 电话一个办公室：学校采用内部程控电话。

- 教室信息点数量：信息点5点，讲台内3点（教学、广播、预留），教室前后设置2个无线AP点

- 教学、办公区WIFI覆盖

## 计算机网络

- 计算机网络采用千兆接入和设备，核心设备视具体设计情况确定。

- 互联网接口带宽20兆。

- 考虑2个网络：教学网络、设备管理网络。网络间物理隔离。

## 能耗监测系统

- 根据公共建筑节能要求设计能耗检测、管理等系统。

## 11、报告厅：

- 预留录播机位：考虑采用三机位，另配备一个数字球机

- 考虑会议灯光照明、演出灯光照明

- 舞台中央1块LED显示屏、舞台侧面安装投影（教学示范课）。

- 报告厅音响设计按照小型演出进行。

## 12、会议室

- 学校会议室设备包括:发言扩声系统（话筒可以根据需要现场增加）

- 设置无线话筒

## 机房建设

- 网络中心建设分为2个部分：设备区、人员活动区

- 设备区包括：网络设备、电源、空调以及相关配套设备。

- 人员活动区域主要是网管人员办公区域。