校园安防安装要求

一、概述：

1、校园安防系统应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性，做到技术先进，经济合理，实用可靠。

2、校园安防系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格，系统兼容性应满足设备互换性要求，系统可扩展性应满足简单扩容和集成的要求。

3、视频安防监控系统包括前端设备、传输设备、控制存储设备、显示设备四部分：

A、前端摄像机应采用数字摄像机，图像分辨率不低于720P，帧率不低于25fps，红外距离满足实际安装要求，夜晚画面清晰。

B、根据线缆的敷设方式和途经环境的条件确定线缆型号、规格，传输距离小于100米采用双绞线，超过100米采用光纤传输，控制中心在门卫的要求光钎到网络中心以便与区主控中心连接。

C、视频图像学校本地应实时记录存储，保存时间应不少于30天，以便事后取证。

D、显示设备的设置应与监控中心的设计统一考虑，合理布局，方便操作，易于维修。视频图像在门卫实时预览与录像的回放查看，学校大门口、食堂烧饭区域、主要活动区域、主要通道视频要与区主控中心联网，在区主控中心能实时预览画面。电子围栏与区中控中心互联，学校电子围栏报警后在区中心平台上显示报警学校。

二、防护区域与要求：

1、学校大门外一定区域：学校大门外一定区域应安装视频监控装置，监视及回放图像应能清晰显示监视区域内学生出入校园、人员活动和治安秩序情况。

2、学校大门口：学校大门口应安装视频监控装置，监视及回放图像应能清楚辨别进出人员的体貌特征和进出车辆的车型及车牌号。

3、活动区域：操场、广场等室外主要活动区域安装视频监控装置，监视及回放图像应能清晰显示监视区域内人员活动情况。

4、教学区域内出入的主要通道和出入口、学生宿舍楼的出入口、易燃易爆等危险品储存室、贵重物品存放处、安防监控室等安装视频监控装置，监视及回放图像应能清楚辨别进出人员的体貌特征。

5、食堂操作间和储藏室的出入品应设置视频监控装置、操作间、储藏室和就餐区域宜设置视频监控装置，监视及回放图像应能辨别人员活动情况。

6、校园外围安装脉冲式电子围栏，门卫、财务室等重要区域安装紧急按钮与入侵装置。

备注：安防系统建设应按照“需求分析、现场勘察、方案设计、方案实施”的流程进行。