# 一：设备清单及技术配置要求

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园信息发布平台软件 | 梦幻 | ★提供原厂授权 1. 具备系统管理模块，支持系统参数设置、用户使用环境设置等系统及管理功能； 2. 具备用户管理管理模块，支持用户（组）常用管理功能； 3. 具备直播管理模块，支持直播节目、内容管理功能； 4. 具备点播管理模块，支持点播节目、内容常规管理功能； 5. 具备消息管理模块，支持消息、通知、公告等常规管理功能； 6. 平台提供直播功能，支持多码流同时播出以适应不同的网络环境，支持高清网络摄像机的视频采集； 7.提供大屏控制软件模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化一键式控制管理功能。 8.采用B/S架构，支持大并发访问下系统的稳定可靠，提供一站式登录,提供局域网及无线WIFI客户端控制，可以在网内通过控制电脑或手机APP对预设的模式进行调用。可以远程或者近程控制显示屏。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 主显示屏 | 三思、安普特、威远 | ★提供原厂授权及原厂三年或以上质保函 ★P6表贴超高亮全彩，国星纯金线封装 长6.528m*高3.456m | ㎡ | 22.56 |  |
| 3 | 输出 | 配套 | 输出控制卡 | 张 | 1 |  |
| 4 | 输入 | 配套 | 接收卡 | 张 | 21 |  |
| 5 | 室外全防水箱体 | 三思、安普特、威远 | IP65;长1.152m*高1.152m，长0.384m*高1.152m每只箱体背部带2个检修门,连接线采用航插，箱体材质304不锈钢 | 只 | 21 |  |
| 6 | 钢结构及装饰 | 三思、安普特、威远 | 国标材质，固定支架热镀锌钢材，双立柱，柱高1.8米，抗陆上10级台风 | 套 | 1 |  |
| 7 | 安全监控系统 | 三思、安普特、威远 | 1、视频画面监控预警功能，电脑终端、手机终端可以实时监控显示画面；手机APP可以登录云主机，不在电脑前，也可以随时掌握LED显示屏的运行状况。在集群控制时，监控中心可以实时监控多个显示屏的播放内容，并且可以切断各个分点LED显示屏电源。 2、电脑、手机APP、集控中心实时监控LED显示屏整屏功率，实时监控LED显示屏电流电压，实时监控LED屏内温度湿度。设置LED显示屏的各项安全数值，在超过数值后，手机APP、集控中心软件会报警；同时报警灯也会闪亮，发出报警声音。 3、LED显示屏故障通知系统，在LED显示屏发生故障时，能以短信形式及时通知相关人员。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 配电系统 | 三思、安普特、威远 | 20KW，OBO防雷器，防漏电，过载远程、自动、手动控制和分区延时供电功能。配电控制器可对三相、零序电流进行实施检测并通过上位机实时显示，有电流过流、短路进行预警报警处理，并发送信号至值班员手机，" 用电参数采集：电压 AC0~400V（50~60Hz） | 台 | 1 |  |
| 9 | 散热系统 | 国产 | 2匹空调，自启动 | 项 | 1 |  |
| 10 | 音箱 | KSPPA、ANE、SYEEKE | ★提供原厂授权及原厂五年质保函 ★单元采用全进口材料，对人声、音乐有还原真实的放大特性； 频率响应：60Hz-20KHz； 标称抗阻：8 Ω； ★额定功率：≥400 W RMS，≥1600W peak； LF单元：≥6×4.5＂(115mm)/1＂； HF单元：≥2×25芯钕磁高音＂ ； 标称覆盖角：≥90°×50°； 最大声压级：≥124dB continuous,130dB peak； | 台 | 4 |  |
| 11 | 功放 | KSPPA、ANE、SYEEKE | ★提供原厂授权及原厂五年质保函 ★输出功率： @立体声8Ω(失真≤1%时)：≥2×800W； @立体声4Ω(失真≤1%时)：≥2×1280W； 频率响应：20Hz～20KHz±0.35dB ； 输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2，2组专用红黑接线柱； | 台 | 2 |  |
| 12 | 施工及辅材费 | 国产 | 三相五线 10平方强电线150米，管道敷设，道路开挖及修复（含绿化修复） | 项 | 1 |  |
| 13 | 原屏改造 | 国产 | 校门LED显示屏整修，更换外框及防水，屏内电源及连接线更换，发送卡及排线更换，模组维修。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 质量要求 | 投标文件中必须提供显示屏原厂授权及原厂三年或以上免费上门保修质保函 |  |  |  |  |

二：系统主显示屏详细参数要求：

| 名称 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素点 | 红绿蓝三合一，纯金线封装 | 灯管型号 | 灯管参数 |  |
|  |  | 红管：晶元， ； | 红管波长： 619-624nm典型亮度： 1900mcd ； |  |
|  |  | 绿管：晶元， ； | 绿管波长：520-535nm 典型亮度： 4000mcd ； |  |
|  |  | 蓝管：晶元， ； | 蓝管波长：465-475nm；典型亮度： 1000mcd ； |  |
|  | 像素点间距： 6MM； 基色： 1R1G1B ； 发光芯片品牌：晶元； 配色比例： 3:6:1 ； |  | 物理密度： 27777P/M²； 像素组成： 1R1G1B ； 灯管封装厂家：国星金线 ； 接插件： AMP金牛角 插件 ； |  |
| 显示 模块 参数 | 显示模块尺寸（mm）：192*192 ； 显示模块分辨率（点）：1024 ； |  | 模块基板材质： PC+玻纤原料 ； |  |
| 屏体 参数 | 屏体净显示面积：长6.528米×高3.456米 =22.56 平方米 平均功耗： 550 W /㎡； 最大功耗：1300 W/㎡ 整屏总配电功率要求： 30 KW： 电压（V）： 380v ； |  | 屏体分辨率：长1088点×高576点 =626688点 |  |
| 屏体 技术 参数 | 光学性能 亮度：校正前≥ 9000 cd/m2， 白平衡≥ 8000 cd/m2 视角：水平 110 °，垂直 50 °; 对比度： 1000:1 ； 合适的观看距离： 5 米~ 150 米显示内容清晰完整 色温： 3000-8000k可调 ； 亮度均匀性： 一致 ； |  | 电性能 刷新频率：3840hz/s ； 帧频： 60帧/s ； 占空比： 60% ； 灰度等级： RGB各1024级 ； 显示颜色： 16.7m ； |  |
|  | 安全性能 防护功能：防水、防潮、防盐雾、防腐蚀、防霉变、防高低温、防静电， 防电磁干扰、防雷击； 防风、防尘、防工业干扰、抗震、阻燃 保护功能：电器运行方面具有过流、短路、断路、过压、欠压等防护措施 ； |  | 机械性能 防水等级： ip65 拼装精度：任意相邻像素间 1mm ； 显示模块拼接间隙 0.1mm ； 整屏拼接精度：≤1mm |  |
|  | 其它 |  |  |  |
|  | 驱动方式： 恒流驱动 ； 设备品牌/产地：聚积 /台湾 ； 平均无故障时间： 10000 小时；连续工作时间 48 小时 盲点率： 1/10000 ； |  |  | 显示方式：计算机点对点同步控制 芯片寿命：100000小时 ； |
| 控制 功能 | 控制方式：同步控制 校正功能及方式：亮度、色度校正(支持工厂、现场校正) 常规故障检测：温度检测、自身电源电压检测、自身工作状态检测、 定制故障检测：可支持单灯开、短路检测、监视箱体内温度、湿度、烟雾、监视开关电源电压、模组失效检测、排线检测等 显示色温：2000K≤TC≤9300K可调 亮度调节方式：程控调节/自动调节/手动； γ校正处理等级：0-3.4 信号处理数位：不低于16bit； 计算机显示模式：1024×768/1280×1024 视频信号源：支持S-Video，DVD,VCD，VGA,RGB，SDI，HDSDI，HDMI，DVI，TV等主流媒体接口；视频信号格式：PAL、NTSC、SECAM等； |  |  |  |
| 环境 要求 | 工作温度：-20℃ ～ +50℃；存贮温度：-40℃ ～ +85℃;相对湿度：10% ～ 95% |  |  |  |

# 三、质量要求

投标时提供设备原厂授权及原厂服务承诺函，中标单位签订合同时必须将壹年免费质保写进合同。中标后先提供长1.152米*高1.152米不锈钢防水箱体及标书参数要求显示单元板和控制系统并点亮，供用户检测，否则无效。供货时提供封装厂家证明。

工期要求：10个工作日内供货安装调试工作。

须将原有多媒体系统与新购设备进行融合使用。

中标单位注册地必须在本地或在本地设有售后服务机构，质保期内提供原厂不限次数的上门服务，供应商提供7×24小时本地上门服务，1 小时到达用户现场，硬件故障2小时内恢复。提供备品备件库支持。