| 课题 | §11.2 滑轮 | 执教 | 陆子刚 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备课时间 | 2016年9月1日 星期四 |
|  |  | 上课时间及课时安排 |  |
| 教学目标 | 1.初步认识定滑轮和动滑轮，了解两种滑轮在生活和实际中的应用。 2.明确定滑轮和动滑轮的实质是变形的杠杆。 | 重点与难点 | 1.定滑轮和动滑轮的特点以及它们的实质。 2.动滑轮的瞬时支点的确定方法。 |
|  |  | 课前准备 | 多媒体课件、滑轮、铁架台、弹簧测力计、直尺、钩码、细线等。 |
| 教材分析： 滑轮是一个比较重要的机械，在学习杠杆之后进一步认识变形杠杆，通过滑轮这一节学习加深对杠杆和杠杆原理的理解，从这点来看也可以说是对杠杆的延伸。 这节课采用“问题——探究——交流”，通过提出问题，到设计对问题的探究方案，到进行实验，让学生从大量实验素材中归纳出定（动）滑轮的特点和滑轮组的用力判断。 “生活 物理 社会”介绍了轮轴和斜面，不仅让学生体验科学知识解决实际问题的乐趣，也为11.3功的学习作好铺垫。 |  |  |  |

| 教学板块 | 展开教学的过程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一．引入新课 | 【活动】：提升重物（如何把木料运到楼上）——利用滑轮 1.介绍滑轮的结构：周边有凹槽并可以绕轴转动的轮子。 2.观察使用时的情景，对滑轮进行分类： ⑴使用滑轮时，轴的位置固定不动的滑轮叫做定滑轮。 ⑵使用滑轮时，轴的位置随物体一起运动的滑轮叫做动滑轮 引入：如同杠杆，滑轮也是一种简单的机械，今天我们一起来学习和研究它。 |  |
| 二．探究使用定滑轮的特点 | 【活动】：探究使用定滑轮的特点 1.按课本方式组装定滑轮 2.挂上钩码，竖直向下匀速拉弹簧测力计，观察比较弹簧测力计示数与钩码所受重力的关系。 3.改变弹簧测力计拉力方向，再进行观察和比较。 4.分别挂上不同质量的钩码，重做上述实验。 实验次数; 钩码的重力/N; 施力方向; 弹簧测力计读数F/N. 1; 竖直向下. 水平. 斜向下. 2; 竖直向下. 水平. 斜向下. 3; 竖直向下. 水平. 斜向下. 5.分析表中数据，得出结论：使用定滑轮不省力，但可以改变施力方向。 6.讨论定滑轮实质： 定滑轮实质上是一个等臂杠杆，所以使用定滑轮既不省力也不省距离，但可以改变施力方向。 表达式：F=G物（不计摩擦及绳重） S=h物（S为拉力移动距离；h物为物体上升的距离） v=v物（v为拉力移动速度；v物为物体上升的速度） 7.讨论：实验中为什么会出现F略大于G的情况？ F略大于G，有摩擦力、绳重存在。 |  |
| 三．探究使用动滑轮的特点 四．水平方向上使用滑轮匀速平移物体 | 【活动】：探究使用动滑轮的特点 1.按课本方式组装定滑轮 2.挂上钩码，竖直向上匀速拉弹簧测力计，观察比较弹簧测力计示数与钩码所受重力的关系。 3.改变钩码的个数，重做上述实验，进行观察和比较。 实验次数; 钩码的重力/N; 施力方向; 弹簧测力计读数F/N. 1; 竖直向上. 2; 竖直向下. 3; 竖直向下. 4.分析表中数据，得出结论：使用动滑轮能省一半的力，但不能改变施力方向。 5.讨论动滑轮实质： 注意：动滑轮的支点是一个瞬时支点，是一个动态支点 动滑轮实质是一种动力臂是阻力臂2倍的省力杠杆，使用动滑轮可以省一半的力，但要费一倍的距离。 表达式：F=1/2G物（不计摩擦及绳重、轮重等理想情况）； 或F=1/2(G物+G动) （不计摩擦及绳重、轮重） S=2h物（S为拉力移动距离；h物为物体上升的距离） v=2v物（v为拉力移动速度；v物为物体上升的速度） 6.讨论：如果不在竖直方向上拉动绳子，拉力大小有什么变化？ 为了使动滑轮达到省一半的力的效果，施力方向一定要竖直向上。 F=f（不计绳与滑轮及轮轴间的摩擦） S=2S物 v=v物 F=1/2f（不计绳与滑轮及轮轴间的摩擦） S=2S物 v=v物 |  |
| 五．滑轮组 | 引入：从动、定滑轮的优缺点(定滑轮可以改变力的方向，但不能省力。动滑轮可以省力，但不能改变力的方向。能否得到这样一种机械，它既可以省力，又可以改变力的方向呢？)考虑，能否结合两者的优点设计出既省力又能改变施力方向的机械呢？——滑轮组 滑轮组：将定滑轮和动滑轮组合在一起的组合装置称为滑轮组。 滑轮组特点：既能省力又能根据需要选择是否改变力的方向。 滑轮组一般绕法即滑轮的组装和滑轮组的分析： （一个定滑轮和一个动滑轮，有哪些绕线的方法？可以画出绕线的示意图。 这两种绕线方法有什么不同？请从以下几个方面进行思考。 1．绳子的起点： 2．拉力的方向： 3．拉力的大小： 4．移动的距离：） （1）绳子的起始端（固定端）应拴在定滑轮的轴上或拴在动滑轮的轴上。 （2）从起始端（固定端）出发，由里向外。按顺序逐个绕过滑轮，每个滑轮只能绕一次，不能重复交叉。 （3）一般情况，动、定滑轮个数确定后，最多只有两种绕法，选择哪一种应看具体情况而定。 滑轮组的特点： 1.滑轮组拉力大小分析（受力分析）： （1）不计滑轮重、绳重和摩擦（理想状态）时，作用在绳子自由端的拉力F与物体的重力G的关系：F= 1/n G物。 （2）不计绳重和摩擦时，作用在绳子自由端的拉力F与物体的重力G的关系：F= 1/n （G物+G动） 2. 绳子自由端移动的距离S与物体上升的高度h之间的关系：S=nh 3. 绳子自由端移动的速度v与物体上升的速度v物之间的关系：v= nv物 设计组装滑轮组： 1.由以上分析，即使动定滑轮相同，绕法也可不一样。 2.省力方面，（如何确定承担物重的绳子的股数？）动滑轮个数为a，则可绕n=2a 或n=2a+1。 3.施力方向：定滑轮的个数及具体绕法决定。 例题:某人现需要吊起2800N的重物，而绳子所能承受的最大拉力F=1000N，应怎样装配滑轮组（要求：使用滑轮数最少，不计绳重、轮重及摩擦）？ 例题:某人在地面上现需要吊起2800N的重物，而绳子所能承受的最大拉力F=1000N，应怎样装配滑轮组（要求：使用滑轮数最少，不计绳重、轮重及摩擦）？ 例题：分水平方向上使用滑轮组匀速平移物体 |  |

| 课后反思 |  |
| --- | --- |