“和爱”乡村学校少年宫航空航海项目活动设计

活动目的：培养学员的动手制作能力和创新精神

活动内容：直升飞机模型

活动重点：橡筋的缠绕和放航方法

活动难点：模型的调整

活动过程：

一、谈话引入：出示已经装好的直升飞机模型，介绍它的构造。

三、辅导员讲解安装方法：

１、按图片提示把细木棍和袋中的塑料接口联接起来，先把飞机的机翼支架做好。

2、将飞机的螺旋浆装在机身木棍的前端，把联接机翼的接口插入木棍中，离飞机前端2厘米处。

3、在木棍的尾部插入上带钩的接口，用胶水固定好，不要让它移动。

4、将橡筋打好结，缠绕3圈后套入螺旋桨处橡筋钩上，然后将橡筋再套入木棍机尾橡筋钩上。

６、最后把塑料机翼用双面胶粘在机身和前端的塑料横架上。

７、将配重片放在机翼的左端或右端的机翼尾部进行配重，使飞机向左或向右转弯飞行。

８、配重完成后，飞机的安装完成。

四、学员分组安装。

五、辅导员讲解模型调整和橡筋缠绕方法。

六、学员调整模型。

七、辅导员示范放航方法。

八、学员放航，辅导员巡视指导。

九、学员逐步掌握放航的方法，并能及时调整放航方向。