  - 电能表与电功

一、学习目标：

1、知道电能表是测量电路中的消耗电能多少的仪表，了解单相电能表的技术指标，学会认读电能表，会利用电能表转盘转动的圈数计算电路中用电器消耗的电能。

2、理解电流做功 实质是电能转化为其他形式的能量的过程，电流做了多少功，就消耗了多少电能，从而加深对功能关系的理解。

3、通过实验探究，知道影响电流做功的因素是电流、电压和通电时间，会用公式W＝UIt计算电流所做的功。

4、会利用电路串联时电流不变或并联时电压不变的特点控制变量，分析电流做功与哪些因素有关。

二、学习重点、难点：

1、重点：探究电流做功的因素。

2、难点：利用串、并联电路特点控制变量，设计电路。

三、学习器材：电能表、电源、小灯泡（两只不同规格）、开关、电流表、电压表（各两只）、导线若干。

四、学习过程：

（一）引  言：引入本章课题

（二）电能表

1、问：你知道供电部门是根据什么来计算电费的吗？

2、阅读课本了解电能表上一些技术参数的含义，完成下列问题。

①.电能表在家庭电路中的作用?

②.电能的计量单位是?

③.电能表常数?

3、根据电能表计算一段时间消耗的电能和电费。

例1、小明家2006年1月底与2月底电能表的示数如图所示，请计算，小明家2月份消耗多少电能？若1度电费为0.52元，应付多少电费？

W=nNW=nN3.6×106J

（三）电功

1、实验演示：小灯泡接入电路灯泡发光，实质上将电能能转化为光能和内能。

引入电功概念：物理学中，将电能转化成其它形式能时，就说电流做了功，简称电功。

2、那么电功的大小与哪些因素有关呢？

⑴猜想：电功可能与哪些因素有关，并说出猜想的依据。

⑵你采用的科学研究方法是？

设计实验：①.为了探究电流做功与电压的关系：你选择的器材是？

你是怎样控制电流和通电时间的，说出你的办法.

你是怎么判断电流做功多少的？

请将你设计的电路连接好，进行实验并记录数据。

| 序号 | L1 | L2 | L1的亮暗 | L2的亮暗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |

②.为了探究电流做功与电流的关系：

你选择的器材是？

你是怎样控制电压和通电时间的，说出你的办法.

你是怎么判断电流做功多少的？

请将你设计的电路连接好，进行实验并记录数据。

| 序号 | L1 | L2 | L1的亮暗 | L2的亮暗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① |  |  |  |  |
| ② |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |

通过以上的研究，你的结论是？

根据你的生活经验，用电器工作的时间越长，消耗的电能就多，电流做的功就越多。

3、电功的公式为W=UIt

基本单位：焦耳（J）

4、例：一个阻值为10Ω的电阻器接在电压是3V的电源上，求通电5min电流做的功是多少？

（四）交流与小结

今天你学到了什么？请说说你的收获。

五、教学反思

上完这节研讨课，总结一下得与失。

- 本节课有两个重点内容：一、电功、电能的概念；二、电功的大小与哪些因素有关。根据教材的安排，首先引入电功概念，然后通过学生分组实验尝试设计并进行实验。总结本节课的成功之处就是：恰当的教学方式体现了师生互动、共同发展。学生分组探究物理实验，展示并总结实验结论是本节课的亮点。作为一门科学的物理，电功概念的本身固然很重要，但作为教学中的物理，概念的形成则显得更为重要，因此在教学中，我通过猜想、实验、讨论等方法，尽可能的再现了知识的发展过程。这样的教学模式强调开放性和学生自主探究的过程，可培养学生积极主动的学习态度和学习能力，让学生的思维得到发展。

- 2、在电能表的教学中，由于实物太小，一两句话很难讲清楚，所以我设计了一个演示实验，把电能表接入电路，用电热水壶通电后烧水，使电能表的数字跳动和旋转，一目了然，直观而有效。