录播教室系统设备操作说明

一、系统设备的开启：

1、进入录播教室准备录课前首先要打开教室的全部灯光，拉上教室的全部窗帘；

2、接下来，启动黑板处的电脑一体机，把所需课作拷到电脑一体机，并测试一下；

3、打开实物展台，并测试一下；

4、在讲台的左上角的中控面板上按系统开。可依次开启机柜里的计算机、录播主机、图像定位、全场景自动调音台等录播系统设备的电源开关；

5、按下中控面板上的开始录制键，右边有红色的时间0：0显示，这样就能开始正常的上课了；

二、系统设备的关闭：

- 按下中控面板上停止录制键停止录像；

- 关闭计算机并依次关闭讲台柜里的录播主机、跟踪主机电脑。

- 按下中控面板上的系统关键，这时会自动关闭机柜上的电脑、音控设置等的设备的；

- 关闭教室的全部灯光，录课结束；

三、常用操作的实现方法

1、如何实现录播系统的录像

方法一：默认情况下，录播系统的所有设备正常开启并启动正常后，上课老师按下讲台上中控面板上的开始录制按钮，系统就会自动进入录像状态，此时如需停止录像只需按下液晶面板的停止录制键；

方法二：在导播系统的电脑上按红色按钮，按停止按钮停止录像；

方法三：通过操作手柄的控制台开始、停止，还可通过手柄手动录制，效果更佳；

2、如何观看录播系统的视频图像

方法一：同步观看。主控室的两台电视上同传，先开墙上的两台电视机，再点击导播主机的标题栏右上角左边的小三角，点击设置，在弹出的窗口点远程视频，勾选允许使用该插件，确定，把弹出的视频窗口向右拖，电视上就可同步观看。

方法二：回放和复制。在导播主机桌面打开F：/录像  文件夹，找到需观看和复制的视频文件，执行相关的操作。