常州开放大学

询价通知书

项目编号：常开大校信采询[2020]003号

采 购 人：常州开放大学

采购内容：学生机房综合布线

2020年6月

常州开放大学现对学生机房综合布线项目进行询价招标采购。欢迎符合条件的供应商前来应标。

一、采购项目内容及要求：

项目名称：学生机房综合布线项目

项目编号：常开大校信采询[2020]003号

采购预算： 29000元

二、采购需求说明

1、项目说明

对四个学生机房进行综合布线的改造，其中还涉及到4个机房静电地板横梁的更换及地板的重新铺设，机房有两种布放规格，一种是33台机器的布置，另一种是45台机器的布置，每一种各有两个机房，共计156个点位。

2、施工要求

（1）在综合布线系统工程安装施工时，要求做到不影响房屋建筑结构强度，不得损坏原有的内部装修，不发生或降低其他系统使用功能和有碍于用户通信畅通的事故。

（2）需要将原有布线拆除。

（3）布线要求

- 布放的线缆应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力挤压和损伤；

- 布放后，线缆两端应贴有号码卡标签，标明起始和终端位置以及信息点的标号，标签要求端正和正确；

- 电源线、双绞线缆及建筑物内其他弱电线缆应分PVC线管布放。

- 布放线缆应有冗余。在二级交接端预留长度一般为3～6 m，工作区为0.3～0.6 m，有特殊要求的应按设计要求预留。

- 线缆布放过程中为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引，应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

3、售后要求

售后服务要求保修三年，若出现故障，1小时内响应，4小时内能到达现场。投标单位必须在投标文件提供售后服务承诺函。

4、商务要求

施工单位需要在近三年内，参与过中职以上学校的综合布线工程的经历（以合同为准）。

5、工期要求

自进场起15日内完成全部工程。

6、设备清单

| 33台的机房清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 品牌参数 | 采购数量 | 单位 |
| 1 | 网络线 | 6类线 | 3 | 箱 |
| 2 | 水晶头 | TP6类 | 1 | 盒 |
| 3 | 电源线 | 上上 BV2.5 | 4 | 圈 |
| 4 | 拖线板 | 公牛4位多功能 | 17 | 只 |
| 5 | 辅材 | PVC管及配件 | 100 | 米 |
| 6 | 机柜 | 华冶1.2M | 1 | 只 |
| 7 | 理线环 |  | 2 | 个 |
| 8 | 明装电箱 |  | 1 | 套 |
| 9 | 地板横梁 | 横梁+螺丝 | 300 | 套 |
| 10 | 施工费 |  | 1 | 项 |
| 11 | 小计 |  |  |  |
| 45台的机房清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 品牌参数 | 采购数量 | 单位 |
| 1 | 网络线 | 6类线 | 4 | 箱 |
| 2 | 水晶头 | TP6类 | 2 | 盒 |
| 3 | 电源线 | 上上 BV2.5 | 6 | 圈 |
| 4 | 拖线板 | 公牛4位多功能 | 23 | 只 |
| 5 | 辅材 | PVC管及配件 | 100 | 米 |
| 6 | 机柜 | 华冶1.2M | 1 | 只 |
| 7 | 理线环 |  | 3 | 个 |
| 8 | 明装电箱 |  | 1 | 套 |
| 9 | 地板横梁 | 横梁+螺丝 | 425 | 套 |
| 10 | 施工费 |  | 1 | 项 |
| 11 | 小计 |  |  |  |

三、资格条件：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

四、询价响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1、承诺函；（后附格式）

2、报价表；（后附格式）

3、企业营业执照及税务登记证副本复印件；

4、法定代表人身份证明复印件；（委托代理时提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证明复印件；）（后附法定代表人授权委托书格式）

5、服务承诺；

6、与本次询价有关的其他资料。

上述材料为必备材料，如有缺项为无效响应。

（二）文件的签署和密封要求：

1、询价响应文件为一份正本，需装订成册；

2、响应文件中的复印件材料需盖公章，同时在骑缝处盖上公章；

3、询价响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目名称、采购编号、标段和响应单位名称，联系人，联系电话等。

五、综合说明：

1、响应单位须对投标内容报出完整且唯一的总报价，报价包含所有设备的提供、运输、装卸、安装、调试、使用培训、售后服务等一切费用。

2、响应单位提供的所有产品应符合技术要求条款中所标称的规格、参数和标准。其质量必须符合产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

3、响应单位应保证商品为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品。

4、响应单位须按营业执照的经营范围投标，超出经营范围的为无效投标。

5、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

6、请贵单位按上述要求编制询价响应文件盖章密封，并于评审截止期日(2020年6月28日17:00)前送交至常州开放大学4号楼508室。不按询价文件组成要求制作报价文件并签署的或过时递交文件的，均为无效文件。本项目将于2020年6月29日上午9时在常州开放大学4号楼301室确定成交供应商。

7、采购（需方）单位资料：

名称：常州开放大学

地址：常州市劳动西路256号

项目联系人：朱东斌

电话：051986853872

8、该项目信息刊登在常州开放大学网站通知公告栏上。

格式1、报价表（格式）

报价表

项目编号：___             ___                                     （单位：元）

| 序号 | 项目 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |

响应单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：       年     月    日

格式2、承诺函（格式）

承诺函

致：常州开放大学

我方已仔细阅读了贵方组织的         （项目名称）          （项目编号：                   ）的询价通知书的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1.我方同意自本项目询价通知书规定的响应截止时间起遵循本承诺函。

2.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。同意应贵方要求提供与本响应有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方对提供的标的物拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向贵方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据询价通知书、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核询价通知书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方完全理解贵方不一定接受报价最低的供应商为成交供应商的行为。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，将取消应标资格，自行承担后果，如触犯法律将承担相应的法律责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与经办人、评委恶意串通的；

（4）向经办人、评委行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式3、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （供应商名称）     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，且代理人在参加该项目过程中的一切言行，视为法定代表人的意思表示，即视为供应商的意思表示，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

代理人为我单位正式员工，附该代理人连续三个月缴纳养老保险证明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

（全文完）