教 学 简 案

学科：物理             年级：九年级               执教：毛叶             第一课时

一、教学内容：第十五章  第一节  电热器 电流的热效应

二、教学目标：

1．知道什么是电热器。

2．知道电流的热效应，并知道电流的热效应与电流、电阻和时间的关系。

3．认识焦耳定律，进一步理解电流做功的本质和能量转化。

4．能运用焦耳定律公式进行简单计算。

三、重点难点：

1、通过实验探究电流通过电热器产生的热量与哪些因素有关

2、认识焦耳定律，能解决一些简单的实际问题。

四、教学步骤：

板块一：电热器

引入：展示电路，火柴在电路中被点燃，这种现象称为电流的热效应。

1、展示：各种用电器，寻找相似之处

2、电热器的概念

补充：电热器主要由电阻构成

3、提问：你还知道哪些电热器？

过渡：电流流过电热器时，将电能全部转化成内能，会产生一些热量，这些热量和哪些因素有关呢？

版块二：探究影响热量Q的因素

1、学生猜想：（1）可能和电阻有关

（2）可能和电流有关

（3）可能和通电时间有关

（4）可能和电压有关（电压是形成电流的原因，根本上说还是电流不同）

2、设计实验：实验方法——控制变量法、转换法

（1）探究Q和R的关系

设计电路图

说明：控制I相同，采取串联的方式，控制时间t相同，用开关

问：如何比较电流流过电热器时产生的热量多少？

介绍装置：将电阻值为5 Ω的电阻装在密闭容器中，密闭容器有两个通气口，一个连通堵住，另一个与两端都有开口的U型玻璃管相接，玻璃管中装有红色液体，另一侧也是一个密闭容器，装的是阻值为10Ω的电阻，两个U型管中的液体表面相平，两个容器中分别装有两个5Ω和一个5Ω的电阻，它们被串联在电路中，接通电路，电阻产生的热量就用用来加热容器中的空气，空气受热膨胀会使U型管的两端形成高度差。

问：这里用到了哪一种研究问题的方法？

生：转换法

实验和结论：当电流和时间一定时，电阻越大，产生的热量越多。

（2）探究Q和I的关系

设计电路

说明：在R2的两端并联一个电阻，将一部分电流分流出来，使流过R2的电流减小，做对照实验，效果更明显。

实验和结论：当电阻和通电时间一定时，电流越大，产生的热量越多。

（3）探究Q和I的关系

例举生活实例说明

结论：当电流和电阻一定时，通电时间越长，产生的热量越多。

板块三：焦耳定律

讲述：其实早在19世纪时，英国的科学家焦耳用了近四十年的时间探索“功和热量”之间的关系，他不畏艰险，花了一生的心血，做了大量的实验，终于在1840年精确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系，命名为焦耳定律。他的研究为能量守恒定律的建立奠定了基础，为了纪念他对科学发展做出的功绩，功和能的单位用焦耳表示。

1、焦耳定律的内容：电流通过导体时产生的热量与电流的平方成正比，与导体的电阻成正比，与通电的时间成正比。

2、公式：Q=I2Rt（普适公式）

3、单位：I-A,  R-Ω，  t-S,  Q-J

4、适用范围：（1）在纯电阻电路中，Q=W，  Q=UIt，  Q=U2t/R，   Q= I2Rt

（2）在非纯电阻电路中，Q<W,   即Q=I2Rt<W=UIt

板块四：课堂小练习

课堂小结

五、板书设计：

第十五章 第三节 电热器 电流的热效应 - 电热器 三、焦耳定律 - 定义： 1、内容： - 主要构成 2、公式： - 探究影响热量Q的因素 3、单位： - 猜想： 4、适用范围： - 研究方法： (1)纯电阻电路 - 实验过程： （2）非纯电阻电路 - 探究Q和R的关系 电路图： 结论： - 探究Q和I的关系 电路图： 结论： - 探究Q和t的关系 结论：