常州开放大学采购

单一来源采购谈判文件

采购项目名称：光机电一体化实训考核装置

采购人名称：常州开放大学

常州开放大学

2021年9月

一、项目概况

常州开放大学拟对光机电一体化实训考核装置项目进行单一来源采购，欢迎亚龙智能装备集团股份有限公司公司参加。

二、采购项目内容

（一）项目名称：光机电一体化实训考核装置

（二）采购预算（万元）：8

三、采购内容：

## 亚龙YL-235A型光机电一体化实训考核装置

一、设备外观图

参考图片

二、设备概述

本设备适合机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电子电器应用与维修等专业和非机电类专业的必修课程模块《可编程控制器技术》、《电器及PLC控制技术》或选修课程模块、《PLC及其应用》的教学与实训。

本设备主要包括实训台架、典型的机电一体化设备的机械部件、PLC模块、变频器模块、按钮模块、电源模块、模拟生产设备实训模块、接线端子排和各种传感器等组成。整体结构采用开放式和拆装式，实训装置用于机械部件组装，可根据现有的机械部件组装生产设备，也可添加机械部件组装其他生产设备，使整个装置能够灵活的按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化设备。

三、技术参数

1、交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz；

2、温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结；

3、外形尺寸：长×宽×高=1200mm×800mm×1500mm；

4、整机功耗：≤1.5 kVA；

5、安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线

四、功能特点

本设备采用铝合金导轨式实训台，模块采用标准结构和抽屉式模块放置架，互换性强；按具有生产性功能和整合学习功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。

本设备的PLC模块的I/O 端子、变频器的接线端子、各常用模块与PLC的连接端子，均与安全插座连接，使用带安全插头的导线进行电路连接；各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，则通过端子排进行连接。插拔线连接电路与端子排连接电路相结合，既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠。

（1）PLC、变频器及触摸屏模块：PLC为西门子S7-200 CPU 226 AC/DC/RELAY；变频器采用西门子G120C；模块材料要求：高强度塑料外壳、重量轻，面板是铝塑板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。人机界面采用昆仑通态7寸彩色触摸屏，配套安装支架，支架可固定与实训台架铝合金台面上。

（2）电源模块：包括三相电源总开关（带漏电和短路保护）1个，熔断器3只，单相电源插座2个，安全插座5个；按钮模块：24 V/6 A、12 V/2 A各一组；急停按钮1只，转换开关2只，蜂鸣器1只，复位按钮黄、绿、红各1只，自锁按钮黄、绿、红各1只，24V指示灯黄、绿、红各2只；模块材料要求：高强度塑料外壳、重量轻，面板是铝塑板，图案、文字符号采用进口油墨丝印，尺寸：300×285mm.。

（3）一体化接线排：接线排壳体上两侧相对设置有一初级接线区（接线端子）和一次级接线区（安全插座）；接线端子与对应的安全插座通过导电弹性件连接；接线排壳体边缘卷折，设有固定用的螺孔，可以通过螺丝杆固定在实训桌上。

（4）送料装置：圆型的送料盘，边缘开有一出料口；通过送料盘机架与实训台固定；送料盘底部装有直流减速电机，作为旋转动力，并通过连轴器与送料盘内部的螺旋叶片连接；送料槽其一段与出料口相连接。调整立柱上装有一载料台，高度与出料口平齐，通过光电传感器检测是否有物料。

（5）气动机械手装置：四自由度气动机械手，气缸及附属传感器；气动手臂两侧装有2个限位挡板，挡板上装有电感传感器、缓冲阀，进行对手臂的旋转限位。整个搬运机构能完成四个自由度动作，手臂伸缩、手臂旋转、手爪上下、手爪松紧。

（6）物料分拣装置：传送带通过三相异步电动机驱动，在传送带端点处设计有落料口，通过光电传感器检测物料；传送带上装有三个出料槽，对应位置有电感传感器、光纤传感器等同时正对料槽位置装有推料气缸，共计三个气缸。传送带采用可拆卸的铝合金支架。

（7）设备台架：采用铝合金导轨式实训台，以经氧化处理的高材质20mm×80mm、30mm×60mm铝合金作为设备主要框架材料，实训台采用单面单抽屉结构，采用拉出式的抽屉结构，底部装有4个导向轮，方便实训台架移动， PLC、变频器等模块可以放置在抽屉上，整体结构为开放式和可拆装式。外形尺寸为：1190mm×800mm×840 mm。

五、实训项目

亚龙YL-235A型光机电一体化实训考核装置用于教学，可按工作过程导向，工学结合的模式规划教学活动，完成以下工作任务：

1. 气动系统的安装与调试项目：

选用该装置配置的单出杆气缸、单出双杆气缸、旋转气缸等气动执行元件和单控电磁换向阀、双控电磁换向阀和磁性开关等气动控制元件，可完成下列气动技术的工作任务：

- 气动方向控制回路的安装；

- 气动速度控制回路的安装；

- 摆动控制回路的安装；

- 气动顺序控制回路的安装；

- 气动机械手装置的安装；

- 气动系统安装与调试；

2. 电气控制电路的安装和PLC程序编写项目：

选用该装置配置的PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列PLC应用技术工作任务：

- 电动机正反转控制电路的连接与控制程序编写；

- 电动机调速控制电路的连接与控制程序编写；

- 气动方向控制程序编写；

- 气动顺序动作控制程序编写；

- 气动机械手控制程序编写；

- 皮带输送机控制程序编写；

- 机电一体化设备控制程序编写；

- 自动生产线控制程序编写。

3. 机电设备安装与调试项目

选用该装置配置的机电一体化设备部件、PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列机电设备安装和机电一体化技术的工作任务：

- 传动装置同轴度的调整；

- 皮带输送机的安装与调整；

- 搬运机械手设备安装与调试；

- 物件分拣设备的安装与调试；

- 送料设备的安装与调试；

- 自动生产线设备安装与调试。

4. 自动控制系统安装与调试项目

选用该装置配置的机电一体化设备部件、PLC模块、变频器模块和指令开关、传感器等，可完成下列机电设备安装和机电一体化技术的工作任务：

- 多种传感器的安装与调试；

- 机械手的自动控制；

- 皮带输送机的自动控制；

- 机电一体化设备的自动控制；

- PLC控制系统的安装与调试；

- 自动生产线的安装与调试。

亚龙YL-235A型光机电一体化实训考核装置用于考核或技能竞赛，可考察的职业能力：

- 机械构件的装配与调整能力；

- 机电设备的安装与调试能力；

- 电路安装能力；

- 气动系统的安装与调试能力；

- 机电一体化设备的控制程序的编写能力；

- 自动控制系统的安装与调试能力。

六、设备配置

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训桌 | 1190×800×840 mm | 1 | 张 |  |
| 2 | 触摸屏模块 | 昆仑通态7寸彩色触摸屏 | 1 | 块 | TPC7062TI |
| 3 | PLC模块 | 见选配表 | 1 | 台 |  |
| 4 | 变频器模块 | 见选配表 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源模块 | 三相电源总开关（带漏电和短路保护）1个，熔断器3只，单相电源插座2个，安全插座5个； | 1 | 块 |  |
| 6 | 按钮模块 | 24 V/6 A、12 V/2 A各一组；急停按钮1只，转换开关2只，蜂鸣器1只，复位按钮黄、绿、红各1只，自锁按钮黄、绿、红各1只，24V指示灯黄、绿、红各2只； | 1 | 套 |  |
| 7 | 物料传送机部件 | 直流减速电机（24 V，输出转速6 r/min）1台，送料盘1个，光电开关1只； | 1 | 套 |  |
| 8 | 气动机械手部件 | 单出双杆气缸1只，单出杆气缸1只，气手爪1只，旋转气缸1只，电感式接近开关2只，磁性开关5只，缓冲阀2只，非标螺丝2只，双控电磁换向阀4只； | 1 | 套 |  |
| 9 | 皮带输送机部件 | 三相减速电机（380 V，输出转速40r/min）1台，平皮带1355×49×2 mm 1条； | 1 | 套 |  |
| 10 | 物件分拣部件 | 单出杆气缸3只，金属传感器1只，光传感器2只，磁性开关6只，物件导槽3个，单控电磁换向阀3只 | 1 | 套 |  |
| 11 | 接线端子模块 | 接线端子和安全插座 | 1 | 块 |  |
| 12 | 物料 | 金属5个，尼龙黑白各5个 | 15 | 个 |  |
| 13 | 安全插线 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | 气管 | Φ4\Φ6 | 1 | 套 |  |
| 15 | PLC编程线缆 |  | 1 | 条 |  |
| 16 | PLC编程软件 |  | 1 | 套 | 拷贝版 |
| 17 | 触摸屏与计算机通信线 |  | 1 | 条 |  |
| 18 | 触摸屏与PLC通信线 |  | 1 | 条 |  |
| 19 | 配套工具 |  | 1 | 套 |  |
| 20 | 产品配套光盘 |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 线架 |  | 1 | 个 |  |
| 22 | 电脑推车 | 亚龙580*450*960 | 1 | 台 |  |

三菱FX3U PLC配置表：

| 序号 | 型号、规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FX3U-48MR主机模块 24DI/24DO | 1 | 套 |
| 2 | TPC7062TI昆仑通态触摸屏 | 1 | 套 |
| 3 | FR-E740-0.75K-CH 三菱变频器 | 1 | 套 |

易损件：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扎带 | 1 | 包 |
| 2 | 红色插针 | 0.5 | 包 |
| 3 | 蓝色插针 | 0.5 | 包 |
| 4 | 绿色插针 | 0.5 | 包 |
| 5 | 黄色插针 | 0.5 | 包 |
| 6 | φ4橙色气管 | 20 | 米 |
| 7 | φ4蓝色气管 | 20 | 米 |
| 8 | φ4节流阀 | 5 | 只 |
| 9 | φ4快速接头 | 6 | 只 |
| 10 | 磁性开关 | 3 | 只 |
| 11 | 缓冲阀 | 2 | 只 |
| 12 | 非标螺丝 | 2 | 只 |
| 13 | 方形螺母φ4 | 40 | 个 |
| 14 | 螺丝 M4 | 40 | 个 |
| 15 | 电感传感器 | 2 | 个 |

液压部分配置表：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双作用气缸 | MAL-CA-32×125-S-LB（含快速接头单向节流阀、L型支架、磁性开关及绑带） | 2 |
| 2 | 调压阀 | SR200-08带压力表 | 1 |
| 3 | 单气控二位五通阀 | 4A210-08 | 2 |
| 4 | 单气控二位三通阀 | 3A210-08NO | 2 |
| 5 | 单气控二位三通阀 | 3A210-08NC | 2 |
| 6 | 双气控二位三通阀 | 3A220-08 | 3 |
| 7 | 双气控二位五通阀 | 4A220-08 | 5 |
| 8 | 气控延时阀 | XQ230650（常闭式） | 2 |
| 9 | 梭阀 | KV-06 | 2 |
| 10 | 与阀 | STH-01 | 2 |
| 11 | 滚轮杠杆式机械阀 | S3R-08 | 4 |
| 12 | 手动控制二位三通阀 | MOV321PPL | 2 |
| 13 | 快速排气阀 | QE01 | 2 |
| 14 | 接头 | ACP6-02 | 79 |
| 15 | 消声器 | BSL-01 | 23 |
| 16 | 固定底座 | 定制，用于气缸和滚轮杠杆式机械阀与桌面固定 | 8 |
| 17 | 直通变径塑料转接头 | PG6-4 | 10 |
| 18 | 阀板底座 | 82.*68.5 | 33 |

## 亚龙YL-235A制造平台软件单机版

一、网络拓扑图

网络拓扑图（图片仅供参考、以实际配置为准）

单机测试版软件界面（图片仅供参考、以实际配置为准）

二、系统概述

该系统软件主要是用于对智能生产设备进行模拟下单、生产流程的调试，该软件一次最多可设置3个产品定单，每个订单都可以设置优先级以及出料口。优先级别高的订单优先生产；每个订单最多可设置六种产品以及产品对应的排产量；在设备运行时，该软件还可以实时监控当前订单编号、订单状态、当前产品排产量、产品的已产量等信息。

该系统的智能加工生产设备采用的是亚龙YL-235A型光机电一体化实训考核装置。

三、功能特点

单机测试版软件的主要功能：

（1）自定义生产订单：指根据测试需求，设定订单的出料口，优先级，排产量等变量，这些变量必须跟PLC模块中的寄存器地址相对应。用户可以自定义设定变量，并可以进行复杂设定，来检测设备的是否正常，或者可以锻炼用户的PLC复杂编程的技能。系统使用时默认自带3张订单（每个订单有6个产品）供用户使用；

（2）PLC连接：指将PC主机和PLC进行连接，连接成功后，才可下载订单。系统可支持多串口下拉选择指定串口，避免多串口时，系统又将进行端口配置，端口修改等复杂设定。

（3）取消选定订单：指订单在生成过程中，取消选中订单的数据，为了让PLC程序编程更加有难度，锻炼PLC编程的技能；

（4）下载订单：指将自定义设定好的订单下载到235A生产线PLC模块中，由235A生产线PLC模块程序进行处理；

（5）实时数据状态呈现：指订单下载到235A生产线PLC模块后，根据235A生产线PLC模块程序的运行处理时，程序会读取PLC模块中的信息，实施呈现当前生产的订单信息，状况，订单产品生产量等信息。订单生产完毕后，数据并不会清除，为了更直观的观察，判定PLC程序的编程质量，数据将会在系统关闭或者清除数据前一直保存。

（6）清除数据：指将系统所有数据清除，回归初始状态，为了让用户从头再来，慢慢锻炼PLC编程，不用重复的打开关闭，方便使用；

四、软件平台实训项目

★生产任务设定操作与实训

★生产订单生成操作与实训

★生产订单下发操作与实训

★生产订单下载操作与实训

★智能制造软件平台操作与管理实训。

六、亚龙制造平台软件单机版配置

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客户端测试软件 | 手动订单下载、PLC元件读写，用于单机调试 | 1 | 套 |  |

四、商务条款

| 序号 | 条款名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 本项目合同主体与付款单位为：常州开放大学 |
| 2 | 项目质保要求 | 1. 免费项目质保期：自验收合格之日起三年，签订合同前提供原厂质保函原件。 2. 质保条款： （1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换； （2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务； （3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务； （4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。 |
| 3 | 政策落实 | 1. 采购清单中的产品属于节能和环保品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件（加盖谈判供应商公章），未提供则视为无效响应。 2. 未从指定的公开途径获取谈判文件的，视为无效响应。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后10天内完成部署并调试完成。 |
| 5 | 交货地点 | 1. 成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。 2. 由采购人按国家相关标准及询价文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 3. 成交供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），成交供应商必须立即以同样型号的设备在采购人商定的时间内更换，确保其使用。 4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，成交供应商应提前15天书面告知采购人，并提供性能规格不低于中标货物的替代型号。 |
| 6 | 售后服务 | 成交供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，成交供应商提供终身服务，在设备的设计使用寿命周期内，成交供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。 |
| 7 | 培训要求 | 成交供应商应为需方提供免费培训服务，并指派专人负责与需方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如需方未使用过同类型货物，成交供应商还需就货物的功能对成交供应商人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由成交供应商安排。 |
| 8 | 验收标准与要求 | 1.项目验收按《常州市教育技术装备验收规范》、常州市教育局装备项目化建设指南（2021版）《信息化工程项目验收要求》等执行。 2.项目谈判结束后，成交供应商应及时在网络管理平台中发起合同签订流程。 3.成交供应商应按时在网络管理平台中填写项目履约过程材料。 4.项目实施完成，成交供应商应完成文档整理并在网络管理平台中发起验收流程，竣工文档是验收的必要条件。 5.验收的相关数据及成交产品信息，成交供应商应及时填入网络管理平台。 6.所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担。 7.本项目由采购人决定是否邀请第三方进行联合验收。 8.如有部分设备需抽样送检，相关费用由成交供应商承担。 |
| 9 | 付款条件 | 付款方式：项目验收合格，全款付清 |

- 五、资格条件

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 本项目不接受联合体谈判。

- 六、响应文件的组成及要求

（一）文件组成

1.承诺函；（后附格式）

2.报价表；（后附格式）

3.企业营业执照及税务登记证副本复印件；

4.法定代表人身份证明复印件；（委托代理时提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证明复印件；）（后附法定代表人授权委托书格式）

5.产品功能响应对照表；（后附格式）

6.质保及售后服务承诺；

7.与本次谈判有关的其他资料。

上述材料为必备材料，如有缺项为无效响应。

（二）文件的签署和密封要求

1.响应文件为三份（正本一份，胶装，副本二份），需装订成册；

- 2.响应文件中的复印件材料需盖公章，同时在骑缝处盖上公章；

3.响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明采购项目编号、项目名称、采购人和响应单位名称，联系人，联系电话等。

四、综合说明

1.报价完整且唯一的总报价。报价包含所有设备的运输、装卸、安装、调试、使用培训、售后服务等一切费用。

2.提供的所有产品应符合技术要求条款中所标称的规格、参数和标准。其质量必须符合产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

3.交付使用时间：按甲方要求交付项目成果。

4.按上述要求编制响应文件盖章密封，并按规定时间参加谈判。

5.谈判程序

（1）谈判小组确认谈判文件；

（2）检查法定代表人或委托代理人身份证原件；

（3）谈判小组对响应文件进行资格性检查和符合性检查；

资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格，

符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求和条件作出响应。

（4）谈判小组对响应文件进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或委托代理人）签字或者加盖公章；

- （5）谈判小组所有成员与供应商进行谈判；

（6）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

（7）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（或委托代理人）签字或者加盖公章；

（8）谈判结束后，谈判小组应当要求供应商在规定时间内提交最后报价。若供应商未在最后报价中分别报出各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终报价与首次报价之比同比例下浮。

6.成交原则：在符合采购需求、质量和服务要求且报价未超过采购预算的前提下，确定成交供应商。

7. 成交供应商在成交公示期结束后，在中标（成交）通知书规定期限内签订合同。

8.付款方式：验收合格，全款付清。

9.联系方式

（1）采购人：常州开放大学；地址：常州市吊桥路2号；联系人：张伟；联系电话：0519-86652716。

七、合同主要条款：

常州开放大学采购项目合同

| 采购人（甲方）： | 供应商（乙方）： |  |
| --- | --- | --- |
| 签定地点：常州开放大学 |  |  |
| 签定时间：2021年*月*日 |  |  |

经常州开放大学单一来源谈判结果，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方同意就(项目名称） 项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”):

1.合同内容：乙方负责提供下列货物                                      单位：元

| 项号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.合同价格：按此次成交价格执行

包括开发工具、调研、制作、管理、安装、调试、维护、升级、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 3.合同供货范围

包括了所有软硬件产品、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同产品的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

- 4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力

（1）成交通知书；

（2）谈判文件；

（3）谈判文件的澄清和修改；

（4）响应文件；

（5）成交供应商澄清函；

（6）其他与本合同相关的资料。

5.权利保证

（1）乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

（2）甲方有权依据本合同获得乙方交付产品的相关服务。

（3）除合同另有约定外，以本合同产品为基础产生的全部数据、资料及成果的知识产权归甲方所有。乙方不得以任何理由或方式使用上述成果，经甲方书面同意的除外。

6.质量保证

（1）乙方所提供的产品的各项技术和功能指标应等于或高于谈判文件规定的各项技术和功能指标；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（2）乙方应保证所供产品是具有合法版权的正版产品，并完全符合合同规定的质量、功能和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和维护条件下，具有良好的性能。

（3）若本合同所涉及的产品在将来进行升级，乙方确保其在升级中交付的产品与其在本合同中所提供的产品兼容。

（4）乙方所提供的技术文件应是完整的、清晰易读的、准确无误的，能够满足本产品的检验、安装、调试、测试、验收、运行、维护和培训的需要。

（5）在质保期内，乙方应对本合同中的产品进行免费升级或更新。

（6）在质保期届满之前，如发现乙方交付的产品有缺陷，或性能和质量不符合本合同约定时，乙方负责排除缺陷、替换或更新相关功能及提供其他保修服务，上述服务所产生的所有费用由乙方承担。因乙方交付的产品存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承当相应的责任。

（7）在合同履行中，乙方应及时答复甲方提出的有关技术和使用的问题，并免费为甲方提供有关资料。在质保期届满后的3年内（含本数），乙方应负责免费向甲方提供与产品有关的技术咨询服务及资料信息。

7. 安装、测试、试运行及验收

（1）产品的安装应由乙方根据合同及技术文件的标准、方法和程序并在甲方技术服务人员的监督下进行。乙方应对产品的安装、测试和性能及合同中约定的质量、安全和各项保证值负全部责任。

（2）产品安装完毕后，乙方应负责调试。甲方在乙方的协助下进行测试和验证。若项目的测试结果满足合同及技术文件的所有要求，则项目进入试运行期，试运行期限以标书为准。

（3）试运行期间项目的功能和性能应符合本合同中乙方做出的相关承诺和保证。在试运行期间，如发现任何因乙方责任造成产品功能和性能不符合本合同要求的，乙方应免费对其进行修改和更正，直至符合要求；同时，试运行期相应顺延。如由于乙方原因导致项目无法正常运行，则试运行期将自项目恢复正常运行后重新开始计算。在整个试运行期内该项目满足本合同相关约定以及双方共同确认的相关技术要求的，视为完成试运行。

（4）项目完成试运行后进入正式运行期，正式运行后的10日内（含本数），且乙方完成项目所要求的实施内容并提供项目验收所需的全部材料后，双方应共同对项目进行验收。如果项目满足合同的相关约定，以及双方共同确认的相关技术要求则双方签署“项目验收报告”。质保期自双方签署“项目验收报告”之日起计算。

（5）如果项目的任何部分未能通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收能够在甲方指定的期限内尽快再次进行，再次进行验收的费用由乙方承担。

（6）项目通过验收并不免除乙方根据本合同约定所需承担的质保期内的责任。

8. 交付和付款

（1）乙方应在甲方指定地点向甲方交付产品，包括但不限于安装盘（程序拷贝）、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

（2）验收合格，全款付清。

9. 售后服务

本合同项目的免费质保年限：见投标文件及相关承诺。

乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

除上述规定外，乙方还应提供下列服务。

（1）在合同规定的期限内对所交付产品实行运行监测，免费提供维护服务；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方技术人员技术进行免费培训；

（3）接到甲方故障报告后，应在按规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行；

（4）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

（5）若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为项目成果的安装、调试、维护、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在产品交付安装现场或由甲方安排。

②产品按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，维护费用计入总价。

③质保期内，乙方负责对其提供的产品进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

④故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

⑤若项目成果故障需要上门维护时，乙方应主动派员到项目成果使用现场维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

⑦质保期后的维护项目及费用由甲乙双方协商再定。

10. 违约责任

（1）乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

（2）甲方违反合同规定，无正当理由拒收项目成果的，甲方向乙方偿付拒收合同价款90%的违约金。

（3）若由于乙方原因，未能在合同约定时间内完成项目试运行，乙方应承担违约责任，每延迟1日，乙方应向甲方支付合同价款1‰的违约金。如果在项目试运行后的90日内（含本数），由于乙方原因项目未能通过验收，甲方有权终止合同。终止合同后，乙方应返还甲方已支付的全部款项。

（4）上述违约金的支付并不免除乙方继续交付及对项目进行开发实施的责任。

（5）若乙方未能在约定时间内到达现场排除缺陷、修理、替换或更换出现故障的项目交付成果，每推迟1日履行上述义务，乙方应向甲方支付合同价款1‰的违约金。

（6）乙方未经甲方同意，擅自使用或者转让以本合同产品为基础产生的数据、资料及成果的，应当向甲方支付相当于其使用或者转让所得收益的违约金。

11. 争议的解决

（1）因产品的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对项目成果质量进行鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12. 附加条款

本项目不得分包、转包，如有分包、转包，一旦查实甲方有权终止合同。

13. 合同生效及其它

（1）合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章），经采购代理机构加盖公章后生效；（在采购代理机构收到乙方提交的履约保证金后）

（2）除《 政府采购法》 第50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

（3）除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，固定投标保证金不予退还，在一年内不得参加常州市开放大学组织的政府采购活动；

（4）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交采购代理机构一份备存；

（5）合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，采购代理机构叁份；

（6）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 采购人（甲方）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人签字（或盖章）： 项目经办人签字： 联系电话： | 供应商（乙方）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人签字（或盖章）： 委托代理人签字（或盖章）： 电话： 帐号： 开户行： |
| --- | --- |

格式1

- 报  价  表

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：       年     月    日

格式2

承  诺  函

致：                       （采购人名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的         （项目名称）          谈判文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1.我方同意自本项目谈判文件规定的谈判时间起遵循本承诺函。

2.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。同意应贵方要求提供与本响应有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方对提供的标的物拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向贵方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式3

法定代表人授权委托书

致：                       （采购人名称）

本人    （姓名）    系     （供应商名称）     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，且委托代理人在参加该项目过程中的一切言行，视为法定代表人的意思表示，即视为供应商的意思表示，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

委托代理人无转委托权。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

委托代理人为我单位正式员工，附该代理人连续三个月缴纳养老保险证明（代理人为中国境外公民或已退体的员工，则无需提供缴纳养老保险的证明）。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：