常州市明德实验中学危险化学药品“五双”管理制度

1 目的

为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，严格执行危险化学药品“五双”制度,严控化验室危险化学药品的进货、保管、领用的过程，消除危险化学药品可能带来的危害，特制订本制度。

2 范围

适用于化验室危险化学药品的管理。

3 定义

“五双”制度：双人收发、双人保管、双人领发、双人双锁、双人记帐。

4  危险化学药品的“五双”规定

双人收发

- 4. 1.1危险化学药品到货验收，由实验室和管理员共同验收和发货，化学危险品出入库前均应按合同进行检查验收、登记、验收。

- 4.1.2验收登记内容包括：

- a．数量；

- b．包装；

- c．包装物完好情况

- d. 危险标志。

- 经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。

- 4.1.3化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。

双人保管

4.2.1危险化学药品实行双人管理，由化学老师和安全管理员共同负责。

- 双人领发

- 4.3. 1 化学危险品领用必须开具领料单，领料单必须经实验室负责人审批，并有二人领用，领用人为化学老师和负责人；化学老师和安全管理员二人共同发货，并根据领料单及时填写危险化学药品领用记录。

- 4.3.2化学危险品的使用要做到一人使用，一人全过程监控，保证危险化学品使用的安全。

- 5.3.3 有毒（具毒）化学药品的领用，除履行上述手续外，还必须随用随领，并在使用结束后及时回库，填写危险化学药品领用记录，记录内容有领用时间、数量（重量）和回库时间、数量（重量）及领用、发货签名。

双人双锁

有毒化学药品贮存在专用柜中，柜门实行双锁，一把锁钥匙有化学老师管理，一把锁钥匙有管理员管理。

双人记帐

危险化学药品的入库、发货、回库的记帐实行二本帐，一本帐由化学老师保管，一本由安全管理员保管，每月安全检查时对二本帐本的内容进行检查和核对。

- 危险化学药品保管注意事项

- 4.6.1剧毒品、有毒品应存放于专用柜内；易燃品、易爆品、腐蚀性物品分类分区存放。

- 实验室禁止大批存放上述危险化学药品。剧毒品随用随领，用多少领多少，多余的当即归还。其余三类，视工作需要保存最小量

- 4.6.2易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。

- 4.6.3有毒物品不要接近酸类物质。

- 4.6.4腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。

- 4.6.5化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

- 4.6.6进入化学危险品贮存区域严禁吸烟，必须采取防火措施。

- 4.6.7 装卸、领用对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。