自制有线电报机和接收机（实验祥案）

【实验器材】电池组、两个带灯座的小灯泡、两个开关、导线若干。

【观察思考】

1．当人与人相互之间相隔距离遥远时，如何进行有效的通讯联系呢？情景模拟，你和同学面对面，中间有隔板隔开，且不许讲话联系，想想办法，换个方式进行信息通讯。

图17—1—1

2．光信号无疑可以成为传达信息的载体。请根据信息交互传输的基本要求，利用以下电路元件以及若干导线，完成电路的设计和连接。

图17—1—2

| 电路图 | 实物图 |
| --- | --- |

3．采用莫尔斯电码，用点（开关接通时间短，小灯短时发光）划（开关接通时间长，小灯发光时间较长）组合来表示英文字符、数字和标点符号，与你的同学互相发送英文短信展开交流。

莫尔斯电码编码表1

| 字符 | 电码符号 | 字符 | 电码符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | · — | N | —· |
| B | —··· | O | — — — |
| C | —·—· | P | ·— —· |
| D | —·· | Q | — —·— |
| E | · | R | ·—· |
| F | ··—· | S | ··· |
| G | — —· | T | — |
| H | ···· | U | ··— |
| I | ·· | V | ···— |
| J | ·— — — | W | ·— — |
| K | —·— | X | —··— |
| L | ·—·· | Y | —·— — |
| M | — — | Z | — —·· |

莫尔斯电码编码表2

| 数字 | 电码符号 | 标点符号 | 电码符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·— — — — | ？ | ··— —·· |
| 2 | ··— — — | / | —··—· |
| 3 | ···— — | ( ) | —·— —·— |
| 4 | ····— | — | —····— |
| 5 | ····· | 。 | ·—·—·— |
| 6 | —···· |  |  |
| 7 | — —··· |  |  |
| 8 | — — —·· |  |  |
| 9 | — — — —· |  |  |
| 0 | — — — — — |  |  |

4．在此基础上，与你的同学达成默契，自订规则，进行汉字短信的编码传输。

5．你与你的同学能对你们之间的短信编码加密吗？试试看