| 课题 | 电压和电压表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 1、知道电压的作用和电压的获得． 2、知道电源的作用． 3、知道电压的单位及单位之间的变换． 4、记住干电池和家庭电路的电压值． 5、使学生知道电压表的用途和符号． 6、记住并理解电压表的使用规则． 7、通过实验理解串联电路和并联电路的特点 |  |  |
| 教学重点 | - 电压表的使用方法 - 串、并联电路的电压特点 |  |  |
| 教学难点 | 电压概念的理解、电压表的使用方法 |  |  |
| 教学方法 | 媒体演示、学生分组科学探究、讲解、演示实验、讨论交流 |  |  |
| 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 |  |
| - 电压 二、活动： 学习使用电压表 三、活动：自制水果电池 四、探究串联电路中的电压特点 五、探究串联电路中的电压特点 | 1、把一节干电池，小灯泡开关放在示教板上，请一位同学按所画电路图，用导线将电路连接起来． 闭合示教板上电路中的开关，灯泡亮了，说明电路中产生了电流． 教师从示教板上取下电池，闭合开关，灯泡不亮，电路中没有电流． 在这种情况下，为什么电路中不能形成电流，电源的作用是什么？ 2、为了说明在什么情况下才能形成电流，我们先用水流作比喻，看看水流是怎样形成的？ 3、将装有水的U型管连通器的底部用止水钳夹住，两管内水面相平．打开止水钳，两管内水会不会发生流动？ 再向U型管内加水，使左管水面高出右管水面，打开止水钳，将会看到水从左管流向右管． 利用投影幻灯机表现出连通器水流的动态过程，反映出这一过程中水位的变化，使学生了解到水位差（又叫水压）是使水定向流动形成水流的原因． 4、现在，我们用一台抽水机不断地把水从乙处抽到甲处（课本图13－26），使甲处的水总比乙处的水位高，由于水管两端总保持一定的水压，于是水管内就有持续水流． 5、电路中电流的形成，是由于电路两端存在着电压，而电源的作用就维持正负极有一定的电压。 6、电压的符号用U表示． 电压的单位是：伏特简称伏（V） 常用单位千伏（kV），毫伏（mV）， 微伏（μV） 请同学们看课本上的几种电压值，要求记住的电压值有 一节干电池电压为1.5V 家庭电路的电压为220V 对人体安全电压不高于36V 1、测量电压也要用专门的仪表叫电压表 2、出示几种电压表 表盘上标有字母V． 3、引导学生观察演示电压表， “－”是公用接线柱，“3”或“15”是“＋”接线柱． 当使用“－”和“3”接线柱时，从表盘的下排刻线读数，量程是多大？最小刻度值是多少？ 当使用“－”和“15”接线柱时，从表盘的上排刻度读数，量程是多大？最小刻度值是多少？ 4、利用投影进行电压表的读数练习 5、电压表的使用方法 较零：检查电压表的指针是否对准零刻度线，如有偏差，进行较正 并联：电流表必须串联在电路中，使电流从标有“3” 或“15”接线柱流入电流表，从“－”接线柱流出电流表。 使被测电压不超出电压表量程：在已知电路中电压大小时，直接选择合适的量程；若不能判断，则先试用大量程，然后进行选择。 6、学生活动：取三只电池，用电压表测出每一只电池的电压，将三只电池串联起来，测出这个电池组的电压。 U1/V; U2/V; U3/V; U/V. 讨论：串联电池组的电压和每个电池的电压有什么关系？ - 用电压表测出课前学生制作的水果电池的电压值，并判断正负极 - 根据测量结果相互交流，探究水果电池的正负极和材料有关吗？ 1、按图甲连接电路，用电压表分别测出灯L1两端的电压U1、灯L2两端的电压U2和灯L1与L2串联后的总电压 要求：先在作业本上画出将电压表接入电路的三幅电路图，并标出电压表的“＋”“－”接线柱，学生自己设计记录表格，做好记录后，分析实验结果，写出结论． <图甲> <图乙> 1、．按图乙连接电路，用电压表分别测出灯L1两端的电压U1、灯L2两端的电压U2、A、B两点之间的总电压U 要求先在作业本上画出将电压表接入电路的三幅电路图，并标出电压表的“＋”“－”接线柱，学生自己设计记录表格，做好记录后，分析实验结果，写出结论． 教师演示学生观察 串联电路两端的总电压与各部分电路上的电压有何关系？ 并联电路两端的总电压与各支路两端的电压有何关系？ 师生归纳 1．串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和． 2．并联电路两端的总电压跟各支路两端的电压都相等． | 学生进行实验操作 学生观察、思考、交流 学生看课本了解生活常识 学生观察、思考、讨论 学生练习 学生进行分组实验 记录实验结果 思考和讨论 学生实验 学生实验 记录实验结果并总结实验结论 学生实验 记录实验结果并总结实验结论 学生总结、讨论、交流 |  |
| 板书设计 | 1、电压是形成电流的原因，电源的作用就维持正负极有一定的电压。 2、电压的符号用U表示． 3、电压的单位是：伏特简称伏（V） 常用单位千伏（kV），毫伏（mV），微伏（μV） 一节干电池电压为1.5V 家庭电路的电压为220V 对人体安全电压不高于36V 4、测量电压也要用专门的仪表叫电压表 5、电压表的使用方法 较零：检查电压表的指针是否对准零刻度线，如有偏差，进行较正 并联：电流表必须串联在电路中，使电流从标有“3” 或“15”接线柱流入电流表，从“－”接线柱流出电流表。 使被测电压不超出电压表量程：在已知电路中电压大小时，直接选择合适的量程；若不能判断，则先试用大量程，然后进行选择。 6、串联电池组的电压等于各节电池的电压之和． 7、串联电路的总电压等于各部分电路两端的电压之和． 8、并联电路两端的总电压跟各支路两端的电压都相等． |  |  |
| 课前准备 | 教师：干电池4节，蓄电池一个，开关一个，铁架台一个，不同规格的小灯泡两个，导线若干，铁夹一个，U型管连通器一个． - 学生分组实验用： 仪器名称; 数量. 小灯泡2．5V; 28×1只. 小灯泡3．8V; 28×1只. 电流表; 28×1只. 开关; 28×1只. 电池（带盒）; 28×1个. 导线; 28×4节. | 课后小结 |