恒  定  电   流

常州市第一中学

1、调整如图所示电路的可变电阻R的阻值，使电压表V的示数增大ΔU，在这个过程中（   ）

A.通过R1的电流增加，增加量一定等于ΔU/R1

B.R2两端的电压减小，减少量一定等于ΔU

C.通过R2的电流减小，但减少量一定小于ΔU/R2

D.路端电压增加，增加量一定等于ΔU

U

0

I0/2

I0

I

C

B

A

2、如图所示，直线A为电源a的路端电压与电流的关系图象，直线B为电源b的路端电压与电流的关系图象，直线C为电阻R的两端电压与电流关系的图象．若这个电阻R分别接到a、b两个电源上，则  （   ）

A．R接到a电源上，电源的效率较高

B．R接到b电源上，电源的输出功率较大

C．R接到a电源上，电源的输出功率较大，但电源的效率较低

D．R接到b电源上，电源的热功率和电源的效率都较高

3、一个直流电动机所加电压为U，电流为 I，线圈内阻为 R，当它工作时，下述说法中错误的是（       ）

A．电动机的输出功率为U2／R		B．电动机的发热功率为I2R

C．电动机的输出功率为IU-I2R		D．电动机的功率可写作IU=I2R=U2/R

4、如图所示，两电源电动势E1=E2=3V，内阻r1=r2=1Ω，Rl=2Ω，R2=4Ω，C=10μF，试问：

S2

S1

E1

E2

C

R1

R2

（1）S2接通，S1断开时，电容器两端电压为多大？

（2）现断开S2，再接通Sl，从S2断开时起到电容器两端电压稳定时止，通过R2的电量为多大?

5、如图已知电源电动势ε=20V，内阻r=1Ω，当接入固定电阻R=4Ω时，电路中标有“3V 4.5W”的灯泡L正常发光，内阻r′=0.5Ω的小型直流电动机也恰能正常工作，

求(1)电路中的电流强度？

(2)电动机的额定工作电压？

(3)电动机的输出功率？

6、在如图所示的电路中，R1=2 Ω，R2=R3=4 Ω，当电键K接a时，R2上消耗的电功率为4 W，当电键K接b时，电压表示数为4.5 V，试求：

(1) 电键K接a时，通过电源的电流和电源两端的电压；

(2)	电源的电动势和内电阻；

(3)	当电键K接c时，通过R2的电流.

7、某同学准备用500A的电流表改装成一块量程为2.0V的电压表。他为了能够更精确地测量电流表的内电阻，设计了如图示的实验电路，图中各元件及仪表的参数如下：

A．电流表G1 (量程1.02mA，内电阻约100)

B．电流表G2 (量程500A，内电阻约200)

C．电池组E (电动势为3.0V，内电阻未知)

D．滑线变阻器R (0—25)

E．四旋钮电阻箱R1 (总阻值9 999)

F．保护电阻R2 (阻值约100)

G．开关S1，单刀双掷开关S2

(1) 实验中该同学先合上开关Sl，再将开关S2与a相连，调节滑线变阻器R，当电流表G2有某一合理的示数时，记下电流表G1的示数I；然后将开关S2与b相连，保持_____不变，调节_______，使电流表Gl的示数仍为I时，读取电阻箱的读数r。

(2) 由上述测量过程可知，电流表G2内电阻的测量值rg＝________。

(3) 若该同学通过测量得到电流表G2的内电阻值为190，他必须将一个_______k的电阻与电流表G2串联，才能改装为一块量程为2.0V的电压表。

(4) 该同学把改装的电压表与标准电压表V0进行了核对，

发现当改装的电压表的指针刚好指向满刻度时，标准

电压表V0的指针恰好如右图所示。由此可知，该改装

电压表的百分误差为________

8、用以下仪器，尽可能精确地测量待测电阻Rx的阻值：

A.电动势约2 V左右、内阻r<1Ω的电源一个；

B.内阻Rv＝30 kΩ，刻度如右图的电压表一个；

C.开关一个；

D.电阻在10 kΩ～20 kΩ范围内的待测电阻Rx一个；

E.导线若干条.

(1)电压表的满偏电流Ig＝______________.

(2)在下面虚线框内画出必要的测量待测电阻Rx阻值的实验电路图.

（3）实验中要直接测量的物理量有（注明每个物理量的意义和符号）__________.

（4）待测电阻Rx的表达式为：Rx=_________.

9、如图所示，是测定表头内阻的电路，电源内阻不计，当电阻箱的电阻调到1200 Ω时，电流表指针偏转到满刻度；再把电阻箱的电阻调到3000 Ω时，电流表指针刚好指到满刻度的一半.

(1)根据上述数据可求出电流表的内阻为____ Ω.

(2)若这个电流表的满刻度值是750 μA，要把它改装成量程为3 V的电压表，应串联一个电阻值为____ Ω的分压电阻.

(3)为了核对改装成的电压表V，给你一个标准电压表V0一个

4.5 V的电池组E，一个最大阻值为1 kΩ的滑动变阻器R，开关S及若干导线.请在右面的方框中画出符合要求的电路图.

10、测量干电池的电动势和内电阻.下列器材可供选用：

A.干电池一节    B.直流电流表(0.6 A，0.15 Ω；3 A，0.025 Ω)

C. 直流电压表(3 V，5 kΩ；15 V，25 kΩ)   D.滑动变阻器(0~15Ω，l A)

E.滑动变阻器(0~1 kΩ，0.5 A)   F.电键    G.导线若干

(1)应选用的滑动变阻器是____(填序号)，选用电流表的量程是____,选用电压表的量程是____;

(2)将选用的器材在实物图上连线.要求实验误差最小.

11、图1为某一热敏电阻(电阻值随温度的改变而改变，且对温度很敏感)的I一U关系曲线图．

(1)为了通过测量得到图7-1所示I一U关系的完整曲线，在图2中的甲、乙两图电路中应选择的是图　　　　　；简要说明理由：                                                                                             .(电源电动势为9V，内阻不计，滑线变阻器的阻值为0-100)．

V

A

V

A

甲

乙

图２

A

R1

R2

9V

热敏电阻

图3

0    1    2     3    4    5    6

30

10

20

40

50

I(mA)

U(V)

图1

(2)在图3电路中，电源电压恒为9V，电流表读数为70mA，定值电阻R1＝250.由热敏电阻的I—U关系曲线可知，热敏电阻两端的电压为      V；电阻R2的阻值为        .

12、小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大。某同学为研究这一现象，用实验得到如下数据（I和U分别表示小灯泡上的电流和电压）：

| I（A） | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U（A） | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |

（1）在方框图中画出实验电路原理图。可用的器材有：电压表、电流表、滑动变阻器（0—10Ω）、电源、小灯泡、电键、导线若干。

（2）在图中描出小灯泡的U—I曲线。

（3）现在测得一个电池的电动势是1.5V，内阻是2.0Ω。问：将本试验的小灯泡接在该电池两端，小灯泡的实际功率是多少？（简要写出求解过程：若需作图，可以在图中画出）

1.6

1.2

0.8

0.4

U（V）

I（A）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2.0

恒定电流参考答案：

1、AC  2、C   3、AD

4、解析：（1）在S2接通，S1断开时，两电源分别与R1和R2构成独立的闭合电回路。对电源E1与R1构成的回路：I1=E1R1+r1=1A，Uab=I1R1=2V，由Uab=2V，Ubd=2.4V，可得Ub > Ua，且Uc=Ua=0.4V，则Qc=CUc=4×10−6C，且下极板带正电。

(2)当断开S2，闭合S1后，则两个回路都发生了变化：E2和R2之间被断开，R2上没有电流通过，成为“无效电阻”，于是可看作一般导线；而另一回路也变了由E1和E2并联再向R1供电的电路。故有：I1'=E1R1+r12=1.2A，Uc'=Uad'=I1'R1=2.4V，因此Q'=CUc'=2.4×10−5C，且上极板带正电，考虑到电容器极板性的变化，ΔQ=Q+Q'=2.8×10−5C，即通过R2上的电量为2.8×10-5C

5、 (1)电灯L正常发光，所以电路中电流强度为灯L的额定电流。

(2)根据E=U内+U外得

E=UR+UL+Ur+Um         Um=E-UR-UL-Ur＝E-I(R+RL+r)=20-1.5×(2＋4＋1)=9.5V

(3)根据P电=P出+P热得：电动机输出功率P出= Um I-I2r=1.5×9.5-1.52×0.5=13.125(W)。

6、解:(1)K接a时，R1被短路，外电阻为R2，根据电功率公式可得

通过电源电流 I1=PR1=1A  电源两端电压U1=PR2=4V

(2)K接a时，有E=U1+I1r=4+r 								①

K接b时，R1和R2串联, R′外=R1+R2=6 Ω

通过电源电流I2＝U2R1+R2=0.75A

这时有：E=U2+I2r=4.5+0.75 r 								②

解①②式得：E=6 V   r＝2 Ω

(3)当K接c时，R总=R1+r+R23=6 Ω    总电流I3＝E/R总=1 A

通过R2电流I＇＝12I3=0.5 A

7、(1) R， R1，(2)  r， (3) 3.81，(4) 5.3

8、(1)1.0×10-4 A

(2)如图甲、乙所示

(3)甲图中电压表的电压U1，乙图中电压表的电压U2

(4)U1−U2U2 RV

9、 (1)600		(2)3400	   (3)如右图所示

10、（1）D   0.6A   3V		（2）如图

11.(1)甲、电压从零开始变化. (2)5.3V(5.2—５.5); 110(108—110)

12、（1）如图1 （2）见图2

图1

A

v

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

U（V）

I（A）

图2

0.4

0.8

1.2

1.6

（3）做出电池的U=E－Ir图线如图2，电池和灯泡串联在同一电路中，流过它们的电流相同，为0.35A，灯泡两端电压为0.8V，得小灯泡实际功率为0.28瓦。