《 家 庭 安 全 用 电 》练习

一、选  择

1.人体发生触电的原因是(    )

A.人体能导电                        B.人体带电太多了

C.通过人体的电流超过了一定值        D.人体接触了电池

2.发现有人触电后，应采取的正确措施的(    )

A.迅速把触电人拉离电源              B.迅速去喊电工来处理

C.迅速用剪刀剪断电线                D.迅速用绝缘物使人脱离电源线

4.如果高压线断了，落在地上，那么不要靠近，更不能用手去捡，应该派人看守，并赶快找电工处理，这是因为(    )

A.靠近会造成跨步电压触电             B.高压线会把人吸过去

C.靠近会造成高压电弧触电             D.高压线会把人弹出去

4.以下说法不正确的是(    )

A.不要在电线上晒衣服，不要在晒衣服的铁丝上搭电线

B.不准用剪刀或没有绝缘柄的钳子剪断电线

C.小鸟停在电线上不会触电死亡，是因为两爪间电压很小

D.用测电笔鉴别火线和零线时，手不能接触测电笔上的任何金属部分，以免发生触电

5.下列说法中不正确的是(    )

A.在照明电路中，开关一定接在火线上

B.有人说只有“高压”才有危险，“低压”没有危险

C.当发生用电事故、火灾或有人触电时，都必须先断开电源，再进行抢救

D.小于、等于36伏的电压是安全的电压

6.在家庭电路里，下列哪种情况不会造成触电事故(    )

A.人站在地上，一只手上接触火线

B.人站在地上，两手同时接触火线

C.人站在地上，两手同时接触零线

D.人站在绝缘体上，一只手接触火线，另一只手接触零线

7.下列做法中符合安全用电原则的是(    )

A.照明电路中，可用带电绝缘套的钳子剪断带电导线

B.发现有人触电，应立即去叫电工

C.不要用潮湿的手去摸电器

D.拔插头时，其中一根插片卡在插座里此时不能用手去拔

8.下列情况中一般不会发生触电事故的是(    )

A.站在地上只触摸火线

B.站在绝缘物上两手同时触到火线和零线

C.站在绝缘物上两手同时触到一根火线

D.靠近高压带电体很近但不接触

9.关于照明电路的安装，以下几条中正确的是(    )

A.电灯和插座应串联            B.电灯和开关应并联

C.零线应直接进灯座            D.火线应直接进灯座

10.高压线断了，落到地上，不要靠近，更不能用手去捡，应该派人看守并赶快找电工处理，其原因是(    )

A.高压线会把人吸过去                     B.会造成跨步电压触电

C.高压线的温度太高                       D.高压线的电压太高、太危险

二、填  空

11.电流对人体的危险性跟_________的大小，通电_________等因素有关。

12.经验证明，不高于_________伏的电压是安全电压，家庭电路的电压是_________伏。

13.家庭电路里的触电事故都是人体_________或_________跟_________连通造成的。

14.高压触电有两类：一类是_________触电，一类是_________触电。

15.照明电路中，开关必须接到_________线上。

16.有金属外壳的家用电器，外壳一定要_________。

17.发现有人触电，绝不能_________触电人，可以         ，或者用干燥的木棍，竹杆将电线挑开，迅速使触电人脱离_________。

18.发生家庭电路火灾时，要首先_________，绝对不要_________救火。

19.鉴别火线零线可使用_________，在使用时，手要接触_________，若氖管发红，说明接触的是_________线。

20.由于人体是_________，当人体与带电体接触，并且使电流构成回路，有电流从人体通过时就造成了_________。

21.通过人体的电流为_________时，人手就难以摆脱带电体，通过人体的电流达到_________，只要很短时间就能致人死亡，_________越大，从触电达到死亡时间越短，对于家庭电路电压是220伏，若人体电阻为1000欧，那么通过人体的电流将达到_________，所以在家庭用电时要小心防止触电。

22.在照明电路安装时，必须把电源的开关接在_________上，一个开关若关不掉电灯，那么这个开关一定是_________。

三、解答与探究

23.当有人触电时，为什么不能用手去拉?

24.当因为电线短路而发生火灾时，为什么千万不能用水去泼?

25.若你家里发现电费忽然增加了许多，你能自己找一找原因.

26.高压线令人望而生畏，而停在高压输电线上的鸟不会触电，这是为什么?