| 课题 |  | 一．初识家用电器和电路 |  | 课时安排 | 2课时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 |  | 1．知道电路的基本组成及其作用。 2．知道电路的通路、开路和短路状态，了解电源短路的危害。 3．知道常用电路器件的符号，会用这些符号画出简单的电路图。 |  |  |  |  |
| 重点 |  | 电路的组成，画电路图 |  |  |  |  |
| 难点 |  | 用电器的能量的转化，认识短路，正确连接电路和画电路图 |  |  |  |  |
| 教具 |  | 演示 | 电源、开关、导线、灯泡、手电筒、小电扇、电流表 |  |  |  |
|  |  | 学生 | 电源、灯泡、开关、导线 |  |  |  |
| 主 要 教 学 过 程 |  |  |  |  |  | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 多媒体展示：流光溢彩的城市夜景、熟悉的家用电器。学生很自然地走进电的世界，体会到电给人们生活带来的作用，电已经成为现代社会离不开的“空气和水”。 1．家用电器 课前就布置学生调查自己家中的家用电器，写出调查报告，在课堂上进行交流，并说说这些家用电器使我们的生活发生了哪些变化？让学生设想一下：假如停电了，结果会怎样？（学生观看2003年美国、加拿大部分城市大停电的有关资料） 停电后用电器就不能工作了，所以用电器就是使用电能进行工作的器件，电由电源来提供。用电器与电源连通后，就可以将电能转化为我们所需要的能。（例如：电饭锅工作时，将电能转化为内能，供我们做饭） 学生阅读信息快递：初步了解电源的有关知识。 每个同学家都有各种各样的用电器，能否将它们一一进行分类呢？ 学生把自己家中用电器的有关信息填入书上的表格中，再讨论交流如何对用电器进行分类。（鼓励学生提出不同的分类标准） 提问：同学们有没有研究过用电器的内部结构？ 请学生谈谈拆开看过哪些用电器了，你看到了什么、有什么问题吗？ 同学们都想知道这些用电器是怎样工作的，但组成这些用电器的元件很多、结构很复杂，不利于研究，所以我们必须从研究简单的电路入手。 2．电路的组成 学生活动：怎样使一个小灯泡亮起来 根据桌上提供的器材，尽快使一只小灯泡亮起来。 学生交流：为了使小灯泡亮起来，用到了哪些器材，这些器材是否可以缺少，说出各个器材在电路中所起的作用，从而得出电路由哪些部分组成。 电源：为电路提供电能 电路组成 导线：连接各电路元件，是电流的通道 及其作用 用电器：利用电能来工作的设备，将电能转化成其他形式的能 开关：控制电路通断 拆开手电筒、小电扇，学生观察它们的内部结构，知道各个器件是怎样连接的，并让它们工作起来，说出这两个电路的组成和各器件的作用。 由此得出电路的概念：电路就是用导线把电源、用电器、开关等元件连接起来组成的电流路径。 提问：同学们刚才你是怎样连接电路使小灯泡发光的？ 3．电路的连接 学生交流连接电路的方法，引导学生阅读书上信息快递中连接电路的注意事项，总结出连接电路的方法。（结合观察各个器件实物的结构） 演示：连接好电路，经检查无误后，闭合开关，小灯泡发光，说明此时电路处处是连通的，叫做通路。 再断开开关，发现小灯泡熄灭了（问：小灯泡不亮还有其它原因吗？），说明此时电路在某处断开了，叫做断路或开路。 演示；把开关和小灯泡并联后接入电路，闭合开关，发现小灯泡不亮，是不是电路开路而使灯泡不亮的呢（学生分析）？启发学生阅读信息快递中的第3条，师生共同分析灯不亮的真正原因。 这种用导线把电源两极直接连接起来的电路叫做短路。 分析短路后的后果：损坏电源，因此绝对不允许用导线把电源两极直接连接起来，连接电路前断开开关，就是为了避免形成短路。 让学生把开路和短路现象进行比较。 由于这两种情况下，用电器都不能工作，发生了开路或短路，都说明电路出了故障。 学生活动：探究小灯泡不亮的原因（先猜想，后想办法进行验证），初步学会检查和排除电路故障的方法。 研究电路时，我们一定要很麻烦地画出实物图吗？我们在看用电器说明书的时候，看不懂，原来画的都是用符号来表示的图，画起来简便多了，这叫电路图。 4．电路图 用电路元件符号表示电路实物连接的图，叫做电路图。 要画电路图，先要学会画电路元件的符号，教师板演今天用到的器件的符号，让学生跟着画（注意要画得规范）。 学生尝试画出课本图13—4对应的电路图。让一学生到黑板上板演，画好后，学生自行评价。 在初步总结画图经验的基础上，学生再练习画出手电筒、小电扇的电路图。 学生总结交流由实物图画电路图的步骤和方法，应注意哪些问题？ 注意：电路符号与实物图要一一对应； 电路元件的符号要规范； 连接导线要横平竖直，器件布局合理，图形要美观简洁。 生活·物理·社会：学生了解集成电路的知识，体会科技发展对社会生产的巨大作用。 |  |  |  |  | 观看图片 展开遐想 相互讨论 交流 学生阅读 填表并交流 交流发言 学生实验 总结归纳 观察思考 阅读总结 观察现象 分析思考 分析比较 学生自主 探究 练习画图 总结交流 阅读材料 |