利用电能表测算三种物理量

电能表是测量电能或电功的仪表，是初中学生要了解的电学仪表之一，它对学生将来的生活、生产也有一定的实用意义。教材上介绍了电能表测量电能或电功的方法，在实际使用中还可以用电能表测算用电器的功率、测算家庭电路的实际电压和用于电能表的自我检测。

一、测算用电器的电功率

⑴先按照测量要求设计合理的测量电路；

⑵观察电能表，记录下每kwh的转数N；

⑶测量时使待测用电器单独工作，其它用电器都停止工作；

⑷用秒表或手表记录下电能表转动一定转数n时所用的时间t秒；

⑸利用公式计算出：用电器的功率P=3.6×106n/Nt（W）

例题：某用电器的额定电压为220V，但额定功率看不清，将它接在标有“220V 2000r/kwh”的电能表上，工作5min表盘转了10转，问该用电器的额定功率是多少？（60W）

二、测量家庭电路的实际电压

⑴找一个额定电压为220V的新灯泡，接在标有“220V N转/kwh”的电能表上单独工作；

⑵测出电灯正常工作t秒内转盘转动的转数n；

⑶应用电压知识计算出电灯的实际电压；

例题：一个“220V 100W”的灯泡在某家庭电路中标有“220V 3000r/kwh”的电能表上单独工作60s时，电能表转盘刚好转过4转，求此时家庭电路的实际电压是多少？（196V）

三、电能表的自我检测

家用电能表使用时间较长后，就会出现表度不准，可以通过以下方法自我检测电能表是否准确。

⑴观察电能表，记录下每kwh的转数N；

⑵开启一个额定电压与电能表相同的额定电功率为P的用电器，并让它单独工作；

⑶测量出表盘转n转时所需要的时间t测；

⑷计算出若电能表准确时，表盘转动n转所需要的时间t=3.6×106n/NP；

⑸比较t测和t的大小关系：

若t测＞t，则表明电能表走慢，即用电多而显示少；

若t测=t ，则表明电能表走动准确；

若t测＜t，则表明电能表走快，即用电少而显示多；

例题：一个“220V 60W”的灯泡接到标有“220V 1500r/kwh”的电能表上单独正常发光，用秒表测得电能表转盘转过15转时需要540秒时间，问此电能表走快还是走慢？（快）