| 课题 | 电流和电流表的使用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 1、知道电流是怎样形成的 2、知道电流的单位及单位换算 3、使学生知道电流表的用途和符号 4、记住并理解电流表的使用规则 5、通过实验研究串联电路中电流的关系 6、通过实验研究并联电路中电流的关系 7、通过学生实验培养学生使用电学仪器的技能和良好习惯 8、通过对安培的简介，培养和教育学生为祖国的四个现代化而刻苦专心的学习精神 |  |  |
| 教学重点 | 电流表的使用、串、并联电路的电流特点 |  |  |
| 教学难点 | 电流概念的建立、电流表的使用方法 |  |  |
| 教学方法 | 学生科学探究活动、讲解、媒体演示、演示实验 |  |  |
| 教学内容 | 教师活动 |  | 学生活动 |
| - 电流 二、观察电流表 三、电流表的使用方法 四、活动： 探究串联电路中的电流 四、活动： 探究并联电路中的电流 | - 我们在进行连接小电灯的实验时，发现合上开关后，小电灯就会发光，这是为什么呢？ 2、利用媒体演示水流通过水轮机的动画，说明当水流通过水轮机使，能使水轮机转动起来。 当电流通过灯丝时，能使电灯发光。 3、实验演示：当电路中只有一个小电灯时，让学生观察灯泡的发光亮度；再串联一个小电灯时，观察电灯的亮度。 4、在物理学中，我们用电流强度来表示电路中的电流的大小，并用字母I来表示。 介绍电流的单位：安培（安） 符号 A 其他单位：毫安（mA） 微安（υA） 5、学生阅读书本63页的身边的电流值 1、任何测量电路中的电流大小尼？在实验室中有一中测量电流大小的仪器，叫电流表。 2、出示教学演示电流表、学生电流表：电流表的表盘上有一个字母A，用此表测量的电流值的单位是安培。 3、引导学生观察演示电流表， “－”是公用接线柱，“0.6”或“3”是“＋”接线柱． 当使用“－”和“0.6”接线柱时，从表盘的下排刻线读数，量程是多大？最小刻度值是多少？ 当使用“－”和“3”接线柱时，从表盘的上排刻度读数，量程是多大？最小刻度值是多少？ 4、利用投影进行电流表的读数练习 - 较零：检查电流表的指针是否对准零刻度线，如有偏差，进行较正 - 串联：电流表必须串联在电路中，使电流从标有“0.6” 或“3”接线柱流入电流表，从“－”接线柱流出电流表。 3、不允许把电流表直接连到电源的两端 4、使被测电流不超出电流表量程：在已知电路中电流大小时，直接选择合适的量程；若不能判断，则先试用大量程，然后进行选择。 1、按下图连接电路 a b c 2、利用电流表测出a、b、c三处的电流 3、换上不同的电灯，再次测量三处的电流 4、通过实验数据，组织学生讨论串联电路中的电流特点：串联电路中的电路处处相等 1、按下图连接电路 2、利用电流表测出干路中电流和两条之路中电流 3、通过实验数据，组织学生讨论并联电路中的电流特点：并联电路中干路中的电流等于各之路中的电流之和。 |  | 通过对比，使学生了解电灯发光时电路中存在电流 通过实验现象，了解电路中的电流的强度发生了变化 进行简单的单位换算 通过阅读了解常用家用电器正常工作时的电流大小 学生观察电流表 思考回答问题 学生进行实验并总结出结论 学生进行实验并总结出结论 |
| 板书设计 | 1、在物理学中，我们用电流强度来表示电路中的电流的大小，并用字母I来表示。 单位：安培（安） 符号 A其他单位：毫安（mA） 微安（υA） 2、测量电流大小的仪器，叫电流表 - 电流表的使用： - 较零：检查电流表的指针是否对准零刻度线，如有偏差，进行较正 串联：电流表必须串联在电路中，使电流从标有“0.6” 或“3”接线柱流入电流表，从“－”接线柱流出电流表。 不允许把电流表直接连到电源的两端 使被测电流不超出电流表量程：在已知电路中电流大小时，直接选择合适的量程；若不能判断，则先试用大量程，然后进行选择。 5、串联电路中的电路处处相等 6、并联电路中干路中的电流等于各之路中的电流之和。 |  |  |
| 课前准备 | - 教师演示用： - 电路示教板1块，电流表3个，小灯泡（1．5V）3个，小灯泡（2．5V）3个，小灯泡（3．8V）3个，开关1个，电池（带盒）4节，导线10根 - 学生分组实验用： 仪器名称; 数量. 小灯泡1．5V; 16×2只. 小灯泡2．5V; 16×2只. 小灯泡3．8V; 16×2只. 电流表; 16×3只. 开关; 16×1个. 电池（带盒）; 16×4节. 导线; 16×10根. | 课后小结 |  |