《 电 功 》教案（一个有价值的旧教案）

一、教学目的

1．知道电流可以做功和常见的电流做功的形式。

2．通过演示实验，得出计算电功的公式并使学生掌握公式。

3．对电功的单位焦耳的大小有具体的认识，知道生活中电功的单位是“度”。

4．知道用电能表测电功的大小并会读数。

5．通过用电能表测电功和1度电的作用，增强节约用电意识。

二、教具设计

电动机提勾码实验装置一套，米尺一根，电能表一只及电能表挂图一张。写有例题的小黑板或投影片几张。

三、教学过程

1．复习

①提问：不久前，我们学习了功的知识，大家还记得做功的两个必要因素是什么吗？功的单位是什么吗？（答略）

②提问：流动的水能够做功吗？（学生答并举例）

③提问：前面我们又学习了电流，电流是怎样形成的呢？（学生答：电荷的定向移动形成电流）

④引导：水流可以做功，那么电流可以做功吗？

2．用演示实验引入新课

①介绍实验装置和电路：用电源、电动机、开关、滑动变阻器组成一串联电路。用电动机提升砝码。

②由实验证实电流可以做功。闭合开关后。

问⒈观察到什么现象？（学生答：砝码上升）

问⒉是谁把砝码提起来？（学生答：电动机）

问⒊电动机为什么能提起砝码？（学生答：因为给电动机通电，电动机转动起来，所以把砝码提起来）

问⒋此实验表明什么？（学生答：表明电流是可以做功的）

③教师指出：此实验中电流对电动机做功，电动机又对砝码做功，所以电动机把砝码提起来。电流做的功叫电功，电流不仅通过电动机时做功，电流通过其他用电器时都要做功。电流做功的形式很多。

④请同学举例电流还有哪些做功的形式。（学生举例略）

⑤问：砝码上升过程中，机械能如何变化？（学生答：增加）

⑥问：砝码增加的机械能是从哪来的？（指出：因为电动要消耗了电能，所以砝码的机械能增加）

⑦师生再共同分析刚才学生举出的例子中的能量转化情况。

3．新课教学

⑴问：电流做功的多少跟什么因素有关呢？

①介绍实验装置和电路，在前面演示实验的电路中再接入电流表和电压表（两表均用大型示教电表），在砝码后竖立一根米尺。在黑板上画出如下图所示的实验电路图。

②指出：电流对电动机做功，电动机又对重物做功。我们可以近似地看做电流对电动机做的功等于电动机对重物做的功，即等地Gh。因此，从h变化的多少可定性地知道电流做功的多少。

③演示：a．在相同时间内，电压低、电流小，砝码上升得低；b．在相同时间内，电压高、电流大，砝码上升得高；c．通电时间越长，砝码上升得越高。师生边观察实验、边分析讨论，最后指出：研究表明，计算电功的公式：W=UIt。③请同学说出U、I、t、W各代表物理量。U就是某一段电路两端的电压，I是这段电路中的电流，W就是电流在这段电路中通过t秒内所做的功。

⑵用文字表述公式：电流在某段电路上所做的功，等于这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间的乘积。

举例：我们教室里的灯两端的电压是220伏，通过的电流是0.18安，那么通电10分钟，电流做了多少功？（请同学计算）

⑶电功的单位

①指出上例中算出的电功的单位是焦耳，简称焦符号J。1焦=1伏·安·秒。焦就是前面学过的机械功的单位。

②通过举例使学生对1焦形成具体的观念。如把二个鸡蛋托高1米，做的功大约是1焦，通过手电筒灯泡的电流，每秒做的功大约是1焦，通过洗衣机的电动机中的电流每秒钟做的功大约是100焦。电力机车行驶1分钟，电流做的功大约是3亿焦等。②生活中常用“度”作电功的单位，1度=3.6×106焦。

③电能表（俗称电度表）

Ⅰ、出示一个电能表和电能表挂图（如没有挂图可自制一个如图所示的挂图），让学生认识电能表：

Ⅱ、讲解要点：

a．作用：测量电功或用户用电器所消耗的电能。

b．220V表示接在220伏的电路上才正常使用。

c．表头符号kwh读“千瓦时”，相等于1kw电器正常工作1h所消耗的电能，耗电示数读作：×××.×kwh；

注意：1kwh（度）=lkw×1h= l000w×3600s=3.6×106J。

d．电压示数220V为额定电压，指家用电器正常工作时，两端所加的电压为220V；

e．电流示数5A，指该电能表正常工作时允许通过的最大电流为5A；

f．转动示数3000转/kwh，指电路中电器每消耗1kwh电能时，此电能表转盘将转动3000转；

g．50hz是指我国交流电的频率。

⒋本课小结与作业布置：略。