# 自行车中的物理知识

太原市十二中

课题组组长：赵重文

课题组成员：袁旷野   刘  佳    孙祖斌

指导教师：岳开俭

## 课题背景

众所周知，中国是世界上自行车拥有量最多的国家，是公认的“自行车王国”。作为一种最普及最方便的代步工具，它与我们的生活息息相关。就我们中学生而言，也与自行车结下了不解之缘。常见的自行车有许多种：像山地车、跑车、公主车、淑女车，等等。说起骑车，或许我们都会，但要系统、详尽地解释其中的物理知识，未必人人都能够做到。为了明确这些问题，也为了更好地将物理知识运用到日常生活中，我们决定选择此课题作为本学期研究性学习的课题。

## 研究结论

可以说，自行车中处处蕴含着物理知识，副力学、运动学、热学甚至有些涉及到了电学（如电动自行车、自行车的简单电路等）。

首先，我们从车型说起：按照车轮的直径，可以将自行车分为２８型、２６型等若干车型。也许有人要问，２６、２８是什么意思。其实这个问题开始也困扰过我们。但是，后来我在修自行车的过程中，偶然发现车胎上写着７１cm，我找来卷尺，量出直径，恰好为７１cm，后来，通过查阅字典的英制单位, 1英寸=2.54cm。同理，２４、２６也如此！

下面是我们的研究成果：

### （一）前后轮摩擦力方面的问题

在开始课题研究时，指导老师和我们提出了一个问题：“前后轮所受摩擦力方向是否一致？”我们几个人异口同声地说“不同”，但具体是什么方向，我们也说不好。

正好，有些同学研究黑板擦问题。他们用黑板擦在黑板上滑动时，可以清楚地看到毛毡面变形，而变形方向与相对滑动方向恰恰相反，我们从中大受启发。

最后我们确定实验研究法。

前轮：将一条厚海绵裹在车轮上，固定好，让前轮自由转动，保持前进状态，然后刹车，这时车轮下的海绵都挤在车轮着地点的后方，由此推知地面给前轮一个向后的摩擦力与车前进方向相反，是阻力；对于后轮，我们先把它架空，驱动脚蹬，使车轮转起来，然后让它着地，在着地的一瞬间，发现海绵挤在车轮着地点的前面，实验表明地面给车后轮一个向前的磨擦力，导致车前进，这也就是自行车能前进的原因。

结论：前轮受的磨擦力向后，后轮受的磨擦力向前。后轮提供车前进的动力。

### （二）自行车轮胎中的物理知识

自行车的轮胎在自行车整个结构中占有重要的地位，缺少了它，自行车就会失去生命，不能前进。同时，轮胎中也包含了许多的物理知识。

我们小组四个人，每个人骑不同型号的自行车，在较光滑的路面上（地面上的阻碍物，如小石子等已被除去），同时同地开始行进，行进途中保持相同的速度，行驶到规定的距离时，同时捏闸后，车轮与地面保持滑动磨擦，车轮与地面滑动磨擦测得的轨迹长短不同，经过多次实验作出图表。第一次我们发现普通车停的较快，经过多次实验发现，在同样的情况下，最先停下来的车型不大相同，没有一定的规律性。这与理想状态有一定差距（我们想像中的情景：在相同情况下，四辆自行车应同时停下来）。我们经过思考和研究认为，造成我们这一实验失败的主要因素有：闸皮与车轮的接触程度不同，轮胎中充气的质量有一定的差异，路面的状况以及车速的把握上还有一定的欠缺，其他因素还有待我们去研究，经过多次研究讨论我们决定调试配重并且调整好闸皮与钢圈之间距离又经过实验，我们发现粗糙的自行车轮胎与地面磨擦的轨迹较短。图表如下：

|  | 捷安特 | 飞鸽 | 凤凰（老式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 2.85m | 3.08m | 3.12m |
| 第二次 | 2.30m | 2.47m | 2.59m |
| 第三次 | 3.15m | 3.23m | 3.41m |
| 第四次 | 2.66m | 2.78m | 2.99m |

为什么轮胎粗糙的自行车滑动距离较短呢？我们根据所学的物理知识做了解释。当三种自行车的质量m一定时，自行车的加速度a为负值，a=μg，粗糙的轮胎与地面的动磨擦因数μ较大，磨擦力Ｆ也越大，加速度值越大，根据Ｖ0＝at，s=12at2得s=v022a=v022μg，由此得出结论，轮胎越粗糙的自行车，在其他因素相同的情况下磨擦的轨迹越短。

### （三）辐丝部分

一个车轮上共有３６根辐丝，构成一个网状结构，最初人们把自行车的轮胎设计成一个木制的圆盘，而现在设计成了辐丝，仅用３６根很细的辐丝便起到了支撑作用，我们小组刘佳同学提出，当给轮胎施加竖直向下的压力时，车轮水平方向的几根辐丝是否受力，对此，我们组在指导老师的带领下请教了一位修车的师傅，修车的师傅告诉我们，当给车施加向下的压力时，车竖直方向上的上下各六根辐丝受到压力，而水平方向上的辐丝也受力。我们为了讨论水平方向辐丝是否受力，做了以下实验，找一辆废旧的童车的轮胎，两人一起用力压轮胎，观察到轮胎几乎没有变形，而抽去轮胎水平方向两侧的辐丝，再用力压轮胎，发现轮胎在竖直方向上压扁了。所以水平方向也受力。因此自行车的轮胎选用了辐丝交叉的方法。

### （四）自行车的传动部分

自行车的运动主要是将人脚交替对脚踏板的压力转化为车轮与地面的磨擦力，转化的重要部分是自行车的传动部分。

自行车的传动部分主要是由脚蹬“飞轮”、链条及后轮四部分组成。下面浅谈一下自行车传动部分的工作过程。人在骑车时，两脚交替把脚蹬踩下“牙盘”转动，由于“牙盘”和“飞轮”的小齿和链条相互咬合，带动了后面飞轮的转动，自行车后轮向前运动，使自行车向前行驶。这个过程虽然简单，却包含了不少的物理知识。

脚蹬和牙盘之间是省力的轮轴。因为脚蹬转动半径大于牙盘，所以蹬车时不必费太大的力。

使用带齿的轮盘与链条相互咬合代替了皮带传动，增大了磨擦，更有力地带动了“飞轮”的转动。

自行车运动时“牙盘”与“飞轮”以相同速度转动，根据我们所学的线速度公式Ｖ１＝rw因v一定，所以ϖ牙：ω飞＝r飞：r牙，即r飞／r牙﹤１，所以ω飞/ω牙﹥１。即在相同的时间内，飞轮的转动圈数大于牙盘的转动圈数。而飞轮与后轮共轴，所以二者角速度相等，因此当牙盘转一周时，后轮会转几周以此来提高速度。得到牙盘与飞轮角速度比，由此可得出，踏板所做圆周运动的角速度与车后轮（或前轮）的角速度比也为r２：r１。当知道车轮直径时也可根据数单脚蹬踏板所做圆周运动的次数n估测自行车行驶距离，表达式为：变速自行车有多种“牙盘”与“飞轮”的比，比例的个数为牙盘个数x1乘以x2，其中当牙盘与飞轮的半径比r1:r2越大时，蹬车子越费力，蹬车次数减少，多在下坡时使用；当r１：r２越小时，蹬车子越省力，但蹬车次数增多，以上是我们研究得出的一条结论，多用于上坡时。原理：蹬车时总是双脚交替用力，当自行车行驶时阻力Ｆ２一定时，单脚蹬力Ｆ１与阻力之比为r１：r２；上坡时阻力Ｆ２增大，若用人体比较舒适的蹬力Ｆ１蹬自行车时，飞轮与牙盘r１：r２就需增大，下坡时Ｆ减小，此时若用相同的力Ｆ１蹬自行车，那么飞轮与牙盘的比r１：r２就需减小。

使用充气轮胎，还涉及了一个动量定理的物理知识，只有使t变长，Ｆ才能变小，从而起到缓冲作用。

我们研究了有关轮胎中的热学知识。

自行车轮胎不是木制的而是在轮胎中充气的好处：以减弱沿地面行驶时产生的震动。但是应注意的是，轮胎中充气不能过满。特别是在夏天，轮胎中的压缩气体受热膨胀，当膨胀到一定程度时，轮胎的体积不再变化而压强逐渐增大，根据物理知识p Ｔ，内部压强增大，会导致爆破，因此在夏天不要将自行车停放在太阳底下，以免造成同样的后果。

另外，我们准备进行车闸力矩问题的实验，但由于各种自行车的车辆力矩相距甚远，以及测量上的困难，我们后来放弃了。

此外，滚动轴承运用了滚动磨擦小于滑动磨擦；车架的三角形，运用了三角形的稳定性，变力易平衡等特性。

## 点评

该课题组四位同学对自行车中的物理知识进行了较为广泛、细致的研究。他们对前、后车轮所受地面磨擦力的方法具有独创性、简单性和直观性。他们通过实验的方法研究了不同轮胎与地面之间的动磨擦因数，体现了科学的研究方法，培养了动手实验的能力。也体现了他们互相合作的精神。他们着重从门个不同的方面探究自行车中的力学知识，并且得出和验证了提高力学规律，这种主动探究的学习方式正是研究性学习的目的所在。如果在介绍说明中配以必要的图片或图示，就更加直观、形象、更具说服力。另外对车轮辐条的研究还有待继续进行，作出更加合理的解释。

岳开俭    山西太原市十二中物理高级教师，山西省中学物理研究会成员，曾参加编写了《太原十二中研究性学习课程教学研究与实践》。