《 电 功 率 的 计 算 》教案

一、教学目的

⑴能够结合欧姆定律并根据用电器的额定电压、额定功率算出用电器正常工作时的电流和用电器的电阻。

⑵能理解计算实际功率的思路。

⑶通过练习，能进一步发展审题能力和初步综合运用学过的电学知识解题的能力。

二、教具准备

“220V40W”、“220V100W”的电灯串联、并联电路板各一个、插座一只、投影仪等。

三、教学过程

⑴复习引课

教师设问：

①欧姆定律的内容是什么？

②串联电路的电流、电压、电阻有什么特点？

③什么叫电功？什么叫电功率？

④用电器在什么情况下才能正常工作？

⑤实际功率和额定功率之间有什么关系？

学生回忆，可以在回忆不出来的时候互相交流和阅读笔记，然后全班二次达标。

⑵例题分析

学法选择：计算、猜想、分析、观察、归纳等。

例1：求铭牌为“PZ220-40”和“PZ220-100”的两盏电灯正常工作时的电流和电阻分别是多少？并根据计算结果比较两只灯的灯丝的粗细。

①计算热身：

先请两位同学上黑板做，一位同学求“PZ220-40” 电灯的电流和电阻，另一位同学求另一盏灯“PZ220-100”。其他同学同时在课堂作业本上解此题。

②引导猜想：还记得导体的电阻与什么因素有关吗？请同学们初步分析后，再猜一下，这两盏灯中哪盏灯的灯丝会粗一些？

③分析观察：

首先，师生共同推导出电阻的表达式R=U额2／Ｐ额，用它比较两灯电阻的大小，然后，再让学生传看这两只灯的灯丝或投影这两盏灯的灯丝，观察比较它们灯丝的粗细。

④例题小结：

⒈若已知用电器的额定状态，可求出用电器正常工作时的电流I=P额／U额和用电器的电阻R=U额2／Ｐ额。(一般地说，应当把用电器上所标明的额定条件，理解为给出了用电器的电阻。不考虑温度对电阻的影响。)

⒉额定电压相同的灯泡，额定功率大的灯泡电阻小，灯丝粗。

例2：求一只铭牌为“PZ220-25”的电灯分别在210V和230V电压下，电灯的实际功率。

①分析点拨：当电灯两端电压发生变化时，可认为灯丝的电阻没有改变，根据欧姆定律I=U/R可知，I随U的变化而变化，所以电灯实际发出的功率也变化。

②理解思路：

⒈根据额定状态求出电灯的电阻。

⒉根据I=U/R求出电灯在新电压上的电流。

⒊根据P=UI求出新电压下的功率。

③计算验证：

请两位同学上黑板分别算出电灯在210V和230V电压下的功率P1和P2，其他同学在课堂作业本上解此题。

④讨论总结：

⒈本题还有没有其他解法？

⒉学生回答。

⒊教师指导：要注意用电器的实际功率是随着它两端的实际电压的改变而改变的，另外用比例法P1∶P额=U12∶U额2求P1较为方便，

例3：将铭牌是PZ220-40的电灯L1和灯铭牌是PZ220-100的电灯L2并联接在220V的电压上，哪盏电灯亮？为什么？如果再将它们串联接在220V的电路上，又是哪盏电灯亮些？

①分析点拨：要判断两灯的亮与暗，只要比较二灯的实际功率大小就可以了。

②实验观察：

L1、L2并联在220V的电压上，哪盏电灯亮？如果改成串联，又是哪盏电灯亮？

③实验分析：

⒈并联时，每盏电灯的实际电压均为220V，则其实际功率就等于电灯的额定功率，因此可直接判断出电灯L1比电灯L1亮。

⒉串联时，因每盏灯两端的电压均小于220V，所以两灯均不能正常发光，根据例1的结果知道，电灯L1的电阻R1大于电灯L2的电阻R2，又因为两盏电灯串联，所以通过它们的电流一样大。因此可根据P=UI=I2R判断出P1＞P2，L1这盏电灯亮些。

例题小结：

④讨论总结：

在并联电路中，电阻大的用电器消耗电功率小；在串联电路中，电阻大的用电器消耗的电功率大。

例4：标有“”6V3W"的小电灯能不能直接接到9伏的电源上？若要使小电灯接上后正常发光，应怎么办？

①分析点拨：同学们根据自己已有的知识不难判断，因为9伏已大于电灯的额定电压6伏，如果将电灯直接接在此电源上，因实际功率比额定功率大得多，电灯会烧坏，所以不能直接接入。若要接，应和电灯串联一个电阻Rx再接入，让电阻Rx分担3伏的电压。

②解题练习：

⒈请两位同学上黑板分别画图求出Rx。

⒉教师示范：教师示范一种解题方式：

∵根据P=UI得到：I额=P额/U额=3W/6V=0.5A

又∵串联时Ix=I额=0.5A  Ux=U-U额=9V-6V=3V

∴由欧姆定律I=U/R得：Rx= Ux/Ix=3V/0.5A=6Ω

⒊组织讨论：

本题还有哪些方法求Rx：先求电流，再求总电阻，再求Rx；先求Ux，再求灯的电阻，再用分压公式求Rx；先用分电公式求出总电阻，再求Rx等等；

⑶解题小结

师生共同小结求解以上四题的收获:

①已知用电器的额定电压和功率,可根据I额=P额/U额、R额=U额2／Ｐ额求出它的正常工作电流和电阻。

②用电器的实际功率随着它两端的实际电压的改变而改变，若知道用电器的电阻，可根据P=U额2／R额求出用电器的实际功率或根据P实∶P额=U实2∶U额2求实际功率。

③判断用电器能不能接到某一电源(或电路)上，要把加在用电器两端的实际电压和它的额定电压作个比较。

若U实=U额，能接，且P实=P额，此时用电器正常工作；

若U实<U额，能接，但P实<P额，此时，用电器不能正常工作，但根据P实=U实2/R可求出P实；

若U实>U额，用电器应和一只恰当的电阻串联后再接到电源(或电路)上才能使用。所以用电器安全工作的条件是加在它两端的电压的实际值不能超过它的额定值。

说明：在分析例2时，要强调I随U的变化而变化。解此题时注意学生中可能出现的两种错误：①若加在灯泡两端的电压，不等于额定电压，而此时的实际功率不等于额定功率，学生仍用I实=P额/U实算出通过灯泡的电流。②使用P实=I实U实，错把额定电压下的电流强度I额当成I实代入计算P实。所以，对于基础不太好的学生让他们用公式P实=U实2/R来计算实际功率较好。

⑷课堂小结

我们今天学习了哪些内容，同学们小结一下，并评价一下对方的课堂小结。

⑸布置作业

略。