江苏城市职业学院常州办学点三年制高职

《机械基础2》复习与练习

一、填空题

1．纯铁在加热过程中，其体心立方晶格与面心立方晶格的相互转变现象，称为 金属的同素异构转变 。

2．一般情况下，晶粒 越细 ，金属的强度、塑性和韧性 越好 。

3．液态纯金属的 实际结晶温度  与 平衡温度 之差（ΔT）称为  过冷度  。

4．在铁－渗碳体相图中，有四条重要的特征线，合金冷却通过下列特征线时：

通过ECF水平线，发生 共晶 反应，C点称为  共晶点 ，生成 莱氏体 ，其含碳量为  4.30%   。

5．根据Fe-Fe3C 相图中成分-组织-性能的规律，选材时，建筑结构和各种型钢选塑性和韧性好的  低 碳钢，各种机械零件选用强度、塑性和韧性好的   中  碳钢，各种工具要用硬度高而耐磨性好的   高  碳钢。

6．加热是热处理工艺的一个重要部分，钢在热处理后要获得所需性能，必须使钢在加热时得到全部或部分 奥氏体 组织。

7．黄铜是由铜和 锌 组成的合金。

8．选用零件材料时主要应考虑其 材料的力学性能  、 材料的工艺性 和 材料的经济性 （选材的三项基本原则）。

9． 合金液从浇铸温度冷却到室温要经历三个阶段： 液态收缩 、  凝固收缩  和 固态收缩 。

10．根据原子间的结合方式不同，焊接方法可分为： 熔化焊 、 压力焊 和  钎焊  。

11．焊条是作为熔化电极用的焊接材料，由  焊芯 和  药皮 两部分组成。

12．互换性是指机械产品中 同一规格 的一批零件或部件，任取其中一件，不需要作 任何挑选 、调整或辅助加工（如钳工修配），就能进行装配，并能满足机械产品 使用性能 要求的一种特性。

13．按互换性的程度可分为  完全互换 和  不完全互换  。

14．公差与配合规定了20个公差等级，即从最高的 IT01 级至最低的 IT18 级。

15．基本偏差是距离零线 最近 的极限偏差，当尺寸公差带在零线以上时，以 下偏差 为基本偏差，当尺寸公差带在零线以下时，以 上偏差 作为基本偏差。

16．切削用量三要素是指 切削速度 、 进给量 和 背吃刀量 。

17．逆铣加工是指铣刀切入工件时的切削速度方向 和 工件的进给 方向相反。

18．夹具一般由 定位元件 、  夹紧元件 、 导向元件 和  夹具体 四个部分组成。

19．安排切削加工顺序的原则是 基面先行 、 先主后次 、 先粗后精 和 先面后孔 。

20．  工序 是组成机械加工工艺过程的基本单元。

21．总切削力可分解成  主切削力 、  背向力  和  进给力 。

22．工序组合原则包括 工序集中 和  工序分散 两种。

23．加工脆性材料宜选用 钨钴 类硬质合金刀具，加工塑性材料宜选用 钨钛钴 类硬质合金刀具。

24．Φ40h6，Ra1.6的外圆面精加工，如果材料为45钢，宜采用 磨削 方法，如果材料为铝合金，宜采用  车削 方法。

25．周铣与端铣相比其适应性 高 于端铣，而生产率和加工质量 低 于端铣。

26．常见的刀具材料有 碳素工具钢 、 合金工具钢 、 高速钢 和 硬质合金 四种。

27．车削刚性较差的细长轴时，车刀主偏角应选用90°为宜，主要是为了减小切削时 背向力 的大小。

28．箱体类零件的精基准一般选择 一面两孔 。

29．机械零件的加工质量指标有  加工精度  和 表面质量 两大类。

30.生产中常用的产品装配工艺方法有： 互换法  、  选配法  、 修配法 和 调整法 。

二、选择题

1．正火是将钢加热到一定温度，保温一定时间，然后以什么形式冷却的一种热处理工艺（ B ）。A．随炉冷却    B．在空气中冷却   C．在油中冷却   D．在水中冷却

2．钢的淬透性主要取决于（ C ）。

A．含碳量       B．淬火介质     C．合金元素含量     D．工件大小

3.从金属的流动性考虑，宜选用（ D ）的合金作为铸造合金。

A．共析成分或窄结晶温度范围

B．共析成分或宽结晶温度范围

C．共晶成分或宽结晶温度范围

D．共晶成分或窄结晶温度范围

4．同轴度公差属于( B ).

A．形状公差     B．定位公差     C．定向公差     D．跳动

5．当图样上对某表面的表面粗糙度要求标注为2.5时，表示（ C ）的最大允许值为2.5μm。

A．Ry     B．Rz     C．Ra    D．Sm

6．刀具主偏角是在( B )内测量的。

A．主剖面     B．基面     C．切削平面     D．水平面

7．成形磨削和精密磨削时,应选用( D )的砂轮。

A．细粒度     B．中等硬度     C．硬度较低     D．硬度较高

8．顺铣与逆铣相比较，其优点是（ B  ）。
A、工作台运动稳定   B、刀具磨损减轻   C、散热条件好   D、生产效率高

9．在切削平面内测量的角度有：(  C  )

A．前角和后角        B．主偏角和副偏角         C．刃倾角           D．工作角度

10．车平面主要适合于（ C  ）。

A．铸铁件上的平面        B．窄长的平面         C．轴类零件上的端平面           D．箱体类零件的平面

11．退火处理一般安排在（ A ）。

A．毛坯制造后        B．半精加工之后      C．粗加工之后      D．磨削加工之后

12．车床主轴轴颈和轴颈面之间的垂直度要求很高，因此常采用（  C  ）方法来保证。

A．自为基准        B．基准重合         C．基准统一           D．互为基准

13．通过切削刃选定点的基面是（ A ）。

A．垂直于主运动速度方向的平面        B．与切削速度平行的平面

C．与加工表面相切的平面           D．工件在加工位置向下的投影面

14．金属切削过程中的剪切滑移区是（  A  ）。

A．第Ⅰ变形区       B．第Ⅱ变形区        C．第Ⅲ变形区          D．第Ⅳ变形区

15．刀具上能减小工件已加工表面粗糙度值得几何要素是（ A  ）。（A相对好些！）

A．增大前角        B．增大刃倾角         C．减小后角           D．增大副偏角

16．一般情况下双联齿轮只能在（  C  ）上加工。

A．铣床        B．滚齿机         C．插齿机           D．刨齿机

17．精度要求高的阶梯轴，加工基准一般取（ C ）。

A．最大外圆面     B．最小外圆面     C．中心孔        D．一端外圆，一端中心孔

18．车刀刀尖高于工件旋转中心时，刀具的工作角度（ A ）。

A．前角增大，后角减小        B．前角减小，后角增大         C．前角、后角都增大        D．前角、后角都减小

19．平面磨削采用电磁吸盘安装工件，限制了工件的（ A ）个自由度。

A．3        B．4         C．5           D．6

20．工件装夹时，绝对不能采用（ D ）。

A．完全定位        B．不完全定位         C．过定位           D．欠定位

21．大批量加工齿轮内孔的键槽常用（ C ）。

A．车削        B．插削        C．拉削          D．磨削

22．车削时，切削热最主要的散热途径是（ C ）。

A．工件      B．刀具        C．切屑           D．周围介质

23．下面对精基准论述不正确的是（ B ）。

A．精基准一般尽量选择零件设计基准        B．精基准是精加工中使用的基准        C．精基准一定是零件上的已加工表面        D．精基准是一种工艺基准

24．加工车床床身时，一般粗基准为（  A  ）。

A．导轨面        B．底面        C．侧面         D．端面

25．切削加工中以刀具旋转多刀刃切削的机床为（ B  ）。

A．车床        B．铣床        C．刨床          D．拉床

26．零件加工时，粗基准面一般为（ A  ）。

A．工件的毛坯面        B．工件的不加工表面         C．工件的已加工表面          D．工件的待加工表面

27．下面关于划分加工阶段的原因不正确的是（ C  ）。

A．及时发现废品       B．修正上一阶段的加工误差        C．减小加工工序        D．便于合理配置工艺装备

28．车床的溜板箱是车床的（  B  ）。

A．主传动部件        B．进给传动部件     C．刀具安装装置     D．工件安装装置

29．铣削加工是目前加工平面的主要方法因为（  A  ）。

A．铣削生产率高       B．加工过程平稳       C．加工质量高     D．刀具耐用度高

30．基准不重合误差指由于（ A  ）不重合引起的。

A．定位基准和设计基准       B．定位基准和测量基准   C．定位基准和工序基准           D．定位基准和装配基准

三、判断题

1．钢中的杂质磷会使钢产生冷脆性，硫导致钢产生热脆性，所以钢种的硫、磷含量必须严格控制。（ √ ）

2．纯铜呈紫红色，常称紫铜。（  √   ）

3．自由锻造主要用于单件和小批生产，是特大型锻件唯一的生产方法。（  √    ）

4．拉深件的变形程度用拉深系数m表示，m越小，拉深变形程度越小。（  × ）

5．随含碳量的增加，碳钢的焊接性能越来越好。（  ×    ）

6．过渡配合可能有间隙，可能有过盈。因此过渡配合可能是间隙配合，也可能是过盈配合。（   ×   ）

7．用比较仪测量塞规直径是比较测量，也是直接测量。（  ×    ）

8．切削运动中的进给运动其特点是速度较低消耗功率较大。（   ×   ）

9．金属的切削过程也是形成切屑和已加工表面的过程。（  √   ）

10．刀具前角的大小，可以是正值，也可以是负值，而后角不能是负值。（  √   ）

11．车刀的前角越大越锋利，切削越省力，所以刃磨时应尽量将前角磨大。（  ×  ）

12．工艺系统刚度较差时（如车削细长轴），刀具应选用较大的主偏角。（  √   ）

13．切削加工中所使用的刀具材料的硬度必须大于工件材料的硬度。（  √   ）

14．车槽时的背吃刀量等于所切槽的宽度。（  √   ）

15．钻头钻孔时，由于刀具的刚度问题，易产生引偏的缺陷。（  √  ）

16．钻孔是在实体材料上加工孔的唯一方法，但它只是一种粗加工。（   √   ）

17．磨齿既可对未淬硬齿面进行精加工，也可对淬硬齿面进行精加工。 （  √  ）

18．刨削加工与铣削加工相比，在任何场合下其生产率都较低。 （   ×    ）

19．拉削加工在拉刀的一次行程中完成粗---半精---精加工。（   √   ）

20. 逆铣时切削厚度的变化是由零到最大。（  √   ）

21．粗基准是粗加工时所使用的基准，精基准是精加工时所使用的基准。（  ×    ）

22．精基准只能使用一次。（  × ）

23．粗基准是用毛坯表面定位，在加工中可重复定位。（  ×    ）

24．对于任何一个零件的加工，均包含粗、半精、精、光整加工四个加工阶段。（   ×    ）

25．工件在夹具安装中一定要完全限制其6个不重复的自由度才能满足要求。（   ×    ）

26．采用欠定位的方式，即可简化夹具结构，又不会影响加工质量。（  ×    ）

27．单件小批生产中常采用直线直接找正的方法进行安装。（  √    ）

28．在多品种小批量生产中，一般倾向于使用工序分散的原则。（  ×    ）

29．加工精度指的是实际几何参数与理想几何参数相符合的程度。（  √   ）

30．零件表面的残余应力一般都会影响加工精度的稳定性。（  √   ）

四、简答题

1．什么是热处理？金属材料为什么要进行热处理？热处理有哪些基本类型？

答：热处理是指将固态金属（或合金）进行加热、保温和冷却，以改变其内部组织结构，从而获得所需性能的工艺方法。

通过热处理，可以改变金属材料的组织和性能，而不改变其形状和大小。

热处理有以下三种基本类型：普通热处理、表面热处理和化学热处理。

2．什么是硬质合金？它有何特点？简述它的用途。

答：硬质合金是用高熔点、高硬度的碳化物粉末，加入黏结剂钴混合均匀后压制成型、烧结

而成。

其特点是硬度高、耐磨性优良、热硬性好、抗压强度高，但韧性差，怕冲击振动。

硬质合金是重要的刀具材料，主要用于车刀、铣刀、刨刀、钻头等，也可以用于模具、

量具及不受冲击振动的耐磨零件。

3．试分析缩孔、缩松产生的原因，对铸件有何不利影响，如何防止？

答：金属液在铸型内凝固时，由于液态和凝固收缩造成体积减小，若得不到金属液补足，将在铸件最后凝固部位形成孔洞，称为缩孔。缩孔分为集中缩孔和分散缩孔两类。集中缩孔常称为缩孔，纯金属或共晶成分的合金易形成缩孔；分散缩孔常称为缩松，合金的结晶温度范围越大，产生缩松的倾向性越大。

缩孔和缩松使铸件的力学性能显著下降，缩松还影响铸件的气密性和物理、化学性能，必须予以防止。

合理控制铸件的凝固过程，建立良好的补缩条件，就能获得致密铸件。

4．什么是机器零件的失效？失效的类型有几种？分析零件失效的意义何在？

答：每种机器零件都有自己一定的功能，当零件由于某些原因丧失预定功能时，即发生了失效。具体表现为：（1）零件完全破坏，不能继续工作。（2）严重损伤，不能完全地继续工作。（3）虽能完全工作，但不能起到预定的作用。

根据零件破坏特点、所受载荷的类型及外在条件，零件失效形式可分为：变形失效、断裂失效和表面损伤三大类。

零件的失效，特别是那些事先没有明显征兆的失效，往往带来巨大的损失，甚至导致重大事故。因此，对零件进行失效分析，找出失效原因，并制定防止或减缓失效的措施，具有十分重要的意义。

5．切削热是如何产生和传出的？增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？

答：在切削过程中，由于绝大部分的切削功都转变成热量，所以有大量的热产生，这些热称为切削热。切削热产生之后，由切削、工件、刀具及周围的介质传出。

增大刀具的前角，使刃口锋利，切削力减少，使切削温度降低；但前角过大，使得刀尖强度降低，刀具磨损加剧，反而使切削温度升高。

6．磨削加工有哪些特点？

答：磨削加工特点有：（1）切削刃不规则。（2）切削深度小，加工质量高。（3）磨削速度快，温度高。（4）适应性强。（5）砂轮具有自锐性。（6）径向磨削分离大。

7．简述切削用量三要素的含义，并定性说明选择切削用量的一般原则。

答：切削用量三要素指的是切削速度、进给量和背吃刀量。其中切削速度指的是切削刃上选定点相对于工件主运动的瞬时速度；进给量指的是刀具在进给运动方向上相对于工件的位移量；背吃刀量指通过切削刃上选定点并垂直于该点主运动方向的切削层尺寸平面中，垂直于进给方向测量的切削层尺寸。

综合考虑切削用量对切削加工的影响，选择切削用量的一般原则为优先选择大的背吃刀量，其次是进给量，然后是切削速度。

8．简述顺铣和逆铣的优缺点？

答：顺铣有利于提高刀具的耐用度、工件的表面质量以及增加工件夹紧的稳定性，但由于丝杠螺母之间的间隙容易产生窜动，造成进给量突然长大，甚至打刀。

逆铣不存在窜动现象，但不利于提高刀具的耐用度、工件的质量以及增加工件夹紧的稳定性，两者恰好相反。

9．机械加工表面质量包括哪几方面内容？表面质量对机器的使用性能有哪些影响？

答：机械加工表面质量包括表面几何形状和表面层的物理、力学性能两个方面的内容。

表面质量对产品的使用性能的影响主要表现在以下三方面：（1）表面质量对产品耐磨性的影响；（2）表面质量对产品配合质量的影响；（3）表面质量对产品零件疲劳强度的影响。

10．装配精度与零件精度有什么关系？

五、综合题

1、对于φ40H8f7，已查表得知IT7=25μm, IT8=39μm,基本偏差f=−25μm，试求出孔的上偏差ES、孔的下偏差EI、轴的上偏差es、轴的下偏差ei、配合的最大间隙Xmax、最小间隙Xmin。

1、 解：由φ40H8f7知该配合为基孔制，∴EI=0，

又∵IT8=39μm，∴ES=EI+IT8=39μm

由题意知基本偏差f=−25μm，即es=f=−25μm，

又∵IT7=25μm，∴ei=es−IT7=−50μm

∴Xmax=ES−ei=39−(−50)=89μm

Xmin=EI−es=0−(−25)=25μm

2. 从零件结构的加工工艺性考虑，下图中哪个方案较好并说明理由？

答：b结构的工艺性好，钻头切入和切出表面应与孔的轴线垂直，否则钻头易引偏，甚至折断。

3. 从零件结构的加工工艺性考虑，下图中哪个方案较好并说明理由？。（5分）

答：图a中孔太深，加工不方便，而图b结构中孔加工较容易，所以b方案好。

4．从零件结构的加工工艺性考虑，下图中哪个方案较好并说明理由？。（5分）

答：图示b方案较好，凹槽尺寸相同，可以减少刀具的种类，减少换刀的时间。

5．试改进下图中加工零件结构不合理的地方，并说明理由。

改进前：

改进后：加工面减少，节约工时；接触面减小，提高联接精度。

4．根据图中的尺寸填写下表。（6分）