检测技术 复习及参考答案

一、填空题

传感器一般由__________、__________和转换电路三大部分组成。

在传感技术中，通常把对传感器的输出信号进行加工的电子电路称为______________。

在传感器电路的信号输入输出转换过程中，所出现的与被测量无关的随机信号被称为__________。

电阻应变片的电阻变化范围很小，最常用的转换测量电路是__________。

在实际应用中，温度变化也会导致应变片电阻变化给测量带来误差，一般用补偿块补偿法或__________。

__________能把湿度的变化转换成电阻的变化。

电容式传感器分为变面积型、__________和__________。

电感式传感器主要用于__________。

压电式传感器是一种典型的__________传感器。

热电势由两部分组成，即__________和接触电势。

__________传感器是一种将光量的变化转换为电量变化的传感器。

参考答案：

1. 敏感元件、转换元件2. 传感器测量电路3. 噪声4. 桥式电路5. 桥路自补偿法6. 湿敏电阻传感器7. 变极距型、变介电常数型8. 位移测量9. 自发电型10. 温差电势11.光电

二、单项选择题

属于传感器动态特性指标的是（     ）。

A．重复性        B．线性度       C．灵敏度      D．固有频率

利用相邻双臂桥检测的应变式传感器，为使其灵敏度高、非线性误差小（     ）。

A．两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片

B．两个桥臂都应当用两个工作应变片串联

C．两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片

D．两个桥臂应当分别用应变量变化相同的工作应变片

将电阻应变片贴在(     )上，就可以分别做成测力、位移、加速度等参数的传感器。

A.质量块                   B.导体

C.弹性元件                 D.机器组件

半导体热敏电阻率随着温度上升，电阻率(     )。

A.上升                     B.迅速下降

C.保持不变                 D.归零

参考答案：

D  C  C  B

三、名词解释题

传感器灵敏度

应变效应

压电效应

霍尔效应

参考答案：

1. 是指传感器在稳态工作情况下，传感器输出量增量△Y与被测量增量△X的比值，即S = △y/△x。它是输出一输入特性曲线的斜率。

2. 导体或半导体材料在外界力作用下产生机械形变，其电阻值发生变化的现象称为应变效应。

3. 某些电介质（晶体）当沿着一定方向施加力变形时，内部产生极化现象，同时在它表面会产生符号相反的电荷；当外力去掉后，又重新恢复不带电状态；当作用力方向改变后，电荷的极性也随之改变；这种现象称压电效应。

4. 当电流垂直于外磁场通过导体时，在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差，这一现象就是霍尔效应。

四、简答题

1. 叙述传感器测量电路的作用。

2. 在实际应用中，温度变化也会导致应变片电阻变化，给测量带来误差，因此需要对桥路进行相应的温度补偿。叙述补偿快补偿法的工作原理。

1-试件 2-补偿块

图1  补偿块温度补偿示意

3. 压电式传感器为什么只适应于动态测量？

4. 为什么霍尔元件要进行温度补偿？主要有哪些补偿方法？

5. 叙述光电编码器的工作原理。

参考答案：

1. 将电参数的变化转换成电量的变化；

将弱信号放大，滤除信号中无用的杂波和干扰噪；

传感器的非线性校正；

补偿环境温度对传感器的影响；

A/D变换。

2. 采用单臂半桥测量电路，如图所示试件上表面某一点的应变时，采用两片型号、初始电阻值和灵敏度都相同的应变片R1和R2，R1贴在试件的测试点上，R2 (称为温度补偿片)贴在试件的零应变处(图中试件的中线上不受应变力作用)，或贴在补偿块上。R1、R2处于相同温度环境中，如图所示，R1，R2按图方式接入则：

式中—试件受力后应变片R1产生电阻的增量；

△R1t、△R2t—由温度变化引起的R1～R2的电阻增量。

由于R1=R2，且R1、R2所处的温度环境相等，所以△R1t=△R2t，由温度引起的电阻变化相互抵消，所以输出的

3. 因为压电式传感器只有在动态时才有信号输出，静态时不管受压与否，压力有多大，都没有信号输出，所以不能用于静态测量。

4. 霍尔元件是采用半导体材料制成的，因此它们的许多参数都具有较大的温度系数。当温度变化时，霍尔元件的载流子浓度、迁移率、电阻率及霍尔系数都将发生变化，因此，霍尔元件的输入电阻、输出电阻、灵敏度等也将受到温度变化的影响，从而给测量带来较大的误差。

为了减小霍尔元件的温度误差, 除选用温度系数小的元件或采用恒温措施外，也可以采取

采用恒流源供电、选取合适的负载电阻RL、采用热敏元件等补偿措施。

五、计算题

题型及参考

第3章 习题9 热电阻测温

第4章 习题4 变面积型电容式传感器

第7章 习题8 霍尔电势

第8章 习题5 热电偶测温