单片机原理及应用 复习指导

一、填空

1. 8051的内部RAM存储器按用途可分为三个区域，__________区、__________区、堆栈和数据缓冲区。

工作寄存器区、位寻址区

2. 带符号数在机器中可用      码，        码和      码表示。

原、反、补

3. 产生时钟的方法一般可分为__________和__________两种。

内部方式、外部方式

4. 系统复位后，堆栈指针SP初始化地址为__________。

07H

5. 如果系统的晶振频率为12MHZ，则双机器周期指令的执行时间为             。

2微秒

6. 波特率定义为________________________________________。

每秒钟传送二进制数码的位数

7. 循环程序的结构由三部分组成：__________、__________和循环控制部分。

置循环初值、循环体

8. 在所有的指令后面要加上一条伪指令          。

END

9．要将R0中的内容加1执行指令                  。

INC    R0

10. 8051共有五个中断源，即__________二个，__________二个，串行口的收发中断RI/TI一个。

外部中断INT0和INT1、内部中断定时器/计数器T0和T1的溢出中断

11.            功能是将累加器A中的内容循环左移1位。

RL   A

12. 程序状态字寄存器PSW中AC位表示为__________。

辅助进位标志位

13. MCS－51系列单片机通常采用__________和__________两种方式。

上电自动复位、按键手动复位

14. 8051片内具有__________字节的程序存储器ROM和__________字节的数据存储器RAM。

4K、128个

- 判断指令的正误

1、MOV   A , R0        ( 对  )

2、CLR   R1            (   错 )

3、DJNZ    @R0 ,PROC   ( 错   )

4、MOV   R7，A      (  对  )

5、MOV  R0，R1     (  错  )

6、ADD   A,50H   ( 对   )

7、SUB  A,#70H    (  错  )

8、DEC   DPTR    (  错  )

9、RRC   A       (  对  )

10、XRL   C, F0   (  错  )

11、PUSH    A    (  错  )

12、ADD   R0，40H  ( 错   )

13、ANL    20H.0，20H.1   ( 错   )

14、DIV   A,#0AH   (  错  )

15、 MOV    20H,30H  (  对  )

- 简答

- 简述MCS－51系列单片机的三总线结构。

地址总线：宽度为16位，因此外部外部存储器直接寻址范围为64KB。16位地址总线由P0口经地址锁存器提供低8位地址（A0~A7），P2口直接提供高8位地址（A8~A15）。

数据总线：数据总线宽度为8位，由P0口提供。

控制总线：由P3口的第二功能状态和4根独立控制线RESET、EA、PSEN、ALE组成。

2. 画出8051单片机的内部结构组成框图。

3. 什么是寻址方式？MCS－51单片机共有哪几种寻址方式？

指令查找操作数的方法称为寻址方式。

共有7种寻址方式：寄存器寻址、立即寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、基址寄存器加变址寄存器间接寻址、相对寻址和位寻址。

4. 什么是单片机的最小应用系统？

单片机是将CPU、存储器、I/O接口均集成在一个芯片上的微型计算机，在组成实际应用系统时，所需的最小配置，称最小应用系统。一般在片外加接晶振、复位等电路是必需的，片内无程序存储器的单片机需扩展程序存储器。

5. 什么是中断？MCS－51系列单片机中断系统能实现哪些功能？

CPU正在运行程序时，外部发生了某一事件，请求CPU处理，CPU暂时中断当前程序，转入处理这一事件，处理完后，再回到原来被中断的地方继续原来的工作，这个过程叫中断。实现中断功能的部件称为中断系统。

MCS－51系列单片机中断系统能实现了以下功能：

(1)进行中断优先权排队

(2)实现中断嵌套

(3)自动响应中断

(4)实现中断返回

6.8051应用系统有两个中断优先级，其中串行口的RI中断设置为高优先级。定时器T1设置为低优先级。若CPU正在响应RI中断，现在T0产生中断，问T0中断是否可以打断正在响应的RI中断？为什么？

不可以，因为在此系统中，RI是高优先级中断，T0是低优先级中断，低优先级中断不能高优先级中断。

三、指令和程序分析(20)

1、指出下列指令的源操作数的寻址方式及指令分别执行后的结果。

(1)设(A)=69H,(R6)=0CCH,(DPTR)=0200H,(0200H)=11H

①MOVX A,@DPTR;寻址方式：____________;(A)=____________

②XCH A,R6; 寻址方式：____________;(A)=____________;(R6)=____________

寄存器间接寻址、11H、寄存器寻址、0CCH、69H

2.阅读程序，把指令执行后的结果填入空中。（用16进制表示）

MOV 40H，#5AH

MOV A,#0F0H;  (A)=    F0H

CPL A;        (A)=    0FH

ANL 30H,#00H;(30H)=    00H

ORL  30H,#BBH; (30H)=    BBH

XRL  40H,A; (40H)=    55H

3、阅读程序，并给循环体内指令加上注释。

MOV	R0, #22H

MOV	 R1，#2BH

MOV	 R7，#02H

CLR	 C

LOOP： MOV A，@R0		; ________________

ADDC A, @R1	; ________________

MOV	 @R0, A		; ________________

INC	 R0		    ; ________________

INC	 R1		    ; ________________

DJNZ R7, LOOP	; ________________

CLR	A

ADDC	A,	#00H

MOV	 @R0,	A

LOOP：	MOV	 A，@R0		 ;取被加数一个字节

ADDC A, @R1 ;与加数的一个字节相加

MOV	 @R0, A	 ;存结果

INC	 R0		 ;地址增量

INC	 R1

DJNZ R7, LOOP;次数减1,不为0转移

CLR	 A

ADDC A, #00H

MOV	 @R0, A

- 程序设计

1 、求单字节有符号二进制数的补码。

CMPT:MOV   A , 30H

JNB    ACC.7 , NCH

MOV   C, ACC.7

CPL     A

ADD    A , #1

MOV    ACC.7 , C

NCH:	END

2、令片内RAM中DATA为起始地址的数据块中连续10个无符号数相加，并把和送到SUN单元（设其和小于256）。

START:	MOV  R2,#0AH

MOV  R0,#DATA

CLR  A

LOOP:	ADD A,@R0

INC  R0

DJNZ  R2,LOOP

MOV  SUN,A

SJMP  $

END

3、试将00H位和7FH位中的内容互换。

MOV   C,00H

MOV   01H,C

MOV   C,7FH

MOV   00H,C

MOV   C,01H

MOV   7FH,C

4.编程：将内部RAM中30H单元中的内容与外部RAM1000H单元中的内容交换。（12分）

MOV    DPTR，#1000H

MOVX    A，@DPTR

XCH    A，30H

MOVX   @DPTR，A