《电工电子技术》 复习题

一、填空题

1、电路按作用通常由         、            和           三部分组成。

2、变压器主要由         和          组成。

3、三相异步电动机由         和         两个基本部分构成。

4、三极管内部为两个         结，根据PN结的排列方式可分为         和

两种类型。

5、根据反馈信号所取自的输出信号的不同，可分为         和         。

6、JK触发器具有          、          、          以及         四种逻辑功能。

7、寄存器具有         数码、         数码、         数码以及         数码的功能。

8．关联参考方向是指同一段电路的________和_________正方向选取__________。

9．若电路中A点的对地电位是65V，B点的对地电位是35V，则UBA=_________。

10．已知电流i1=10sin(ωt+30°)A，i2=10cosωtA,则i1与i2的相位差__________，i1 __________(超前、滞后) i2。

11．已知三相对称电源，振幅________、频率________、相位互差________。

12．一个变压器的原边绕组N1=1000匝，副边绕组N2=100匝，则变比n=_____，如果副边电压为220伏，则原边电压为________伏。

13．为保证三极管处于放大状态，其发射结必须加          偏置电压，集电结必须加         偏置电压。

14.在本征半导体中加入三价元素可形成          型半导体，加入五价元素可形成            型半导体。

15．阻容耦合多级放大电路各级的Q点相互         ，能够放大          信号。

16．温度升高时，三极管的β将         （增加、减小、不变）

17.电压并联负反馈可以使输入电阻_______，也能使输出电阻降低，所以该负反馈可以_______电路的带负载能力。

二、选择题

1、（）有R1=10Ω、R2=100Ω，串联后接入20V直流电，2个电阻上的电流

A、I1>I2       B、I1<I2       C、I1=I2       D、不一定

2、（）三相电源星形接法中，中线的作用是保证

A、三相负载对称  B、三相功率对称  C、三相电压对称  D、三相电流对称

3、（）额定电压为3300/220V的变压器，高压绕组为6000匝，低压绕组匝数为

A、40匝    B、400匝    C、90000匝    D、9000匝

4、（）常用低压电器中，用FR表示

A、按钮       B、热继电器      C、时间继电器     D、熔断器

5、（）常用低压电器中，用FU表示

A、按钮       B、热继电器      C、时间继电器     D、熔断器

6、（）稳压二极管的正常工作状态是

A、导通状态    B、截止状态    C、反向击穿状态    D、任意状态

7、（）共发射极放大电路的静态工作点Q过低，电路易产生

A、饱和失真    B、截止失真    C、没影响    D、不放大

8、（）数字电路中机器识别和常用的数制是

A、二进制      B、八进制   C、十进制      D、十六进制

9、(   )分压式偏置电路稳定静态工作点的原理是利用了

A. 交流电流负反馈          B. 交流电压负反馈

C. 直流电流负反馈          D. 直流电压负反馈

10. （   ）当PN结加正向电压时，扩散电流大于漂移电流，阻挡层

A. 变宽      B. 变窄      C. 不变       D. 不确定

11．满足于U=I·R的条件是（    ）

A．电流与电压的参考方向一致    B．电压必须是常数

C．电流必须是常数              D．任何情况下都可以

12．一个理想电压源和一个理想电流源串联，其作用相当于一个（    ）

A．实际电压源   B．实际电流源    C．理想电压源   D．理想电流源

13．已知工频正弦交流电压的有效值和初始值均为380V，则该正弦交流电压的瞬时表达式是（    ）

A．u= 380sin(314t+45°) V         B．u= 380sin(314t+90°) V

C．u= 380sin(314t+90°) V         D．u= 380sin(314t+45°) V

14．在所示电路中，已知电压表V1的读数为30V，电压表V2的读数为40V，则电压表V3的读数为多少（    ）

A、70V          B、10V

C、50V          D、40V

15．一台三相异步电动机，定子每相绕组的额定电压为220伏，若电源线电压为380伏时，电动机定子绕组应该接成（      ）

A．星形   B．三角形  C．星形和三角形都可以   D．不能确定

16．NPN型三极管共射放大电路的输出波形有顶部失真，它属于       失真，消除该失真要        Rb的阻值。(     )

A. 截止  增大B. 饱和 增大C. 截止  减小  D. 饱和  减小

17．用一只直流电压表测量一只接在电路中的稳压二极管的电压，读数只有0.7伏，这表明该稳压管(   )

A．工作正常  B．接反 C．已经击穿  D. 已经烧坏

18. 当PN结加正向电压时，扩散电流大于漂移电流，阻挡层（   ）。

A. 变宽      B. 变窄      C. 不变       D. 不确定

19. 单管放大电路中，若输入电压为正弦波，用示波器观察VO和Vi的波形，当放大电路为共射电路时，则VO和Vi的相位。（）

A. 同相      B. 反相       C. 相差90o        D. 不变

20. 多级直接耦合放大器中，影响零点漂移最严重和一级是（   ）。

A.输入级   B. 中间级   C. 输出级   D. 增益最高的一级

三、判断

1、（ ）电源端电压的方向是从高电位指向低电位。

2、（  ）50Hz的交流电的周期是0. 2S。

3、（  ）三相负载做三角形接时，无论负载对称与否，线电压总等于相电压。

4、（  ）变压器是只能变换交流电，不能变换直流电。

5、（  ）无论在任何情况下，三极管都具有电流放大能力。

6、（  ）放大电路的输出电阻大则该电路带负载的能力差。

7、（  ）集成运算放大器工作在线性区时，能形成比例运算。

8、（  ）只有当所有条件具备时，事件才会发生，该逻辑关系是或逻辑。

9、（  ）只要有一个或一个以上的条件具备，事件就会发生，该逻辑关系是与逻辑。

10、（  ）基本RS触发器的输出状态受时钟脉冲CP控制。

四、分析题

1．电路如图1示，请回答问题：

图1

图1电路       （填有或无）放大作用。

简单说明理由：

2．求下列电路图中的U或I

（a）___________ ，（b）___________ ，（c）___________  。

3．电路如图1示，试判断三极管工作在截止区、放大区还是饱和区，并说明理由。

4.化简下列各电路，求出其最简电路。

五、计算题

1．RLC串联电路如图所示，已知，，，电源电压，计算：

（1）电路的复阻抗Z；

（2）电流；

（3）各元件的电压、和。

+                -

2、下图示放大电路中，已知三极管的β=100，rbb'=300Ω，Rb=560kΩ、RC=3kΩ，VCC=12V，RL=3kΩ。

（1）试估算静态工作点；

（2）计算三极管的值；

（3）计算电压放大倍数、输入电阻和输出电阻；

3、三相对称负载，三角形接于线电压等于380V的三相四线制电源上，求相电流，线电流，有功功率、无功功率、视在功率。

答案：

一、填空题：1、电压  电流  一致   2、-30V     3、  滞后

4、相等   相同       5、10   2200      6、正向   反向  7、P  N

8、影响  交流   9、增大   10、减小  提高

11、电源   负载   中间环节 12、铁芯   绕组  13、定子      转子

14、PN  PNP   NPN   15、电流反馈   电压反馈  16、置0   置1   翻转  保持 17、清除  接收  存放  传送

二、选择题：

1—5    CCBBD

6—10     CBACB

11—15    ADDBA

16—20   CBBBA

三、判断题

1—5 对错对对错

6—10 对对错错错

四、分析题：

1、解：无

因电容隔直作用，该电路中基极静态偏置电流为零，所以放大电路处于截止状态，无法对交流信号进行放大。

2、 -6V

3、解：晶体管为PNP，因发射结正偏、集电结反偏，所以三级管工作在放大区

4、

五、计算题：

1.解：

（1）

（2）

(3)

2、解：（1）IBQ=VCC−UBEQRb≈12V560K≈0.02mA

ICQ=βIBQ=100×0.02=2mA

UCEQ=VCC−ICQ×RC=12−2×3=6V

（2）rbe=rbb'+(1+β)26IEQ=300+101×262≈1.6KΩ

（3）Au=−βRL'rbe=−100×3K//3K1.6K≈−94

Ri=Rb//rbe=560K//1.6K≈1.6KΩ

RO=RC=3KΩ

3. 三角形连接时：