数控机床主动维护及故障排除课程复习资料

- 基础题

- 工序划分的原则包括工序集中原则和工序分散原则。

- G33指令为单一行程螺纹切削指令；G92为单一固定循环螺纹切削指令。

- 数控机床不能在以下场所安装：阳光直射、湿度大、温差大、振动强、强磁场和多尘。

- 伺服系统的作用是放大和转换。

- 按控制方式可以把数控机床分为开环伺服系统、半闭环伺服系统和闭环伺服系统。

- 数控机床常见硬件（电阻，电容，半导体器件）的替代原则。

- CNC系统的核心是计算机数字控制装置。

- CNC装置的控制功能是指CNC系统能控制的轴数以及能同时控制的轴数。

- 接触器、继电器的电气符号以及各自功能。

- 数控系统常见的软件结构有中断型和前后台型。其特点是多任务并行处理。

- 数控机床常见的引起参数故障的原因。

- 数控机床对进给伺服系统的要求是精度高、速度反应快、调速范围宽、可靠性高、低速时扭矩大。

- 步进电机是一种将电脉冲信号转换成机械角位移的电磁机械装置。

- 步进电机的步距误差是指步进电机运行时，理论步距角与转子每一步实际的步距角之间的差值。

- 主轴交流伺服系统所采用的电机一般为鼠笼式异步电动机；进给伺服系统所采用的电机一般为永磁式同步电机。

- 步进电机步距角的计算和脉冲分配图的画法。

- 步进电机驱动装置的组成有环形脉冲分配器和放大电路。

- 掌握数控机床对位置检测装置的要求。

- 光栅的维护要点是防震和防污。

- 数控加工的程序编制是指从零件图样到程序校验前的全部过程。

- 数控机床常用低压电器的种类及各自作用。

- 数字控制是指采用数字化信号对机床运动及其加工过程进行控制的一种方法。

- 掌握数控机床常见机械故障的分类。

- 数控机床的加工特点是适应范围广、加工精度高， 生产效率高  、有利于生产管理的现代化。。

- 掌握道具半径补偿的指令及其半径补偿建立方法。

- 掌握数控机床的调试内容和验收原则。

- 数控加工的对象包括以下几种：多品种、小批量、几何形状复杂，  精度高、加工过程中需要多工序加工的零件。

- 数控机床可靠性的影响因素以及如何避免。

- 数控机床常见故障分类。

- 数控机床的维护要点。（掌握每种检查的主要内容）

- 能力题

- 掌握步进电机步距角的计算方法及环形脉冲分配图的画法。（参考作业）

- 掌握数控机床闭环和半闭环伺服系统的组成结构及各部分作用。（参考书上例题）